旺苍县乡村地区“通则式”规划 管理规定

(征求意见稿)

旺苍县自然资源局

2025 年 9 月

目    录

第一章 总则 	1

第一条 编制背景 	1

第二条 地位作用 	1

第三条 适用范围 	2

第二章 底线管控 	3

第四条 耕地和永久基本农田	3

第五条 生态保护红线	3

第六条 历史文化保护管控	4

第七条 林地资源保护	4

第八条 湿地资源保护	5

第九条 自然灾害风险管控	6

第十条 其他重要控制线	7

第三章 建设管控 	8

第十一条 村庄建设边界管控	8

第十二条 农民建房指引	8

第十三条 农村公共服务设施指引	10

第十四条 农村基础设施指引	11

第十五条 农村产业用地指引	21

第十六条 其他管控指引	23

第四章 乡村建设规划许可技术审查要点	40

第十七条 乡村建设规划许可范围界定	40

第十八条 乡村建设规划许可审查要件	41

第十九条 乡村建设规划许可审查技术要点	42

第二十条 乡村建设规划许可审查流程	43

附 则 	45

附 表 	46

表 1 乡村地区“通则式”规划管理规定适用情形一览表 . 46

表 2 村庄留白机动指标正面清单	48

表 3 乡村建设项目管控负面清单	49

表 4 乡村公共服务设施配置标准	51

表 5 附建乡村公共服务设施表	52

表 6 控制指标汇总表 	54

表 7 历史文化保护一览表	57

表 8 传统村落保护一览表	67

表 9 古树名木保护一览表	68

名词解释 	82

附 图 	84

01 旺苍县耕地和永久基本农田保护红线图

02 旺苍县生态保护红线图

03 旺苍县历史文化保护图

04 旺苍县综合交通体系图

05 旺苍县乡村风貌分区规划图

第一章 总则

第一条 编制背景

全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于自 然资源工作重要论述，坚决落实中央要求，全面统筹发展需求， 高质量完成国土空间规划编制任务，全面提升新时代国土空间 治理现代化水平。贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空 间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18 号)、  《自然资源部办公厅 关于乡村地区“通则式”规划技术管理规 定编制要求的通知》(自然资办发〔2025〕13 号) 和《四川省 自然资源厅 关于印发〈四川省乡村地区“通则式”规划管理规 定编制指引(试行) 〉的通知》等文件要求，结合旺苍县实际， 编制旺苍县乡村地区“通则式”规划管理规定(以下简称《通 则》)。

第二条 地位作用

《通则》是旺苍县国土空间规划管理的重要组成部分，是  乡村地区开展国土空间按开发保护活动、实施国土空间用途管  制、核发规划许可和进行各项建设活动等的法定依据。  《通则》 采用 “下划线”表达其强制性内容。

第三条适用范围

适用于旺苍县城镇开发边界外，详细规划未覆盖的地区。  符合条件的农民建房、乡村公共服务设施和公用设施建设、使 用合法存量建设用地的乡村产业项目建设等情形， 以及其他法 定规划确定参考《通则》的情形适用，具体情形按附表 1 执行。 《通则》适用范围之外需要核发规划许可的情形，应编制详细 规划作为规划依据。

第二章 底线管控

第四条 耕地和永久基本农田

严格落实上位规划确定的耕地、永久基本农田保护红线及 相关管控要求。 落实耕地保有量目标 363.40 平方千米( 54.51 万 亩)，划定永久基本农田 224.55 平方千米( 33.68 万亩) ，主要 位于县域南部张华镇、龙凤镇、木门镇、九龙镇等耕地集中连 片的坝丘地区。详见附图。

耕地和永久基本农田保护红线应严格按照《中华人民共和 国土地管理法》《基本农田保护条例》等相关法律法规进行管 控。  乡村建设应落实永久基本农田管控要求，不得擅自占用永 久基本农田或改变其用途，禁止占用永久基本农田发展林果业 和挖塘养鱼；落实耕地管控要求，禁止占用耕地建窑建坟或者 擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，严格落实耕 地进出平衡，确保耕地总量动态平衡，加强耕地数量、质量、 生态“三位一体”保护。

第五条 生态保护红线

严格落实上位规划确定的生态保护红线及相关管控要求。  落实旺苍县生态保护红线面积 369.44 平方千米， 主要包括四川 米仓山国家级自然保护区、四川省旺苍大峡谷省级森林公园以 及四川汉王山东河湿地省级自然保护区。  详见附图。

生态保护红线内各项活动严格按照《自然资源部 生态环境 部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试 行)》(自然资发〔2022〕142 号)相关规定执行。  乡村建设项 目选址原则上不得占用生态保护红线。生态红线核心区内禁止

人为活动，一般控制区禁止开发性、生产性建设活动，严格限 定对生态保护红线功能不造成破坏的有限人为活动类型。

第六条 历史文化保护管控

传导落实上位规划确定的文物保护单位及其保护控制范围  和保护要求。按照公布的文物保护单位保护范围严格保护 1 处  全国重点文物保护单位、 18 处( 77 个点)省级文物保护单位、   56 处市、县级文物保护单位、未定级不可移动文物 96 处； 7 个  国家级传统村落、11 个省级传统村落； 20 处历史建筑。保护各  级文物保护单位的原址、原物、原状不变，严格落实文物保护  单位相关法律法规和规范性文件的管控要求。整体保护传统村  落的空间布局、建筑风格、以及自然环境等，确保传统村落的  历史风貌完整性，禁止任何可能对其整体风貌造成破坏的活动。

第七条 林地资源保护

(一) 生态公益林

严格实施林地用途管制制度，加强生态公益林保护，巩固 退耕还林还草成果，提高生态公益林质量和生态效益；严格控

制林地转为非林地，林地转为建设用地须按照国家省市相关规  定办理林地相关报征手续。  落实上位规划划定的林地保护范围， 严格按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法  实施条例》《国家级公益林管理办法》《四川省天然林保护条  例》《殡葬管理条例》等相关法律法规进行管控。

( 二 ) 古树名木

严格落实上位规划确定的县域内 457  棵古树名木，按照 	《四川省古树名木保护条例》等相关规定进行保护管理。

保护树木本体及其周边环境，不得砍伐，保持树木必要的 生长范围和环境。

古树名木周边进行建设时，应将古树名木作为重要设计要 素予以保留，不得随意搬迁。将古树名木结合园林和广场展示， 并通过文字说明等方式展示其历史文化价值。

实行分级管理，建立和完善档案资料，统一挂牌，建立具 有针对性的保护制度。

第八条 湿地资源保护

严格落实上位规划确定的湿地面积 1.63 平方千米，加强盐 井河、厚坝河、清江河以及白水河两岸的近岸湿地资源保护，  维护湿地生态功能及生物多样性。

第九条 自然灾害风险管控

(一) 河湖岸线管控

严格落实上位规划确定的河湖岸线管控范围。落实东河、  盐井河、恩阳河、龙凤沟、柳溪河、印斗沟、双河、长滩河、  插江、雍河、黄洋河、白水河、清江河、楠木河、小河里、罗 平河、寨坝河、干河、大地河、万山河、詹家河旺苍段河道管 理范围，确保河道行洪安全。严格根据《中华人民共和国防洪 法》《四川省河道管理条例》等相关法律法规进行严格管控，  岸线规划保留区和保护区比例不低于 50％。

(二) 水源保护区

严格落实强化东河、厚坝河、清江河、白水河等流域水功 能区管理，加大县域水源涵养、水土保持区、生态敏感区和饮 用水水源地保护力度。加大对中心城区东河城市集中式饮用水 水源地保护区、中心城区备用水源、 18 个乡镇级及 16 个村级集 中式饮用水水源地保护区的管理。

一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关  的建设项目；禁止向水域排放污水， 已设置的排污口必须拆除；  禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁  止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止  可能污染水源的旅游活动和其他活动。  二级保护区内禁止新建、 改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者

关闭。准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目； 改建建设项目， 不得增加排污量。

(三) 乡村建设管控

乡村建设应严格避让洪涝风险控制线、地质灾害风险区等 自然灾害风险控制区域和安全防护范围，落实相关管控要求。 对于农村居民点等用地，应开展地质灾害风险调查评价，避让 地质灾害隐患点和高、极高危险区。

第十条 其他重要控制线

严格落实上位规划确定的矿产资源开发控制线、高电压等 级电力线路、铁路和公路等重大基础设施廊道控制范围以及其 他法律法规禁止建设建(构) 筑物的区域。相关管控规则应按 照国家及旺苍县有关规定执行。

第三章 建设管控

第十一条 村庄建设边界管控

严格落实上位规划确定的村庄建设边界 5677.41 公顷。集中  连片的乡村建设， 以及拟实施的村民集中建房、乡村振兴产业、  公共服务和基础设施等所需用地应当划入村庄建设边界。

至 2035 年，村庄建设边界规模一般不得超过 2020 年度国土 变更调查村庄用地“203”规模扣除已划入城镇开发边界的部分， 同时各片区可预留不超过 5%的扣除后“203”规模作为规划 “留白”机动指标，为未来发展留有余地。确需突破片区村庄 建设边界规模的，应由县级人民政府在县域范围内统筹安排，  但全县不得突破县域扣除后“203”规模。

乡村各项建设活动原则上应在村庄建设边界内进行，在满 足环保、安全和相应规划设计规范的前提下，少量乡村公共服 务和基础设施、零星乡村产业用地和散居农房可在村庄建设边 界外进行建设。详见附表。

第十二条 农民建房指引

单宗独户、单宗联排农房以及 51 人以下聚居点的新建、改 建、现状改(扩) 建情形，可以依据《通则》核发规划许可。 51 人及以上的聚居点，在不改变用途、不扩大面积和高度的前 提下改建的，可以依据“通则”核发规划许可，其余情形需以

详细规划为规划依据。

(一)选址要求

农民建房严格落实《自然资源部 农业农村部关于农村乱占 耕地建房“八不准”的通知》(自然资发〔2020〕127 号) ，应 严格落实“一户一宅”。

选址应将安全放在首要位置，应避让地震灾害，洪涝灾害、 地质灾害、火灾风险等自然灾害风险区域，不得占用基本农田 和侵占生态保护红线。

新建农房应向上位规划确定的农民集中居住区集聚。新建、 改建、现状扩建农房应在村庄建设边界内选址，可通过存量腾 挪潜力空间安排用地，应尽量利用荒地、劣地，少占耕地。涉 及占用耕地的，做好农用地转用相关手续，并做好耕地进出平 衡。

严格控制通过切削山坡建设农村住房，确因选址困难需切 削山坡的，应当在镇(乡) 人民政府的指导下，按照有关技术 规范做好边坡防护，确保安全。

在保证安全及满足底线管控等前提下，可使用规划“留白” 机动指标在村庄建设边界外安排少量建设用地予以保障，实行   比例和面积控制。

(二)建设标准

按照《四川省人民政府关于规范农村宅基地范围及面积标

准的通告》(川府规〔2023〕4 号)，农村村民一户只能拥有一处 宅基地(包括住房、附属用房和庭院用地) ，住房附属用房和 庭院用地总面积为每人不超过 70 平方米。新建(改建、扩建、  翻建) 住房、附属用房、庭院均不占用耕地的，在宅基地总面 积标准内，住房用地面积可适当增加，增加部分每户不超过 30 平方米。扩建住房、附属用房、庭院所占的土地面积连同原宅 基地面积一并计算。

结合旺苍县实际，平坝地区人均住房用地面积标准不超过 30 平方米；丘陵地区人均住房用地面积标准不超过 40 平方米；  山区人均住房面积标准不超过 50 平方米。  新建农民集中居住区 的人均综合建设用地面积宜控制在 60~100 平方米。

第十三条 农村公共服务设施指引

农村社区服务设施、公共管理与公共服务建设项目，在不 改变用途、不扩大建筑面积和建筑高度的前提下改建的情形， 可依据《通则》条文作为规划依据。其余情形应以《通则》条 文和控制图则作为规划依据。

(一)选址要求

新建、改建乡村公共服务设施建设应充分考虑村民实际需 求和使用习惯,宜布局在村中心或主要入口等地势平坦、交通方 便地质条件良好的地段。鼓励利用村内现有存量建设用地改

(扩) 建，鼓励各类公共服务设施合并设置，复合利用公共空 间。鼓励与相邻区域共建共享，镇村共享半径宜为 3 公里以内 (车行 15 分钟) ，村村共享半径宜为 1.5 公里以内(步行 15 分 钟)。

(二)建设标准

乡村公共设施的配置类型与用地标准可参照《社区生活圈 规划技术指南( TD/T1062 —2021 ) 》结合乡村实际情况确定。 新建 51 人及以上聚居点应配套村民综合服务站，建筑面积宜 80~200 平方米， 功能复合、便于使用，不应布置在地下室。

第十四条 农村基础设施指引

(一)交通设施

在存量用地上，现状村道、社会停车场改建，小型村用停 车场现状扩建或改变现状用途建设的情形，可依据《通则》核 发规划许可。其余情形应以《通则》条文及控制图则作为规划 依据。

1.乡村道路

落实上位规划安排的乡村道路， 因地制宜，尊重乡村肌理， 优化村庄内部道路交通。满足乡村生产生活需求，兼顾雨水、  污水排放要求。不宜建设宽马路，采用绿化隔离带、机非分离 等城市道路断面形式。新建、改建村道不低于四级公路标准，

村道路路面宽度不小于 4.5 米，部分地形条件受限路段路面宽度 不宜小于 3.5 米， 按道路规范设置错车道， 村支路(通组路)参 照村道标准建设。

2.社会停车场

小型村用停车场应分散布局，不得占用永久基本农田，不 宜建设大面积的硬化停车场。鼓励将停车场和晾晒场、广场等 用地复合利用， 根据实际需求配建充电桩等设施。

新建 51 人及以上聚居点宜配建公共停车场，机动车配比不 宜低于 1 个车位/户。村委会宜控制在 0.5~1 个车位/百平方米； 医疗卫生设施宜控制在 0.5~0.5 个车位/百平方米； 文体设施宜控 制在 3~5 个车位/处，其他公共服务设施可参照执行，具体配置 应根据项目方案合理性确定。

机动车停车设施配建充电设施或预留充电设施宜按照停车 泊位数量的 10~20%的比例配置。公共、专用充电基础设施宜采 用单枪功率大于 60 千瓦的快充设备。

3.农村客运

因地制宜结合乡村地区需求，依托“金通工程”设置农村 客运站和农村客运招呼站。

农村客运站原则选址在城镇开发边界内，确需选址在城镇 开发边界外的，依据《中华人民共和国交通运输行业标准》 (JT/T200-2020)建设三级车站或便捷车站。

(二)供水设施

小型农村取水设施的新建、改变现状用途、原址改(扩) 建等情形，可依据《通则》条文作为规划依据。

小型农村取水设施宜优先选择水质优良、水量稳定的水源 地，避开污染源(如养殖场、垃圾处理设施等) 。取水点应位 于村庄上游，严禁与污水排放区重叠，并预留备用水源。

水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)  《地表水 环境质 量标 准 》  ( GB  3838 )  《 地 下水质 量标 准 》  ( GB/T 14848 )。

新建、改变现状用途、原址改 (扩) 建取水设施的建设标  准应符合《四川省村镇供水条例》《村镇供水工程技术规范》  (GB/T43824-2024)《小型农村供水工程规范化提升技术规程》 ( SL/T825-2024)等相关技术规范与地方管理要求。

(三)排水设施

农村生活污水收集处理设施、小型泵站等设施的新建、改 变现状用途、原址改(扩) 建等情形，可依据《通则》作为规 划依据。

根据纳入排水管网条件、管网敷设条件、排水去向及当地 实际情况，科学选择分户处理、村庄集中处理或纳入相邻城镇 污水管网一体化处理。

临近城镇的乡村地区优先纳入城镇市政污水管网处理。 51

人及以上聚居点应建设小型地埋式污水处理设施。51 人以下聚 居点和散居区域采用分户处理方式，修建三格式化粪池，经无 害化处理后排放。鼓励利用生物处理技术采用生态滤池、人工 湿地等方式生态化处理。

污水处理设施选址应满足排水通畅、标志明显、采样方便、 运维便捷的要求。建设标准应符合相关技术规范及地方管理要 求，按照方案合理性确定。

(四)电力设施

乡村配电房等电力设施的新建、改变现状用途、原址改 (扩)建等情形可依据《通则》 条文作为规划依据。

变电站等电力设施应进行规划选址论证， 以详细规划作为 规划依据。变电站宜采用全户外或半户外布局，应选址在不影 响村民生产生活且靠近用户较为隐蔽的区域，并于环境相协调。

乡村地区电力线宜采用架空敷设， 电力线应避让文物保护 单位等， 传统村落核心保护范围的电力线应入地敷设。

严格控制高压线走廊。 220 千伏高压架空电力线按 30~40 米 控制；110 千伏高压线路架空线单塔控制宽度为 15~25 米； 35 千 伏高压线路架空线单塔控制宽度为 12~20 米。

(五)通信设施

通信基站的新建、改变现状用途、原址改(扩) 建等情形 可依据《通则》条文作为规划依据。

优先落实上位规划确定的通信基础设施重大项目。通信基 站选址布局应符合相关规划及地方管理要求，应避开可能影响 通信基站功能发挥的建(构) 筑物和设施等，应符合资源共享 和电磁环境保护的要求。

综合考虑通信设施未来增长需求，保障通信质量，优先采 用技术先进、经济合理、安全可靠的通信设备；消除信号盲区， 提升数字乡村建设。

(六)环卫设施

公共厕所、垃圾收集点的新建、改变现状用途、原址改 (扩) 建； 以及垃圾转运站原址改建(不扩大建筑面积、建筑 高度) 等情形的，可依据《通则》条文作为规划依据。新建、 改变现状用途、原址扩建的垃圾转运站应以《通则》和控制图 则作为规划依据。

医疗垃圾、有害垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾等消纳场、资 源化利用设施应以详细规划为依据。

1.垃圾中转站

垃圾转运站应位于村庄下风向，地面硬化作防渗处理。垃 圾转运站的用地指标、距离居民区的控制距离应根据日转运量 确定，应满足作业要求与周边环境协调，外围宜设置绿化隔离 带，并符合《环境卫生设施设置标准》等相关技术规范和地方 管理要求，按照方案合理性确定。

2.垃圾收集点

以交通便捷、便于作业为原则，51 人及以上聚居点的生活 垃圾收集点服务半径不宜大于 70 米；每个村至少应设置 1 处生 活垃圾收集点， 服务半径不宜大于 200 米。

3.公共厕所

以便于使用为原则，鼓励与其他设施合建，宜设置在人流 较多的道路沿线、公共建筑及公共活动场所附近。服务半径宜 为 500~1000 米， 建筑面积 30~50 平方米。旅游功能的公共厕所 服务半径宜控制在 600~800 米， 因地制宜进行布局，建筑面积 60~80 平方米；旅游公共厕所风貌与周边环境相融合，特色化 设计。

(七)水工设施

村级水闸、水电机房等设施的新建、改变现状用途、原址 改(扩) 建等情形可依据《通则》条文作为规划依据。

1.村级水闸

乡村地区的小型水闸建设选址与总体布局应符合《防洪标 准》(GB50201—2014) 等相关要求，技术复杂的大型水闸应 单独研究。乡村地区水闸建设应根据功能、特点和运用要求，  综合考虑地形、地质、水流、冲淤、淹没、征迁、环境、施工、 管理等因素，经技术经济比较和专家论证后选定。

2.水电机房

乡村地区的水电机房选址与建设应符合《小型水利发电站 设计规范》(GB50071—2014) 、《水电站厂房设计规范》 (NB/T35011—2013 ) 等相关要求， 结合流域综合规划或河流、 河段水电规划选址；水电机房应在保证电站运行安全和管理维 护方便的前提下合理布局，与其他建筑物相协调，避免相互干 扰。

(八)综合防灾

优先落实上位规划确定的综合防灾设施重大项目。综合防 灾设施选址布局应符合相关规划及地方管理要求。

微型消防站、 应急避难场所的新建、改变现状用途、原址 改(扩) 建等情形可依据《通则》条文作为规划依据。森林防 火设施的新建、改变现状用途、原址改(扩) 建等情形， 以详 细规划为规划依据。

1.防洪

落实上位规划及《防洪标准( GB50201 —2014 )》 ，按照 20 年一遇防洪标准设防； 10 年一遇山洪标准设防。

2.消防

实现消防通信汇接，实现信息共享和消防联防。中心村设 置微型消防站(与村委会附建) ，一般村设置志愿消防队。

村庄主要道路作为消防通道，宽度不应小于 4 米，净空高 度不应小于 4 米，尽端式消防车道应设置面积不小于 18 × 18 米

的回车场。逐步控制建筑达到一、二级耐火等级要求。

加强消防安全知识宣传，提高防火意识，严控火源火种上 山。

3.抗震

一般建设工程按照《中国地震动参数区划图》( GB18306-

2015 ) 进 行 抗 震 设 防 ，  依 据 《 中 国 地 震 动 参 数 区 划 图

(2015) 》， 设防地震基本烈度值为 6 度。学校、医院等人员 密集场所按高于当地房屋建设抗震设防要求 1 档或不低于重点 设防类的要求进行设计和施工，重大工程依据审定的地震安全 性评价结果进行抗震设防。

4.地灾

根 据 《 四 川 省 旺 苍 县 地 质 灾 害 风 险 调 查 评 价 报 告 ( 1:50000) 》分类对地质灾害隐患点进行综合防治，推进以地 质灾害调查评价、监测预警、综合治理、能力建设为核心的综 合防治体系建设。

各项工程建设原则上应避让地质灾害高风险区和地质灾害 隐患点危险区，确需开展工程建设的，应按照国务院《地质灾 害防治条例》相关要求，开展地质灾害危险性评估并配套实施 相关防治工程。

5.避难场所

( 1 ) 选址要求

固定避难场所。 利用学校操场、公园绿地、村委会广场、  停车场等开敞空间作为固定避难场所。服务半径 2~3 千米，用  地规模不小于 1 公顷，配置供水、排污、供电照明及卫生设施， 设置栖身场所、生活必需品与药品储备库、消防设施、应急通 信设施与广播设施、临时发电与照明设备、医疗设施及畅通的 交通环境等。

紧急避难场所。 利用小型绿地、小型广场， 以及抗震能力 强的公共设施作为紧急避难场所。服务半径 500 米左右，步行 大约 10 分钟之内可以到达；用地规模不小于 0.1 公顷， 配置临 时用水、排污、供电照明及临时厕所等设施。

(2)管控要求

任何单位和个人不得随意占用固定避难场所， 固定避难场 所的产权单位应当保持避难场所的完好， 灾难发生时按有关规 定无偿供居民使用。应急避难场所距次生灾害危险源的距离应 满足国家现行重大危险源和防火的有关标准规范要求；与周围 易燃建筑物或其他可能发生的火源之间设置 30~ 120 米的防火隔 离带或防火树林带；与周围重大次生火灾或爆炸危险源的距离 应不小于 1000 米。

6.  “平急两用”应急避难设施指引

科学选址与安全优先。选址必须进行地质灾害评估，避开 地震断裂带、洪涝灾害高风险区、易燃易爆场所等。场所的抗

震、防洪、消防等安全标准应高于普通民用建筑。

分级分类与合理布局。根据开放时间、设施配置和容纳能 力，应分为紧急、短期和长期避难场所。根据主要用途和形态， 分为场地型、场馆型等。紧急避难场所服务半径 1 千米，步行 约 10~15 分钟可达； 短期避难场所服务半径 2.5 千米，步行约 30~40 分钟可达。

功能兼容与流线设计。设计需优先考虑应急功能分区，应 急宿住区、医疗救护区、物资储备区、应急指挥点、卫生通过 区等。规划清晰的人员疏散流线、救护车辆流线、物资运输流 线和医护人员流线等，以及重要的洁污流线等。

设施设备与物资配备。按照《应急避难场所设施设备及物 资配置》配置所需设施和物资。应包括应急供水、应急供电、 应急厕所、医疗救护设施和应急通信设备等。物资储备应能满 足避难人员至少 72 小时的基本需求，长期避难场所应提高标准 进行配置。

标识清晰与智慧管理。场所内外需设置统一、醒目的应急 避难场所标志、指向标志和出入口标志。探索建立应急避难信 息化平台对应急避难场所进行动态管理和信息更新。探索科技 手段打造“智慧避难场所”，安装电子显示屏实施更新容量信 息等。

第十五条农村产业用地指引

现状农产品加工、仓储物流、畜禽养殖等存量用地，在不 改变用途、不扩大建筑面积和建筑高度的前提下进行改建的， 可依据《通则》核发规划许可。

不改变用途，需扩建的设施农业建设用地应以《通则》及 控制图则作为规划依据。

新建以及改变现状用地用途的，应以详细规划作为规划依 据。

(一)选址要求

产业项目选址应与地质条件和产业门类相适应，灵活自由、 美观适用，靠近原材料产地建设。

直接服务种植养殖业的农林产品初加工、农林副产品交易 市场、仓储保鲜冷链等农林产品加工流通；农家乐等农村休闲 观光旅游项目；农村电商服务网点等符合农村一二三产业融合 发展用地类型的项目，可在村庄建设边界内安排。

对空间区位有特殊要求，确需在村庄建设边界外选址的零 星文化旅游设施、新产业新业态等，在不占用永久基本农田和 生态保护红线、不突破国土空间规划确定的建设用地总规模等 约束条件、不破坏生态环境和乡村风貌的前提下，可使用规划 “留白”机动指标在村庄建设边界外靠近项目资源地安排少量 建设用地予以保障，并实行比例和面积控制，依法办理农用地

转用审批和供地手续。

设施农业项目应因地制宜地结合农业实际生产需求进行布 局。项目应充分利用未利用地、低效闲置土地，合理控制建设 规模，严格避让永久基本农田；严格控制新增农村道路、畜禽 养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设 施建设用地使用一般耕地。鼓励设施农业植入与设施农业相关 的其他复合化场景，兼顾农闲和农忙的设施使用效率。

(二)建设标准

1.设施农业项目

依据《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关 问题的通知》(自然资规〔2019〕4 号) 、《自然资源部办公厅 关于过渡期内支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 的通知》(自然资发〔2024〕61 号)，控制设施农用地规模。

设施农用地应农地农用，种植设施建设用地、禽畜养殖设 施建设用地、水产养殖设施建设用地的具体要求参照下表执行。 管理用房应为单层且用地面积控制在 15 平方米以内。执行过程 中若因政策调整，按新政策规定执行。

设施农用地规模控制一览表

| 类型 | 面积控制 |
| --- | --- |
| 种植设施 | 农作物设施种植 (工厂化栽培) 、育种育苗的辅助设施用地原则上控制在项 目用地的 5%以内，最多不超过 10 亩。 |
|  | 从事规模化粮食作物种植的辅助设施用地原则上控制在种植面积的 1%以内， 种植面积 500 亩以内的， 最多不超过 3 亩;种植面积超过 500 亩的， 可适当扩 大，但最多不得超过 10 亩。 |

| 类型 | 面积控制 |
| --- | --- |
| 养殖设施 | 规模化养殖猪、牛、羊的辅助设施用地原则上控制在项目用地的 10%以内， 最多不超过 15 亩， 但生猪养殖不受 15 亩上限限制。 |
|  | 其他规模化畜禽水产养殖的辅助设施用地原则上控制在项目用地的 7%以内， 最多不超过 15 亩(其中水产养殖的最多不超过 10 亩)。 |

2.工业/物流仓储项目

依据《工业项目建设用地控制指标》( 2023 年版) ，工业 项目配套建设行政办公及生活服务设施的建筑面积不宜大于工 业项目建筑面积的 15%。行政办公及生活服务设施用地面积不 宜大于工业项目总用地面积的 7% 。工业生产必需的研发设计、 检测、中试设施，可在行政办公及生活服务设施之外计算，建 筑面积不宜大于工业项目总建筑面积的 15%，并要符合相关工 业建筑设计规范要求。

物流仓储项目配套建设的行政办公及生活服务设施比例参 照工业项目配套建设比例执行。

3.产业准入控制要求

乡村产业门类应符合《产业结构调整指导目录( 2024 年 本) 》《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录( 2024 年 本)》以及地方其他管理规定。

第十六条其他管控指引

(一)农房建筑管控

1.农房控制高度

新建、改建、现状改(扩)建农房，建筑层数一般不超过3

层，层高不低于 3 米，建筑高度宜控制在 12 米以内，不得超过 15 米。确实需要突破上述规定的，应依法依规办理。

2.农房退距控制

参照《广元市规划管理技术规定(2024 版)》， 新建 51 人 及以上聚居点的农房建筑后退用地红线的距离宜大于 0.5 米，坡 屋顶建筑檐口等构件的垂直投影、地下(含半地下) 建(构) 筑物外墙不宜超过用地红线。单宗独户、单宗联排和 51 人以下 聚居点农房建设可结合方案合理性确定，在符合法定规划以及 消防安全、施工的前提下，可不作后退用地边界要求。

农房建筑退距按以下条款控制：

(1) 农房退让铁路

依据《铁路安全管理条例》以及上位规划管控要求，在重 要交通设施廊道控制范围内，除交通防护、养护需要外，原则 禁止新建农房及其构筑物。控制范围划定前已合法修建的不得 扩建，并逐步有序引导搬迁。农房最小退让铁路距离应按下表 执行。

农房退让铁路距离一览表

| 区段 | 从线路路堤坡脚、路堑坡顶或铁路桥梁外侧起向外的距离 |
| --- | --- |
| 村镇居民居住区 | 12 米 |
| 其他地区 | 15 米 |

(2) 农房退让道路

依据《中华人民共和国公路法》 和 《公路安全保护条例》，

高速公路两侧各 30 米，国道道路红线两侧各 20 米，省道道路红 线两侧各 15 米， 县道道路红线两侧各 10 米，乡道道路红线两侧 各 5 米范围为重要交通设施廊道控制范围。在重要交通设施廊 道控制范围内，除交通防护、养护需要外，禁止新建建筑物和 地面构筑物。控制范围划定区域内已经合法修建的不得扩建，  并逐步有序引导拆除。确需在该区域建设的基础设施项目，应 按有关规定办理审批手续。

临 6 米以上的农村道路，建筑后退道路红线的距离不应小 于 3 米；临 6 米以下的农村道路，建筑后退道路红线的距离不 应小于 1 米。具体农房退让道路距离详见下表。

农房退让道路一览表

| 道路等级 | 退让道路距离规定 |
| --- | --- |
| 国道 | 公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于 20 米 |
| 省道 | 公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于 15 米 |
| 县道 | 公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于 10 米 |
| 乡道 | 公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于 5 米 |
| 高速公路 | 公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于 30 米 |

在满足日照、消防、卫生、环保、防灾、空间环境、工程 管线埋设等方面的规范及国道、省道、铁路等相关防护标准的 前提下， 改造更新在不超过原地块边界、原建筑面积、原建筑 高度及不影响邻屋安全的情况下，可按现状建筑退距执行。

(3) 农房退让河道

河湖管理线范围内，原则上禁止新增除必需的市政、交通， 水利基础设施及小型配套服务设施以外的其他建(构) 物。在

不影响行洪安全和生态环境保护的前提下，现状建设项目可进 行改建，但应符合相关规划功能、形态管控，确实无法避让的， 应当符合行洪等要求并报水利主管部门批准后方可实施。

农房退让河道岸线一览表

| 河道名称 | 退让河道距离 |
| --- | --- |
| 东河、盐井河、恩阳河、龙凤沟、柳溪河、印斗 沟、双河、长滩河、插江、雍河、黄洋河、白水 河、清江河、楠木河、小河里、罗平河、寨坝河、 干河、大地河、万山河、詹家河旺苍段 | 已建成堤防建设范围按堤防外坡脚退距 50 米；自然河岸(无堤防)规划岸线退 距 60 米。 |
| 其他堰渠 | 按照《四川省河道管理实施办法》以及 上位规划划定的保护范围控制带控制。 |

(4) 农房退让架空电力线

根据《城市电力规划规范》( GB/T 50293-2014 )等相关标 准，严格控制高压线走廊。不得在架空电力线保护区内新建农 房，  农房退让架空电力线距离详见下表。

架空电力线保护区控制一览表

| 电力线路电压 | 从导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行线内的区域 |
| --- | --- |
| 1~10 千伏 | 5 米 |
| 35 千伏 | 12~20 米 |
| 110 千伏 | 15~25 米 |
| 220 千伏 | 30~40 米 |

(5) 农房退让燃气管道及设施

不得在燃气管道及设施管控范围内新建农房。  地下燃气管 道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距应符合 燃气行业有关规范要求。  确需选址的项目，需单独进行选址论 证和安全评价。农房退让燃气设施的具体管控要求见下表。

农房退让燃气管道及设施一览表

| 管道/设施 | 退让距离 | 管控要求 |
| --- | --- | --- |
| 石油/天然气管道 | 中心线两侧及附属设施区外各 50 米内 | 不宜新建 |
|  | 管道中心线两侧各 50 米内 | 禁止新建 |
| 加油站/加气站及附 属设施 | 加油加气站及附属设施区外 50 米范围内 | 不宜新建 |
|  | 安全距离为自加油机算起 20 米范围内 | 禁止新建 |
| 次高压燃气管道 | 输气管道中心线外扩 30 米范围内 | 禁止新建 |
| 燃气集输管道 | 输气管道中心线外扩 25 米范围内 | 禁止新建 |

3.农房间距控制

参照《广元市规划管理技术规定(2024 版)》，依据《 建 筑防火通用规范》( GB 55037-2022)控制农房建筑间距。

新建、改建、现状扩建农房的建筑间距除必须符合消防、  卫生、环保、绿化、安全、工程管线、建筑设计规范和文物古 迹保护等法律法规的规定外，同时应符合本条规定。

( 1 ) 农房与农房之间

平行布置时：主要朝向相对平行布置时，建筑间距不应小 于 6 米。次要朝向与次要朝向平行布置时，建筑间距不应小于 3

米。

图 1 主要朝向相对平行布置建筑退距

山墙相对布置时： 山墙相对布置时的建筑间距不应小于 2 米。山墙不开窗的情况下，经协商可毗邻建设。单体建筑长度

或单元拼接的建筑连续长度不应超过 25 米。

图 2 山墙相对布置建筑退距

主要朝向垂直布置时(山墙面对采光面)： 山墙一侧按山 墙面间距一半退让，主要朝向一侧按主要朝向平行布置间距一

半退让， 建筑间距二者相加计算。

图 3 山墙面对采光面布置建筑退距

夹角大于 45 度时，最窄处按主要朝向垂直布置时(山墙面 对主要朝向的) 的建筑间距确定；夹角小于或等于 45 度时，最

窄处按主要朝向相对平行布置时的建筑间距确定。

图 4 山墙面对采光面夹角布置建筑退距

零星建房、原址改造农房在不超过原地块边界及不影响相 邻房屋建筑安全，并取得邻里同意的情况下，可按现状建筑间 距。

(2) 农房与其他建筑的间距

农房与其他建筑之间的间距不宜小于 6 米， 当建筑相邻外 墙上的门窗洞口面积之和小于等于该外墙面积的 10%且不正对 开设时， 建筑之间的间距可减少 2 米。

4.容积率控制

单宗独户或单宗联排农房的容积率、建筑密度应考虑与周 边环境相协调， 结合地块面积合理确定。

51 人以上的聚居点应考虑与周边环境相协调以及地块面积

大小，结合方案合理性确定，地块容积率不宜超过 1.2，建筑密 度不宜超过 60%。现状 51 人及以上聚居点的改建不应扩大建筑 面积、建筑高度，容积率应与现状保持一致，若需突破，应编 制该聚居点详细规划作为依据。

5.农房建筑风貌管控指引

( 1 ) 农房建筑风貌分区

依据《旺苍县国土空间总体规划( 2021-2035 年) 》确定的 森林自然乡村风貌区、山野乡居乡村风貌区、河谷坝区乡村风 貌区、丘田农家乡村风貌区。详见附图。

(2) 乡村风貌指引要求

森林自然乡村风貌区内的建筑应以川北民居特色坡屋顶为 主，严控建筑高度，建筑以低层建筑为主。

山野乡居乡村风貌区内的建筑应突出山乡生态特色，建筑 宜退台式布局，建筑风貌应体现川北民居特色，并与周边环境 相协调， 建筑以低层建筑为主。

河谷坝区乡村风貌区内的建筑宜采用院落式布局，推动现 代新村建设，建筑以低层、多层建筑为主。加强 G5012  恩广高 速、国道 G542 等重要干线沿线的景观风貌。

丘田农家乡村风貌区内的建筑风格以现代川北民居为特色， 建筑以低层建筑为主。建筑布局宜依山就势，结合梯田景观成 组团错落布局。

( 3 ) 农房建筑风貌指引

根据不同分区的地域特征，对建筑材料、色彩、屋顶、围 墙、大门、院坝等进行建设指引。

农房建筑风貌指引表

| 分区 | 指引内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑材料 | 建筑色彩 | 屋顶 | 围墙 | 大门 | 院坝 |
| 森林自然 乡村风貌 区 | 青砖、木 材、石材、 青瓦、沥青 瓦、新型夯 土 | 土木色系、 青灰色系， 白墙、青 瓦、木色结 构 | 传统坡屋 顶 | 镂空灰砖、毛 竹藩篱、木栅 栏等传统乡土 建筑材料， 色 彩与建筑保持 一致 | 因地制宜 根据需 求，材 料、色彩 与建筑主 体保持一 致，风格 与建筑保 持一致， 与周边环 境相协 调。 | 石材等 乡土材 料 |
| 山野乡居 乡村风貌 区 |  |  |  |  |  | 石材等 乡土材 料 |
| 河谷坝区 乡村风貌 区 | 真石漆、木 材(仿木结 构)、青 瓦、沥青 瓦、树脂 瓦、石材 | 灰白色系、 白红色系， 青灰色系， 局部点缀亮 色 | 坡屋顶或 平顶 | 砖墙、混凝土 中式围墙， 县 城周边区域现 代中式围墙。 色彩与建筑保 持一致 |  | 透水 砖、混 凝土、 石材等 |
| 丘田农家 乡村风貌 区 |  |  |  |  |  |  |

(二) 公共建筑管控 1.退距要求

( 1 )建筑退距

新建、改建、现状改(扩) 建的农村社区服务、公共管理 与公共服务设施的建筑退距可参考《通则》第十六条的农房建 筑退距控制要求执行。如涉及特殊工艺要求需突破上述规定， 应确保安全的前提下，结合建设工程设计方案，并通过专家论 证以及相关审批流程确定。

(2)建筑间距

现状原址改(扩) 建的农村社区服务、公共管理与公共服

务设施建筑通过论证在满足消防需求且不影响相邻建筑安全的 情况下， 可按原建筑间距改造。

新建、改建的农村社区服务设施、公共管理与公共服务设 施应根据《 建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)合理设置建 筑间距， 与相邻建筑间距不应小于 6 米。建筑连续界面超过 40 米的，应预留不小于 4 米的公共通道。建筑高度范围不同的建 筑间距可按各自规定间距的一半相加计算两者之间的距离且不 应小于 6 米。

2.建设强度

(1)建筑高度

农村社区服务 、公共管理与公共服务建筑不宜超过 3 层， 总高度不宜超过 12 米，建筑立面适度增加层次和秩序性， 结合 方案合理性不应超过 15 米。

(2)容积率

农村社区服务设施、公共管理与公共服务设施建设项目的 容积率应考虑与周边环境的协调性以及地块规模，容积率不宜 超过 1.2。如涉及特殊工艺要求需突破上述规定， 应在确保安全 的前提下，结合建设工程设计方案，并通过专家论证以及相关 审批流程确定。

(3)建筑密度

农村社区服务设施、公共管理与公共服务设施建设项目的

建筑密度应考虑地块规模，建筑密度不宜大于 50%。如涉及特 殊工艺要求需突破上述规定，应在确保安全的前提下，结合建 设工程设计方案，并通过专家论证以及相关审批流程确定。

3.公共建筑风貌控制

公共建筑应从建筑设计手法、建筑色彩、建筑体量与农房 建筑有所区别。应展现旺苍乡土特征和传统地域文化，运用竹、 木、石等乡土材料为特色， 以新中式或川北民居风格为主，建 筑的尺度、风格、色彩宜与周边环境相协调。

(三) 产业建筑控制

1.产业建筑退距控制

现状改(扩) 建的产业项目的建筑退距可参照《通则》第 十六条的农房建筑退距要求执行。如涉及特殊工艺要求需突破 上述规定，应在确保安全的前提下，结合建设工程设计方案， 并通过专家论证以及相关审批流程确定。

2.产业建筑间距控制

现状原址改(扩) 建的产业建筑通过论证在满足消防需求 且不影响相邻建筑安全的情况下，可按原建筑间距改造。

新建、改建的产业建筑应根据《 建筑防火通用规范》( GB   55037 —2022) 合理设置建筑间距，与相邻建筑间距不应小于 6   米。建筑连续界面超过 40 米的， 应预留不小于 4 米的公共通道。 建筑高度范围不同的建筑间距可按各自规定间距的一半相加计

算两者之间的距离且不应小于 6 米。

3.开发强度控制

乡村产业建设项目的容积率应考虑与周边环境的协调性以 及地块规模。

使用原用途改建情形的，应按原容积率执行； 涉及扩建的 按以下用地指标控制执行。

工业用地：容积率宜控制在 1.0~1.8，不得低于 1.0；建筑密 度 40~60%。

仓储用地：容积率宜控制在 1.0~1.8，不得低于 1.0；建筑密 度宜控制在 50%以下。

商业服务业用地：容积率不宜大于 2.0，建筑密度宜控制在 60%以下。

存量用地上现状改建的情形，不应扩大建筑面积、建筑高 度。在存量用地上现状扩建或新建的，农业配套类项目的建筑 高度不宜超过 12 米，局部高度不应超过 18 米。旅游配套类项 目的建筑高度不宜超过 18 米，局部高度不应超过 24 米。

如涉及特殊工艺要求需突破上述规定，应在确保安全的前 提下，结合建设工程设计方案，并通过专家论证以及相关审批 流程确定。

4.产业建筑风貌控制

(1) 农业配套类产业建筑

以现代中式风格为主，建筑的尺度、风格、色彩宜与周边 环境相协调。宜以高明度、低彩度的灰白色作为产业建筑的主 调色，给人以明快专业、规模、效率、卫生的视觉心理感受。

(2) 旅游配套类产业建筑

建筑主体因地制宜体现旺苍的文化特色和资源禀赋，整体 与周边环境相融合，主色以浅灰色、浅米色、浅黄色为宜，可 适当增加彩度相对较高的暖色作为辅色，活跃气氛；辅色可选 择纯度相对较高的色彩。

(四) 农村人居环境质量

小型农村公园、公共活动场地的新建、改变现状用途、原 址改(扩)建等情形可以《通则》条文作为规划依据。

1.公共空间

在符合相关政策要求和底线管控的前提下，结合实际，按 照选址合理、便于出行、满足村民游憩休闲兼具应急避险需求 的原则，在靠近集中居住区和主要交通路线，尽量利用未利用 地、闲置空间等设置小型农村公园。宜结合村委会、村内公共 建筑布置公共活动场地，并配套体育健身设施和休憩设施等。 强化国道沿线界面管控，设置绿化隔离带，减少噪音和粉尘对 村庄的影响。

2.绿化指引

提升乡村绿化覆盖水平，全面加强村庄河道、道路、宅旁

等绿化景观建设，做到“增绿”与“添彩”并举。村庄绿化应 以自然、野趣为基调，以乡土树种为主， 易于维护打理。

河道景观。 尽量保留河道水系现有自然形态，要避免网格 化、简单硬化等水系治理模式。滨水绿化景观以亲水型植物为 主，采用自然生态的布置方式，营造自然式滨水植物景观。结 合防洪或整治堤岸建设，加强景观设计，设置人行慢道，增加 亲水平台，提升村庄生态环境品质。

道路景观。 干道两侧种植行道树，结合广场空地可适度增 加灌木配置比例，形成乔灌草相协调的多元化绿化方式。支路 和巷道可单侧种植行道树，并使用灌木和藤类植物， 因地制宜 丰富街巷绿化。绿化树种选择应适应当地的气候环境， 以乡土 树种为主。

宅旁绿化。 鼓励农户选用乡土树种和花卉，并注意绿化尺 度适宜。以小乔木为主，搭配灌木、花篱，小乔木可选择紫叶 李、海棠等树种，灌木可选择木槿、榆叶梅、锦带、女贞等， 形成“见缝插针”式的绿化格局；局部以植物种植箱的形式进 行点缀和装饰。形成乔、灌、花搭配的立体绿化，营造四季有 景、三季有花的村庄绿化格局。

(五) 历史文化保护管控 1.文物保护单位

(1)保护对象

严格落实上位规划确定的各级各类历史文化保护线以及相 关管控要求。主要包括全国重点文物保护单位 1  处；省级文物 保护单位 18 处( 77 个点位)；市、县级文物保护单位 56 处进 行管控。

(2)保护规定

文物保护单位保护范围和建设控制地带：  以省、市、县 	(区) 等各级人民政府公布的具体范围为准，不作变更。

严格按照《中华人民共和国文物保护法》和《四川省〈中 华人民共和国文物保护法〉实施办法》予以保护。

文物保护单位应编制专门的保护规划。严格执行文物保护 单位保护范围、建设控制地带内建筑高度、风貌等控制要求。

文物保护单位的保护范围内不得进行和文物保护无关的其  他建设工程。在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，  不得破坏文物保护单位的历史风貌。

文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，一切修缮和 新的建设行为必须严格按照《中华人民共和国文物保护法》执 行。

文物保护单位的开放利用参照《文物建筑开放导则》执行。

(3) 尚未核定公布为文物保护单位的登记不可移动文物

尚未核定公布为文物保护单位的登记不可移动文物 96 处。  参照文物保护单位的相应要求进行保护，未划定各级保护范围

的登记不可移动文物，应按照相应法规、程序和实际情况具体 划定。

2.传统村落保护

(1)保护对象

严格落实上位规划及相关专项规划确定的 18 个传统村落的 核心保护范围和建设控制地带，按照《四川省传统村落保护条 例》对传统村落各类各项传统资源分类分级进行保护。

(2)保护要求

乡村建设应严格避让传统村落的核心保护范围，严格保护 村庄肌理、街巷尺度和传统风貌，不得破坏历史文化遗存的真 实性和完整性，禁止大拆大建、拆真建假、以假乱真。传统村 落核心保护范围内，除必要的基础设施和公共服务设施外，禁 止新建、扩建活动；建设控制地带内，新建、扩建、改建的建 	(构) 筑物高度、体量、风格、色彩等要与核心保护范围的传 统风貌相协调。

3.历史建筑

(1)保护对象

保护旺苍县域 20 处历史建筑。  详见历史文化保护一览表。

(2)保护要求

应当对历史建筑设置保护标志， 建立历史建筑档案。      建设工程选址，应当尽可能避开历史建筑； 因特殊情况不

能避开的，应当尽可能实施原址保护。因公共利益需要进行建 设活动，对历史建筑无法实施原址保护、必须迁移异地保护或 者拆除的，按照《历史文化名城名镇名村保护条例》执行。

应科学评估历史建筑的历史价值、科学价值、艺术价值以  及保存状况，提出历史建筑的场地环境、平面布局、立面形式、  装饰细部等具体的修缮维护要求，所有修缮维护、设施添加或  结构改变等行为均不得破坏历史建筑的历史特征、艺术特征、   空间和风貌特色。

应对历史建筑保护范围内的各项建设活动提出管控要求，  历史建筑保护范围内新建、扩建、改建的建筑，应在高度、体 量、立面、材料、色彩、功能等方面与历史建筑相协调，并不 得影响历史建筑风貌的展示。

历史建筑的所有权人应按照保护要求负责历史建筑的维护  和修缮，所有权人不具备维护和修缮能力的， 由人民政府负责  采取措施进行保护。任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、  拆除历史建筑。

对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建 筑的结构或者使用性质的，应当经政府依法确定的部门会同文 物部门审批，并依照有关法律法规的规定办理有关手续。

第四章 乡村建设规划许可技术审查要点

第十七条 乡村建设规划许可范围界定

(一)审查范围

乡村建设规划许可是为加强村庄规划区内乡镇企业、乡村 公共设施和公益事业建设规划管理，对建设工程的建设位置、 建设规模是否符合国土空间规划和用途管制要求进行审核，核 发乡村建设规划许可证的行政行为。

城镇开发边界外，详细规划未覆盖的乡村地区，符合条件 的村民建房、乡村公共服务设施和公用设施建设、使用合法存 量建设用地的乡村产业项目建设等情形，可依据《通则》核发 规划许可。具体情形见附表 1。

(二)审查内容

1.农房建设项目

审查内容包括：  申请人是否符合申请资格条件；组织乡镇 自然资源所、乡镇农业综合服务中心和村级组织实地审查拟用 地块是否符合宅基地合理布局要求和面积标准； 涉及占用农用 地的，应当在依法办理农用地转用审批手续后，再予以审批；  用地建房是否符合有关规划、土地用途管制等要求，拟建房层 数、建筑高度、面积是否符合规定等；拟用地块涉及自然资源、 林业、电力、水利、交通等行业管理的，应当及时征求相关机

构的意见，有关配合机构原则上应在 10 个工作日内签署意见。

2.乡村其他建设项目

审查内容包括：地块位置、用地范围、用地性质、建筑面 积、建筑高度等要求。根据管理实际需要，也可以包括建筑风 格、外观形象、建筑色彩和相邻关系等要求。

第十八条 乡村建设规划许可审查要件

农村村民符合“一户一宅”规定和国土空间规划、村庄规 划要求的，利用核发取得宅基地进行住房翻新、改建或扩建的 审核批准，其中不超过原批准用地范围的可以简化用地审批程 序。 审查要件以《旺苍县农村宅基地审批和住房建设管理 30 条 措施》为准。

其他乡村建设项目应提供以下审查要件：

1.申请书；

2.使用土地的有关证明文件；

3.建设工程设计方案；

4.依据法律法规需要提交的其他材料。

建设工程设计方案应符合有关法律、行政法规的规定和建 筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范，按照 国家相关规定达到施工图设计深度。

第十九条 乡村建设规划许可审查技术要点

(一) 一般房屋建筑工程

主要审查所在建设地块的用地性质、容积率；建筑设计用 途、总建筑面积、地上地下建筑面积；建筑高度、地上地下高 度；层数、层高、地上地下层数；各不同性质建筑面积；结建 人防工程位置、面积(可标注以施工图审定文件为准) ；公共 服务设施性质、位置、面积；构筑物建设内容、占地面积(长 度、宽度)、高度；住宅户数(如有)等。

(二) 市政交通建筑工程

主要审查所在建设地块的用地性质、容积率；建筑设计用 途、总建筑面积、地上地下建筑面积；建筑高度、地上地下高 度；层数、层高、地上地下层数；各不同性质建筑面积；构筑 物建设内容、占地面积(长度、宽度)、高度、容积率等。

(三) 线性市政基础设施工程

起止点、管线类型、等级、管径(尺寸、孔数) 、长度、 附属设施和其他建、构筑物建设内容等。

(四) 线性交通基础设施工程

起止点、建设内容、长度、等级、道路红线宽度、横断面 布置形式、附属设施和其他建、构筑物建设内容等。

第二十条 乡村建设规划许可审查流程

乡村建设规划许可证包括农房建设项目、乡村其他建设项 目规划许可证， 乡村建设规划许可证申请审批表以《四川省城 乡规划条例》为准。乡村建设规划许可证的法定办结时限为 20 个工作日，具体办理流程见下图。

图 5 乡村建设规划许可证办理流程图(农房建设项目)

图 9 乡村建设规划许可证办理流程图(乡村建设项目)

附 则

《通则》 涉及的法律法规、规范、标准及政策文件有更新 的，按新版本执行。  《通则》未尽事宜，应按国家、省、市的 法律、法规严格执行。  《通则》 由旺苍县自然资源局及政府相 关职能部门负责解释。

《通则》自 2025 年 x 月x 日起执行，试用期 x 年。

附 表

表 1 乡村地区“通则式”规划管理规定适用情形一览表

| 规划用地类型 |  | 具体建设内容 |  | 土地利用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新 增 建 设 用地 | 存量建设用地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 改变现 状用地 用途 | 使用原用途 |  |
|  |  |  |  |  |  | 扩建 | 改 建 (不 扩 大 建 筑 面 积 、 建 筑高度) |
| 农 村 宅 基 地 (0703 地 类) |  | 单宗独户或单宗联排 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 51 人以下聚居 |  | 各地自行确定 |  |  |  |
|  |  | 51 人及以上聚居 |  | × | × | × | √ |
| 农村社区服务设施用地 (0704 地类) |  | 农村社区服务站、村委会、 供销社、兽医站、农机站、 托儿所、文化活动室、小型 体育活动场地、综合礼堂、 农村商店及小型超市、农村 卫生服务站、村邮站、宗祠 等 |  | + | + | + | √ |
| 公共管 理与公 共服务 用 地 (08 地类) | 中小学用地 | 小学 |  | + | + | + | √ |
|  | 幼儿园用地 | 幼儿园 |  | + | + | + | √ |
|  | 基层医疗卫生设 施用地 | 卫生院 |  | + | + | + | √ |
|  | 老年人社会福利 用地 | 养老院 |  | + | + | + | √ |
|  |  | 居家养老服务中心 |  | + | + | + | √ |
|  | 儿童社会福利用 地 | 留守儿童福利院 |  | + | + | + | √ |
| 工业用地(1001地类) |  | 用于农产品初加工的产业用 地 |  | × | × | + | √ |
| 物流仓储用地(1101 地 类) |  | 用于物流快递中转、仓储保 鲜冷链、产地低温直销配送 的物流用地 |  | × | × | + | √ |
| 交通运 输用地 (12 地类) | 城镇村道路用地 | 村道 | 红线宽度 8 米以上 | + | + | + | √ |
|  | 社会停车场用地 | 景区停车场 |  | + | + | + | √ |
|  |  | 小型村用停车场 |  | + | √ | √ | √ |
| 公用设 施用地 (13 地类) | 供水用地 | 小型农村取水设施 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 排水用地 | 农村生活污水收集处理设 施、小型泵站 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 供电用地 | 村配电房 |  | √ | √ | √ | √ |

| 规划用地类型 |  | 具体建设内容 | 土地利用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新 增 建 设 用地 | 存量建设用地 |  |  |
|  |  |  |  | 改变现 状用地 用途 | 使用原用途 |  |
|  |  |  |  |  | 扩建 | 改 建 (不 扩 大 建 筑 面 积 、 建 筑高度) |
|  | 通信用地 | 通信基站 | √ | √ | √ | √ |
|  | 环卫用地 | 垃圾中转站 | + | + | + | √ |
|  |  | 垃圾收集点 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 公厕 | √ | √ | √ | √ |
|  | 水工设施用地 | 村级水闸 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 水电机房 | √ | √ | √ | √ |
| 绿地与 开敞空 间用地 (14 地类) | 公园绿地 | 小型农村公园 | √ | √ | √ | √ |
|  | 广场用地 | 公共活动场地 | √ | √ | √ | √ |
| 小型构 筑物及 设施 | 候车亭、岗亭、公共自行车站点 |  | — | — | — | — |
|  | 外立面装修装饰、空调架、晾衣架等设施 |  | — | — | — | — |
|  | 景观小品、景观灯光 |  | — | — | — | — |
|  | 充电桩、交管设施 |  | — | — | — | — |

注： 1.“ √ ”表示以“通则”条文规定作为规划依据；“×”表示“通则”不适用， 仅允许详细 规划作为规划依据；“+”表示以“通则”条文规定及控制图则作为规划依据；“— ”表示可免 于办理许可。                                                                        2.表中“存量建设用地”指已依法依规批准且完成备案，已办理划拨或出让手续，已核发建设用 地使用权权属证书的建设用地。                                                        3.表中未出现的建设用地均不适用于“通则”，各地不得扩大“通则”适用情形。

表 2 村庄留白机动指标正面清单

| 序号 | 指标正面清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在村庄建设边界外， 具备必要的基础设施条件、使用规划 预留建设用地指标的农村产业融合发展项目， 在不占用永 久基本农田、严守生态保护红线不破坏历史风貌和影响自 然环境安全的前提下，办理用地审批手续时， 可不办理用 地预审与选址意见书。 | 《自然资源部 国家发展改 革委 农业农村部关于保障 和规范农村二三产业融合 发展用地的通知》(自然 资发〔2021〕16 号) |
| 2 | 在不突破县域规模的前提下，可结合实际统筹预留一定用 地规模不划定村庄建设边界，作为“留白”机动指标，按 照清单提供给有特殊选址要求的农村公益性公墓等乡村公 共服务设施， 垃圾转运处理设施、厕所粪污集中处理相关 设施等基础设施及确需零星分散的村民居住等建设申请使 用。 | 《自然资源部办公厅关于 乡村地区“通则式”规划 技术管理规定编制要求的 通知》 |
| 3 | 在满足环保、安全和相应的规划设计规范前提下，少量乡 村公共服务和基础设施、零星乡村产业用地和散居农房可 在村庄建设边界外进行建设。 | 《四川省乡镇级国土空间 总体规划编制指南(2024 年修订版)》 |

表 3 乡村建设项目管控负面清单

| 序号 | 指标正面清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永久基本农田严禁占用情形：永久基本农田不得转 为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设 用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养 鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于 绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永 久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用 永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和 破坏耕作层的种植业设施；严禁任何单位和个人在 永久基本农田上建窑、建房、建坟、挖砂、采石、 取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本 农田的活动。 | 《基本农田保护条例》《自然资 源部 农业农村部 国家林业和草 原局关于严格耕地用途管制有关 问 题 的 通 知 》 (自 然 资 发 〔2021〕166 号) |
| 2 | 一般耕地“五不得”： 不得在一般耕地上挖湖造 景、种植草皮；不得在国家批准的生态退耕规划和 计划外擅自扩大退耕还林还草还湿还湖规模；不得 违规超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠 两侧、水库周边占用一般耕地种树建设绿化带；未 经批准不得占用一般耕地实施国土绿化；未经批准 工商企业等社会资本不得将通过流转获得土地经营 权的一般耕地转为林地、园地等其他农用地。 | 《自然资源部 农业农村部 国家 林业和草原局关于严格耕地用途 管制有关问题的通知》(自然资 发〔2021〕166 号) 、《四川省 自然资源厅 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局关于严格耕 地用途管制实行耕地年度进出平 衡 的 通 知 》(川 自 然 资 发 〔2022〕35 号) |
| 3 | 禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、 挖砂、采石、采矿、取土等。禁止占用永久基本农 田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人闲 置、荒芜耕地。 | 《土地管理法》(2020 年) |
| 4 | 严禁以设施农业为名占用耕地违法违规建设与农业 发展无关的设施；严禁在农业大棚内违法违规占用 耕地建设住宅、餐饮、娱乐等非农设施。 | 《自然资源部办公厅关于印发 〈乡村振兴用地政策指南(2023 年) 〉的通知》(自然资办发 〔2023〕48 号) |
| 5 | 农村乱占耕地建房“八不准”：不准占用永久基本 农田建房；不准强占多占耕地建房；不准买卖、流 转耕地违法建房；不准在承包耕地上违法建房；不 准巧立名目违法占用耕地建房；不准违反“一户一 宅”规定占用耕地建房；不准非法出售占用耕地建 的房屋；不准违法审批占用耕地建房。 | 《自然资源部农业农村部关于农 村乱占耕地建房“八不准”的通 知 》 (自 然 资 发 〔2020〕127 号) |
| 6 | 农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、 酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分 割转让转租。 | 《自然资源部 国家发展改革委 农业农村部关于保障和规范农村 一二三产业融合发展用地的通 知 》 (自 然 资 发 〔2021〕16 号) |
| 7 | 严禁城镇居民到农村购买宅基地，严禁下乡利用农 村宅基地建设别墅大院和私人会馆。严禁借流转之 名违法违规圈占、买卖宅基地。严禁随意撤并村庄 搞大社区、违背农民意愿大拆大建。 | 《中共中央办公厅国务院办公厅 印发〈乡村建设行动 实施方 案〉》《中央农村工作领导小组 办公室 农业农村部关于进一步 |

| 序号 | 指标正面清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 加强农村宅基地管理的通知》 (中农发〔2019〕11 号) |
| 8 | 禁止违背农村村民意愿强制流转宅基地，禁止违法 收回农村村民依法取得的宅基地，禁止以退出宅基 地作为农村村民进城落户的条件，不得强制农民搬 迁和上楼居住。 | 《土地管理法实施条例》《自然 资源部农业农村部关于保障农村 村民住宅建设合理用地的通知》 (自然资发〔2020〕128 号) |
| 9 | 禁止毁坏森林、草原开垦耕地，禁止围湖造田和侵 占江河滩地 | 《土地管理法》(2020 年) |
| 10 | 严禁违规占用耕地和违背自然规律绿化造林、挖湖 造景， 严格限制林区耕地湿地等占用和过度开发。 | 《文化和旅游部 教育部 自然资 源部 农业农村部 乡村振兴局 国 家开发银行关于推动文化产业赋 能乡村振兴的意见》(文旅产业 发〔2022〕33 号) |
| 11 | 严禁在城乡建设中以单个项目占用为目的擅自调整 永久基本农田。严禁以土地综合整治名义调整生态 保护红线。严禁破坏生态环境砍树挖山填湖，严禁 违法占用林地、湿地、草地，不得采伐古树名木， 不得以整治名义擅自毁林开垦。严禁违背群众意愿 搞大拆大建，不得强迫农民“上楼”。 | 《中共中央国务院关于加强耕地 保护和改进占补平衡的意见》 《自然资源部办公厅关于严守底 线规范开展全域土地综合整治试 点工作有关要求的通知》(自然 资办发〔2023〕15 号) |
| 12 | 国家明令淘汰的落后产能、列入国家禁止类产业目 录的、污染环境的项目， 不得进入乡村。 | 《自然资源部办公厅关于印发 〈乡村振兴用地政策指南(2023 年) 〉的通知》(自然资办发 〔2023〕48 号) |
| 13 | 严禁破坏自然地理景观、生态系统稳定性、生物多 样性的农村一二三产业融合发展项目准入。 | 《四川省自然资源厅关于探索用 地新方式保障农村一二三产业融 合发展用地的通知》(川自然资 发〔2022〕40 号) |
| 14 | 各地不得以农村一二三产业融合发展为名开发商品 住宅、别墅、公寓等房地产项目及利用农村宅基地 建设别墅大院和私人会馆；不得以农村一二三产业 融合发展为名进行挖山填湖、削峰填谷挖田造湖造 景或成片毁林、破坏水域水系等行为；不得将农业 规模化经营配套设施用地改变用途或私自转让转 租；不得擅自将农业设施用地改变用途。 | 《四川省自然资源厅关于探索用 地新方式保障农村一二三产业融 合发展用地的通知》(川自然资 发〔2022〕40 号) |
| 15 | 严禁违规认定临时用地，严禁在法律法规规定的禁 止区域审批临时用地，严禁擅自扩大临时用地审批 范围和延长使用期限，严禁以临时用地名义规避建 设用地审批手续特别是建设占用耕地和永久基本农 田。 | 《四川省自然资源厅关于进一步 明确临时用地管理有关事项的通 知 》 (川 自 然 资 规〔2022〕3 号) |
| 16 | “非农化”、“非粮化”：坚决制止各类耕地“非 农化”行为，采取有力举措防止耕地“非粮化”。 | 《国务院办公厅关于坚决制止耕 地“非农化”行为的通知》(国 办发明电〔2020〕24 号) |
| 17 | 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何 生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污 染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他 | 《自然保护区条例》(国务院令 第 687 号) |

| 序号 | 指标正面清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污 染物排放标准。 |  |

表 4 乡村公共服务设施配置标准

| 设施类型 |  | 配套标准 | 中心村 | 一般村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政管理 | 村委会 | 100~200 平方米，各行政村设一处，村 域面积较大或集中居民点较分散情况下 可多点设置，宜综合设置 | • | • |
|  | 便民服务站(室) | 120~250 平方米，各行政村设一处，村 域面积较大或集中居民点较分散情况下 可多点设置，宜综合设置 | • | • |
|  | 警务室 | / | • | — |
| 文化体育 | 文化活动室 | 200 平方米，各行政村设一处， 村域面积 较大或集中居民点较分散情况下可多点 设置， 宜综合设置 | • | • |
|  | 健身广场 | 400 平方米， 宜与绿地结合设置 | • | • |
| 教育医疗 | 幼儿园 | 邻近村庄可集中设置一处，应独立占地 | ◦ | — |
|  | 儿童之家(服务点) | 宜综合设置 | • | ◦ |
|  | 村民培训中心 | 宜综合设置 | • | ◦ |
|  | 农村卫生室 | 100~200 平方米，各行政村设一处，村 域面积较大或集中居民点较分散情况下 可多点设置，宜综合设置 | • | • |
|  | 日间照料中心 | 300 平方米， 宜综合设置 | • | ◦ |
| 商业服务 | 农家便利店 | 120~250 平方米，各行政村设一处，村 域面积较大或集中居民点较分散情况下 可多点设置 | • | • |
|  | 物流配送点 | 宜综合设置，宜在村口设置 | • | • |
| 特殊设施 | 农村公益性墓地 | / | ◦ | ◦ |

注： 1.“•”表示必须设置；“ ◦ ”表示不需设置；“— ”表示不需设置。

表 5 附建乡村公共服务设施表

| 要素 大类 | 要素 分项 | 要素名称 | 服务内容 | 规模性指标 (平方米) | 覆盖性 指标 | 品质性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区 服务 | 健康 管理 | 村卫生室 | 医 疗 、 预 防、康复等 | 100~200 | 各行政村设 1 处， 村域面积较大或 集中居民点较分 散的， 可多点设 置 | 安排在建筑首 层并设专用出 入口 |
|  | 为老 服务 | 老年活动室 | 老 年 人 交 流、文娱活 动等 | ≥200 | 各行政村设 1 处， 村域面积较大或 集中居民点较分 散的， 可多点设 置 | 安排在建筑首 层并设专用出 入口 |
|  |  | 日间照料中 心 | 老年人日托 服务， 包括 餐 饮 、 文 娱、健身和 医疗保健等 | ≥300 | — | 安排在建筑首 层并设专用出 入口； 宜结合村庄活 动中心设置 |
|  | 文化 活动 | 文化活动室 | 提供书报阅 览、书画、 文 娱 、 健 身、茶座等 功能 | ≥200 | 各行政村设 1 处， 村域面积较大或 集中居民点较分 散的， 可多点设 置 | — |
|  |  | 农家书屋 | 农民自管自 用，自助读 书 | — | 各行政村设 1 处， 村域面积较大或 集中居民点较分 散的， 可多点设 置 | — |
|  |  | 红白喜事厅 | 操办红白喜 事 | — | — | 宜结合村庄活 动中心设置 |
|  |  | 特色民俗活 动店 | 举办各种农 民 集 体 活 动、民俗活 动等 | ≥600 | — | 宜结合村庄活 动中心设置 |
|  | 体育 健身 | 健身广场 | 球类及健身 器材等 | ≥400 | — | 宜与绿地结合 设置 |
|  | 商业 服务 | 便民农家店 | 生活商业配 套 | 120~250 | 各行政村设 1 处， 村域面积较大或 集中居民点较分 散的， 可多点设 置 | — |
|  |  | 金融电信服 务点 | 金融知识宣 传、农村金 融服务、咨 | — | — | 宜结合村庄活 动中心设置 |

| 要素 大类 | 要素 分项 | 要素名称 | 服务内容 | 规模性指标 (平方米) | 覆盖性 指标 | 品质性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 询 金 融 代 理、农户信 用等 |  |  |  |
|  | 行政 管理 | 村务室 | 就地办理建 房登记、外 来 人 口 登 记、农技耕 作等 | 100~200 | 各行政村设 1 处， 村域面积较大或 集中居民点较分 散的， 可多点设 置 | — |
|  | 其他 | 公共厕所 | 农民或流动 人员服务 | 30~50 | — | 宜结合村委会 设置 |
| 就业 引导 | 物流 配送 点 | 电商直播和 农产品物流 收发 | 为农服务 | — | 宜在村口设置 | 就业引导 |

备注： 规模性指标指建筑面积

表 6 控制指标汇总表

| 地类 | 建设内容 |  | 容积率 | 建筑 密度 | 建筑 层数 | 建筑高度 | 建筑退距 | 建筑间距 | 建筑风貌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农 村 宅 基 地 | 单宗独户或单宗联排 |  | 1.0~1.2 | ≤60% | ≤3 层 | 宜控制在 12 米以下， 不得 超过 15 米， 确需突破的， 应依法依规办 理。 | 应满足第十六 条农房退距控 制要求 | 应满足第十六条农 房间距控制要求 | 应满足第十六 条农房建筑风 貌管控指引要 求 |
|  | 51 人及以上聚居点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农 村 社 区 服 务 设 施 用地 | 农村社区服务站、村委会、供销 社、兽医站、农机站、托儿所、 文化活动室 、 小型体育活动场 地、综合礼堂、农村商店及小型 超市 、 农村卫生服务站 、 村邮 站、宗祠等 |  | ≤1.2 | ≤40% | ≤3 层 | 不 宜超过 12 米， 根据方案 合理性不应超 过 15 米。 突 破 需 专 家 论 证。 | 参照《通则》 第十六条的农 房建筑退距要 求执行。突破 需专家论证。 | 与相邻建筑间距不 应小于 6 米。建筑连 续 界 面 超 过 40 米 的，应预留不小于 4 米的公共通道。建 筑高度 范围不 同的 建筑间距可按各自 规定间距的一半相 加计算两者之 间的 距离且不应 小于 6 米。 | 公共建筑应展 现 旺 苍 的 乡 土 特征和传统地 域文化 ， 适度 运 用 竹 木 材 料 ， 以 新 中 式 或 川 北 民 居 风 格为主。 |
| 公 共 管 理 与 公 共 服 务 用 地 | 中小学用地 | 小学 | ≤1.2 | ≤40% | ≤3 层 |  |  |  |  |
|  | 幼儿园用地 | 幼儿园 | ≤1.2 | ≤40% | ≤3 层 |  |  |  |  |
|  | 基层医疗卫生设 施用地 | 卫生院 | ≤1.2 | ≤40% | ≤3 层 |  |  |  |  |
|  | 老年人社会福利 用地 | 养老院 | ≤1.2 | ≤40% | ≤3 层 |  |  |  |  |
|  |  | 居 家 养 老 服 务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 儿童社会福利用 地 | 儿童之家 | ≤1.2 | ≤40% | ≤3 层 |  |  |  |  |
| 工 业 用地 | 零星农产品加工产业用地 |  | 1.0~1.8 | 40~60 % | ≤3 层 | 不 宜超过 12 米， 根据方案 合理性不应超 过 18 米。突 破 需 专 家 论 证。 | 参照《通则》 第十六条的农 房建筑退距要 求执行。突破 需专家论证。 | 与相邻建筑间距不 应小于 6 米。建筑连 续界面超过 40 米 的，应预留不小于 4 米的公共通道。建 筑高度 范围不 同的 | 以现代中式风 格为主 ， 建筑 的 尺 度 、 风 格 、 色 彩 宜 与 周边环境相协 调 。 宜 以 高 明 |
| 物 流 仓 储 用地 | 用于物流快递中转、仓储保鲜冷 链、产地低温直销配送的物流用 地 |  | 1.0~1.8 | ≤50% | ≤3 层 |  |  |  |  |

| 地类 | 建设内容 |  |  | 容积率 | 建筑 密度 | 建筑 层数 | 建筑高度 | 建筑退距 | 建筑间距 | 建筑风貌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑间距可按各自 规定间距的一半相 加计算两者之 间的 距离且不应 小于 6 米。 | 度 、 低彩度的 灰 白 色 作 为 产 业 建 筑 的 主 调 色。 |
| 商 业 服 务 业 用 地 | 文旅项目， 景区旅游配套以及民 宿、餐饮、农家乐、乡村酒店等 旅游配套设施等 |  |  | 1.5~2.0 | ≤60% | ≤3 层 | 不 宜超过 18 米， 局部高度 不应超过 24 米。突破需专 家论证。 | 参照《通则》 第十六条的农 房建筑退距要 求执行。突破 需专家论证。 |  | 建筑主体因地 制宜体现旺苍 的文化特色和 资源禀赋 ， 整 体与周边环境 相融合 ， 主色 以浅灰色 、 浅 米色 、 浅黄色 为 宜 ， 可 适 当 增加彩度相对 较 高 的 暖 色 作 为辅色 ， 活跃 气氛 ； 辅色可 选择纯度相对 较高的色彩。 |
| 交 通 运 输 用地 | 城镇村道 路用地 | 村道 | 红线宽度 8 米以上 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 社会停车 场用地 | 景区停车场 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 小型村用停车场 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 公 用 设 施 用地 | 供水用地 | 小型农村取水设施 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 排水用地 | 农村生活污水收集处 理设施、小型泵站 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 供电用地 | 村配电房 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 通信用地 | 通信基站 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 环卫用地 | 垃圾中转站 |  | — | — | ≤3 层 | 不 宜超过 12 米， 根据方案 合理性不应超 | — | — | 应满足作业要 求与周边环境 协 调 ， 外 围 宜 |

| 地类 | 建设内容 |  | 容积率 | 建筑 密度 | 建筑 层数 | 建筑高度 | 建筑退距 | 建筑间距 | 建筑风貌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 过 18 米 |  |  | 设置绿化隔离 带。 |
|  |  | 垃圾收集点 | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  | 公共厕所 | — | — | — | — | — | — |  |
|  | 水工设施 用地 | 村级水闸 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 水电机房 | — | — | — | — | — | — | — |
| 绿 地 与 开 敞 空 间 用 地 | 公园绿地 | 小型农村公园 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 广场用地 | 公共活动场地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小 型 构 筑 物 及 设施 | 候车亭、岗亭、公共自行车站点 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 外立面装修装饰、空调架、晾衣 架等设施 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 景观小品、景观灯光 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 充电桩、交管设施 |  | — | — | — | — | — | — | — |

表 7 历史文化保护一览表

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
| 全国 重点 文物 保护 单位 | 木门会议会址 | 核心保护范围： 东、西、南三面以木门军事会议 会址陈列馆自有围墙为界，北面以木门军事会议 会址陈列馆自有围墙外延 20 米为界，陈列馆至金 河大桥桥头石梯两边各外延 2 米。 | 建设控制地带： 东以鹞石嘴山脚，西以孙家碥南 以青龙寨， 北以木门河为界。 |
| 省级 文物 保护 单位 | 红军城遗址群及南峰山 西北军区政治部石刻标 语 | 红军城遗址群重点保护范围为已挂牌的川陕省 委、红四方面军总部旧址等 46 个文物点占地范围 外延 3 米为界；南峰山西北军区政治部石刻标语 重点保护范围为文物本体向东、西外延 10 米， 南 至崖面顶端 1 米处，北至崖面底部 3 米处。 | 红军城遗址群建设控制地带为保护范围向东至张 家湾张家祠堂洞东侧屋基，南至黄洋河西岸河 滩，北至旺(苍) —乐(坝)铁路南侧路基； 南 峰山西北军区政治部石刻标语建设控制地带为保 护范围外延 5 米 |
|  | 东河印制公司旧址(包 括东河印制公司总部机 关旧址、东河印制公司 501 厂旧址、东河印制 公司 502 厂旧址、东河 印制公司 503 厂旧址、 东河印制公司 505 厂旧 址、东河印制公司金库 (人民银行核算中心) 旧址) | 东河印制公司总部机关旧址：分为四区， 保护范 围面积共计 0.538 公顷。保护范围Ⅰ区： 东至门卫 室东墙，西至车库西墙， 南至原围墙，北至门卫 室北侧原围墙； 保护范围Ⅱ区： 东至外墙外扩 5 米，西至外墙外扩 5 米，南至外墙外扩 5 米，南至 外墙外扩 5 米；保护范围Ⅲ区： 东至碑墙外扩 2 米，西至碑墙外扩 2 米，南至碑墙外扩 2 米，南至 碑墙外扩 2 米；保护范围Ⅳ区： 东至东侧挡土 墙，西至西侧民居东墙， 南至道路南侧， 北至挡 土墙。 东河印制公司 501 厂旧址：分为三区，保护范围 面积共计 0.912 公顷。保护范围Ⅰ区：东至道路东 侧路沿，西至院墙外扩 5 米，南至院墙外扩 5 米， 北至院墙外扩 5 米；保护范围Ⅱ区： 东至内部道 路东侧，西至外墙外扩 5 米，南至车库北墙， 北 至印刷车间 2 北墙外 5 米；保护范围Ⅲ区：东至外 | 东河印制公司总部机关旧址：分为两区， 建设控 制地带共计 1.897 公顷。建设控制地带Ⅰ区： 东至 机关食堂东墙， 西至中学教学楼东墙，南至长河 路北侧路沿，北至住宅楼 2 北墙； 建设控制地带 Ⅱ区： 东至供销社东 15 米，西至水电工房西墙， 南至道路南沿至配电房南墙，北至供销社北侧民 居北侧； 东河印制公司 501 厂旧址：分为两区，共计面积 4.381 公顷。建设控制地带Ⅰ区： 东至东侧民居东 墙，西至招待所围墙西 30 米，南至道路南界， 北 至招待所西 25 米；建设控制地带Ⅱ区：东至原厂 Ⅰ区围墙， 西至原厂Ⅰ区围墙， 南至原厂Ⅰ区大 门，北至原厂Ⅰ区围墙； 建设控制地带Ⅲ区： 东 至原厂Ⅱ区围墙，西至印刷车间 3 北墙，南至原 厂Ⅱ区大门，北至原厂Ⅱ区围墙。 东河印制公司 502 厂旧址：东至规划道路，西至 |

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  |  | 墙外扩 5 米， 西至外墙外扩 5 米， 南至装箱车间南 墙，北至外墙外扩 5 米。 东河印制公司 502 厂旧址：分为二区，保护范围 面积共计 1.831 公顷。保护范围Ⅰ区：东至活动中 心向东 5 米， 西至西侧道路，南至集体食堂南侧 道路， 北至活动中心北侧围墙； 保护范围Ⅱ区： 东至原厂区围墙，西至长滩路东界， 南至雕版车 间北墙至围墙， 北至天桥 1 南端。 东河印制公司 503 厂旧址：分为一区，保护范围 面积共计 1.586 公顷。保护范围：东至装配车间向 东 5 米， 西至原厂区围墙，南至装配车间向南 5 米，北至拉丝车间 2 南墙。 东河印制公司 505 厂旧址：东至原厂区东侧围 墙，西至索道西侧堡坎至输煤索道， 南至档案资 料室北墙， 北至输灰索道北侧 5 米至原厂区围 墙。 东河印制公司金库(人民银行核算中心) 旧： 保 护范围面积 0.753 公顷。保护范围： 东至东河路路 界，西至原办公区西侧围墙，南至原办公区南侧 围墙， 北至原办公区北侧围墙。 | 长滩路西 50 米， 南至造纸车间5 南墙， 北至住宅 5 北侧巷道。建设控制地带面积9.652 公顷。 东河印制公司 503 厂旧址：东至西沟原东围墙至 五金仓库 2 东侧围墙， 西至乡道至西沟原西围 墙，南至办公楼南侧入口至模具仓库 2 南墙，北 至西沟原围墙。建设控制地带面积 6.411 公顷。 东河印制公司 505 厂旧址：东至东侧现有村道， 西至规划道路， 南至规划道路， 北至规划道路。 建设控制地带面积 5.377 公顷。东河印制公司金库 (人民银行核算中心)旧：东至东侧现有村道， 西至规划道路， 南至规划道路， 北至规划道路。 建设控制地带面积 5.377 公顷。 |
|  | 柳溪袁氏墓 | 占地范围外延 20 米。 | 保护范围外延 80 米。 |
|  | 佛子岩摩造像 | 以佛子岩摩崖造像外缘为基线外 20 米。 | 保护范围外延 30 米。 |
|  | 郝家河墓群 | 以各墓葬占地范围分别外延 20 米。 | 保护范围外延 100 米。 |
|  | 旺苍黄猫垭战斗指挥部 遗址 | 重点保护范围： 山顶四周崖沿为界。 | 建设控制地带： 山顶四周崖沿外延 50 米为界。 |
|  | 石川杜家祠堂 | 重点保护范围： 占地范围外延 2 米。 | 建设控制地带： 保护范围外延 28 米。 |
|  | 孝节牌坊西北军区政治 部石刻标语 | 重点保护范围： 以牌坊外缘为基线外延 3 米为界 | 建设控制地带： 以牌坊外缘为基线外延 4 米为界 |
|  | 旺苍青龙寨红军战斗遗 址 | 重点保护范围： 寨墙东、南、西、北各外延 10 米 为界。 | 建设控制地带： 寨墙东、南、西、北各外延 50 米 为界。 |

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  | 旺苍九龙寨红军战斗遗 址 | 重点保护范围： 寨墙东、南、西、北各外延 10 米 为界。 | 建设控制地带： 寨墙东、南、西、北各外延 50 米 为界。 |
|  | 五郎坡墓群 | 重点保护范围： 以墓群占地范围向东、西外延 25 米，向南、北外延 20 米。 | 建设控制地带： 保护范围外延 10 米。 |
|  | 中嘴杜家祠堂 | 重点保护范围： 占地范围外延 10 米。 | 建设控制地带： 保护范围外延 90 米。 |
|  | 九龙杨氏宗祠 | 重点保护范围： 占地范围向东、南、西外延 10 米，向北至桅杆外延 10 米。 | 建设控制地带： 保护范围外延 90 米。 |
|  | 川陕省长赤县木门场区 第六乡苏维埃政府旧址 (原名：曾家祠堂) | 重点保护范围： 以建筑外檐滴水向四周外延 10 米 为界。 | 建设控制地带： 以建筑外檐滴水向四周外延 80 米 为界。 |
|  | 化龙王家祠堂 | 重点保护范围： 以祠堂建筑外檐滴水为基点， 各 外延 5 米为界。 | 建设控制地带： 以祠堂建筑外檐滴水为基点， 各 外延 50 米为界。 |
|  | 福庆贞节牌坊 | 重点保护范围:占地范围向北外延 20 米，向东、 南、西各外延 3 米。 | 建设控制地带:保护范围外延 5 米。 |
|  | 福庆石家大院 | 重点保护范围:以建筑群外檐滴水为基线外延 10 米。 | 建设控鎇棒制地带:保护范围外延 50 米。 |
|  | 西陵赵家大院 | 重点保护范围:占地范围外延 10 米。 | 建设控制地带:保护范围向东、南、西各外延 90 米，北至安子梁南侧山脊。 |
| 市级 | 静乐寺遗址 | 东、西、南、北各以寺庙建筑外墙外延 2 米为 界。 | 东、西、南、北各以寺庙建筑外墙外延 30 米为 界。 |
|  | 杨安仁家族墓地 | 重点保护范围： 以 M1 、M2 墓冢及墓前建筑为基 点向四周外延 10 米为界。 | 建设控制地带： 以 M1 、M2 墓冢及墓前建筑为基 点向四周外延 50 米为界。 |
|  | 盐店街字库塔 | 重点保护范围： 以石塔为基点向四周各外延 15 米 为界。 | 建设控制地带： 以石塔为基点向四周各外延 100 米为界。 |
|  | 龙凤乡杨家祠堂 | 重点保护范围： 以祠堂建筑外檐滴水向外延 5 米 为界。 | 建设控制地带： 以祠堂建筑外檐滴水向外延 80 米 为界。 |
|  | 何先泰墓 | 以墓冢及墓前建筑为基点向四周外延 8 米为界。 | 以墓冢及墓前建筑为基点向四周外延 80 米为界。 |
|  | 福庆康氏墓地 | 重点保护范围:以 2 墓墓冢及墓前建筑为基点向四 周外延 10 米为界。 | 建设控制地带:以 2 墓墓冢及墓前建筑为基点向四 周外延 100 米为界。 |

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  | 小河村何家大院 | 重点保槍田耨臵坳护范围:以四合院建筑外檐滴水 向四周外延 10 米为界。 | 建设控制地带:以四合院建筑外檐滴水向四周外延 50 米为界。 |
|  | 王荣墓 | 重点保护范围:以墓冢及墓前建筑为基点向四觥槭 周鲅蒇喝外延 8 米为界。 | 建设控制地带:以墓冢及墓前建筑为基点向四周外 延 50 米为界。 |
| 县级 | 桑林子红三十一军政治 部石刻标语 | 錾刻石刻标语厢房建筑外墙东、西、南、北各外 延 1 米为界。 | 錾刻石刻标语厢房建筑外墙东、西、南、北各外 延 4 米为界。 |
|  | 太阳村红军兵工厂旧址 | 四合院东、南、西、北建筑外墙各外延 1 米为 界； | 四合院东、南、西、北建筑外墙各外延 5 米为 界。 |
|  | 旺苍红四方面军造币厂 旧址 | 以现存建筑外墙东、南、西、北各外延 1 米为 界； | 以现存建筑外墙东、南、西、北各外延 5 米为 界。 |
|  | 莲花庵 | 现存四合院建筑外墙向四周外延 5 米； 字库塔四 周各外延 5 米为界。 | 现存四合院建筑外墙向四周外延 10 米；字库塔四 周各外延 10 米为界。 |
|  | 西北军区政治部十大政 纲石刻标语 | 长 7.2 米，宽 6.1 米， 錾刻标语的巨石。 | 标语所在巨石四周各外延 5 米为界。 |
|  | 辜家坝遗址 | 遗址中心点东、南、西、北外延 50 米为界。 | 遗址所在的整个一级阶地。 |
|  | 兴隆山摩崖造像 | 以佛龛为基点向上、北、东、南各外延 10 米， 向 下以岩基为界。 | 以佛龛为基点向上、北、东、南各外延 100 米为 界。 |
|  | 牟家墓群 | 以 3 墓为基点向四周外延 5 米为界。 | 以 3 墓为基点向四周外延 50 米为界。 |
|  | 龙江徐氏墓地 | 以 M1-M3 墓冢及墓前建筑为基点向四周外延 10 米为界。 | 以墓地四至界线各向四周外延 60 米为界 |
|  | 熊安珍家族墓群 | 以 M1、M2 墓冢及墓前建筑为基点向四周外延 5 米为界。 | 以 M1、M2 墓冢及墓前建筑为基点向四周外延 60 米为界。 |
|  | 大云村杨家墓群 | 以墓地四周四至为界。 | 以墓地四至各向西、北外延 30 米为界。 |
|  | 大云村红三十一军政治 部驻地旧址 | 以祠堂建筑外檐滴水、围墙基础向四周各外延 10 米为界。 | 以祠堂建筑外檐滴水、围墙基础向四周各外延 30 米为界。 |
|  | 大池村侯氏墓群 | 以现有墓地四至界线为界。 | 以现有墓地四至界线各向四周外延 50 米为界。 |
|  | 白云寺遗址 | 以原建筑四至界线为界。 | 东、西、南以自然水沟， 北向外延 60 米为界。 |
|  | 八庙 | 以寺庙建筑外檐滴水向四周外延 10 米为界。 | 以寺庙建筑外檐滴水向四周外延 100 米为界。 |
|  | 洞岩扁石室 | 以石室向上至岩顶， 南、北延伸 15 米，下至山脚 | 上至岩顶， 下至山脚，南、北以最外室为基点各 |

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  |  | 为界。 | 外延 100 米为界。 |
|  | 观音岩摩崖造像 | 以各龛石刻为基点， 向上、下、东、西、北各外 延 5 米为界。 | 以各龛石刻为基点， 向上、下、东、西、北各外 延 60 米为界。 |
|  | 雷家岩石室 | 石室所在的自然山体为界。 | 石室东至公路， 西、南、北以石室为起点向四周 各外延 100 米为界。 |
|  | 旺苍桓侯庙 | 以寺庙建筑外檐滴水为基点，各外延 5 米为界。 | 以寺庙建筑外檐滴水为基点，各外延 20 米为界。 |
|  | 李万安墓地 | 以墓冢及墓前建筑四周外沿为基点， 各外延 5 米 为界。 | 以墓冢及墓前建筑四周外沿为基点， 各外延 30 米 为界。 |
|  | 旺苍县烈士陵园 | 以陵园四周围墙为界。 | 以陵园四周围墙外延 50 米为界。 |
|  | 旺苍红四方面军总经理 部旧址 | 建筑本体四周以滴水外延 5 米为界。 | 建筑本体四周以滴水外延 20 米为界。 |
|  | 旺苍红四方面军总医院 旧址 | 建筑本体四周以滴水外延 10 米为界。 | 建筑本体四周以滴水外延 50 米为界。 |
|  | 红二十五军政治部石刻 标语 | 石刻标语东、西、上、下外延 10 米为界。 | 石刻标语东、西、上、下外延 50 米为界。 |
|  | 桂花村抗战标语 | 石刻标语东、西、上、下外延 10 米为界。 | 石刻标语东、西、上、下外延 30 米为界。 |
|  | 八庙革命烈士纪念碑 | 纪念碑四周石基外延 10 米为界。 | 纪念碑四周石基外延 30 米为界。 |
|  | 李氏宗祠 | 重点保护范围： 以建筑外檐滴水向四周外延 10 米 为界。 | 建设控制地带： 以建筑外檐滴水向四周外延 60 米 为界。 |
|  | 晒经石摩崖造像 | 重点保护范围： 以石刻所在岩石向四周各外延 10 米为界。 | 建设控制地带： 以石刻所在岩石向四周各外延 50 米为界。 |
|  | 佛爷石摩崖造像 | 重点保护范围： 以石刻所在岩石向四周各外延 10 米为界。 | 建设控制地带： 以石刻所在岩石向四周各外延 50 米为界。 |
|  | 苍坡河石桥 | 重点保护范围： 石桥桥体及东端古石梯路各向 南、北外延 10 米为界。 | 建设控制地带： 石桥桥体及东端古石梯路各向 南、北外延 100 米为界。 |
|  | 化龙观 | 重点保护范围： 以建筑外檐滴水向四周外延 10 米 为界。 | 建设控制地带： 以建筑外檐滴水向四周外延 100 米为界。 |
|  | 曾家山墓群 | 重点保护范围： 以 M1-M8 墓冢及墓前建筑为基点 向四周外延 10 米为界。 | 建设控制地带： 北以公路，东以村民住户，南以 祠堂后檐， 西以水沟为界。 |

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  | 王文学家族墓群 | 重点保护范围： 东以自然道路， 南、北以墓地外 沿 5 米， 西以山脊为界。 | 建设控制地带： 墓地四周为基点，各外延 50 米为 界。 |
|  | 杜家中嘴墓群 | 重点保护范围： 16 座墓及墓碑， 东、西外延 30 米，南、北外延 20 米为界。 | 建设控制地带： 以重点保护范围外沿线为起点， 东、西、南、北各外延 10 米为界。 |
|  | 穿心店西北军区政治部 石刻标语 | 重点保护范围： 石刻标语南、北、上、下外延 10 米为界。 | 建设控制地带： 石刻标语南、北、上、下外延 40 米为界。 |
|  | 黄猫垭战斗址 | 重点保护范围： 战斗址四至边界为界。 | 建设控制地带： 战斗址四至边界外延 100 米为 界。 |
|  | 旺苍李先念住地旧址 | 重点保护范围： 旧址四周以滴水外延 10 米。 | 建设控制地带： 旧址四周以滴水外延 30 米为界。 |
|  | 马金英烈士墓 | 墓冢东、南、西、北各外延 1 米为界； | 墓冢东、南、西、北各外延 5 米为界。 |
|  | 吴秀峰墓地 | 以墓冢及墓前建筑四周外沿为基点向四周外延 10 米为界。 | 以墓冢及墓前建筑四周外沿为基点向四周外延 50 米为界。 |
|  | 罗坤家族墓群 | 以墓地四至界线为界。 | 以墓地现有四至界线各向四周外延 50 米为界。 |
|  | 大德乡红四方面军炼钢 旧址 | 旧址四周外延 5 米为界 | 旧址四周外延 30 米为界 |
|  | 大黑潭区苏维埃政府旧 址 | 建筑本体四周滴水为界 | 建筑本体四周滴水外延 10 米为界 |
|  | 华盖山战斗址 | 战斗址四至边界为界 | 战斗址四至边界外延 100 米为界 |
|  | 三江坝战斗址 | 战斗址四至边界为界 | 战斗址四至边界外延 100 米为界 |
|  | 英安县苏维埃政府旧址 | 重点保护范围： 以原建筑四至界线为界 | 建设控制地带： 东、南、北以原建筑外檐滴水向 外延 10 米， 西以街道中线为界。 |
|  | 铁佛寺遗址 | 保护范围： 以原寺庙建筑外檐滴水向四周外延 5 米为界。 | 建设控制地带： 东、西以水沟， 南、北以外檐滴 水各向外延 100 米为界。 |
|  | 蚕丝庙烈士陵园 | 重点保护范围： 陵园四周围墙为界 | 建设控制地带： 陵园四周围墙外延 50 米为界。 |
|  | 牛角洞战斗址 | 重点保护范围:以洞穴为基点向四周各外延 150 米 为界。 | 建设控制地带:以洞穴为基点向四周各外延 200 米 为界。 |
| 尚未 核定 公布 | 吴家墓群 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 罗百川墓 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 罗汉杰家族墓 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |

| 保护 类别 为文 物保 护单 位的 不可 移动 文物 (或 一般 不可 移动 文 物) | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  | 厂坡冶炼遗址 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 爱国堰 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 五郎汛遗址 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 何国玺墓 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 观音岩寺庙遗址 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 三江堰 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 何献瑞墓 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 何氏家族墓群 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 琉璃寺遗址 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 何体德家族墓群 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 檬溪廊桥 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 赵氏家族墓群 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 赵乾坤家族墓群 | 四至边界为界 | 四至边界外延 100 米为界 |
|  | 木门郡遗址 |  |  |
|  | 凤凰庵 |  |  |
|  | 杜家祠堂遗址 |  |  |
|  | 杜家墓群 |  |  |
|  | 杜氏墓群 |  |  |
|  | 双凤村桥 |  |  |
|  | 清平洞石室 |  |  |
|  | 何崇杨家族墓群 |  |  |
|  | 何后泉墓 |  |  |
|  | 何斐家族墓群 |  |  |
|  | 白家墓群 |  |  |
|  | 徐氏墓群 |  |  |
|  | 杜艿芳墓地 |  |  |
|  | 盐井村李氏墓群 |  |  |
|  | 古墓坪墓群 |  |  |
|  | 新桥河石桥 |  |  |

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  | 石船寨石室 |  |  |
|  | 长生洞 |  |  |
|  | 油树村寨 |  |  |
|  | 九龙寨摩崖造像 |  |  |
|  | 杨彦成家族墓群 |  |  |
|  | 狮子寨 |  |  |
|  | 慈云寺摩崖石刻 |  |  |
|  | 余家祠堂 |  |  |
|  | 九龙杨家祠堂 |  |  |
|  | 中华咀石桥 |  |  |
|  | 牛王庙摩崖造像 |  |  |
|  | 安家窑窑址 |  |  |
|  | 杜氏家族墓群 |  |  |
|  | 白虎村杨家墓群 |  |  |
| 其他 | 紫云洞石室 |  |  |
|  | 冯家墓群 |  |  |
|  | 冯仕举墓 |  |  |
|  | 鼓城村红灯教活动点 |  |  |
|  | 西关汛遗址 |  |  |
|  | 宽滩汛遗址 |  |  |
|  | 蛮王洞抗清遗址 |  |  |
|  | 加昌县遗址 |  |  |
|  | 白岩大堰 |  |  |
|  | 胜利大堰 |  |  |
|  | 红卫水库 |  |  |
|  | 硝洞子炼硝旧址 |  |  |
|  | 曹其正墓 |  |  |
|  | 毛氏墓地 |  |  |
|  | 尹氏家族墓群 |  |  |

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  | 两汇寺遗址 |  |  |
|  | 尹家祠堂遗址 |  |  |
|  | 汉王山白云观遗址 |  |  |
| 历史 建筑 | 大两乡德山村斌老爷四 合院 | 整体保护 |  |
|  | 大两乡德山村赵氏祠堂 及墓园 | 整体保护 |  |
|  | 大两乡永星村谭家河大 院子 | 整体保护 |  |
|  | 福庆乡农经村石家书院 | 整体保护 |  |
|  | 福庆乡农经村贞节牌坊 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡石川村将军府 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡石川村结缘寺 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡亭子村巴人洞 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡亭子村邓丽华民 居 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡亭子村古桥 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡亭子村尚蟠龙民 居 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡亭子村王氏古墓 群 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡油树村上游社何 氏祠堂 | 整体保护 |  |
|  | 化龙乡油树村方田社何 氏墓碑 | 整体保护 |  |
|  | 木门镇天星村楼房岭祠 堂 | 整体保护 |  |
|  | 水磨乡火花村冯家大院 | 整体保护 |  |
|  | 水磨乡火花村冯氏祠堂 | 整体保护 |  |

| 保护 类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
|  | 水磨乡火花村古墓碑 | 整体保护 |  |
|  | 万家乡西陵村赵家大院 | 整体保护 |  |
|  | 国华镇何家大院 | 整体保护 |  |

表 8 传统村落保护一览表

| 保护类别 | 保护对象 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心保护范围 | 建设控制地带 |
| 国家级传统村落 | 东郊村 | 整村保护 |  |
|  | 农经村 | 整村保护 |  |
|  | 石川村 | 整村保护 |  |
|  | 亭子村 | 整村保护 |  |
|  | 桥板村 | 整村保护 |  |
|  | 水营村 | 整村保护 |  |
|  | 天星村 | 整村保护 |  |
| 省级传统村落 | 德山村 | 整村保护 |  |
|  | 永星村 | 整村保护 |  |
|  | 双午村 | 整村保护 |  |
|  | 油树村 | 整村保护 |  |
|  | 木门社区 | 整村保护 |  |
|  | 青龙村 | 整村保护 |  |
|  | 群花村 | 整村保护 |  |
|  | 西陵村 | 整村保护 |  |
|  | 蒙溪村 | 整村保护 |  |
|  | 辕门村 | 整村保护 |  |
|  | 火花村 | 整村保护 |  |

表 9 古树名木保护一览表

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278912 | 32.181932 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278901 | 32.181922 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278862 | 32.18192 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278852 | 32.181903 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278833 | 32.181887 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278805 | 32.181879 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278793 | 32.181865 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278794 | 32.18186 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278781 | 32.181859 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278785 | 32.181846 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278771 | 32.181842 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278762 | 32.181834 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278758 | 32.181826 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278735 | 32.181813 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278716 | 32.181837 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278711 | 32.181817 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 东河镇 | 南阳村 | 花庙子 | 乡村 | 106.278696 | 32.181823 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 东河镇 | 金坪村 | 金银坪 | 乡村 | 106.344922 | 32.34238 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 川楝 | 楝科 | 楝属 | 黄洋镇 | 仕安村 | 文家湾 | 乡村 | 106.383361 | 32.309167 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 黄洋镇 | 水营村 | 中元子 | 乡村 | 106.400278 | 32.301389 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 黄洋镇 | 水营村 | 黄洋峡 | 乡村 | 106.395833 | 32.309722 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 黄洋镇 | 水营村 | 余家河 | 乡村 | 106.312221 | 32.308889 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 黄洋镇 | 水营村 | 余家河 | 乡村 | 106.312221 | 32.308889 | 群状 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 黄洋镇 | 水营村 | 余家河 | 乡村 | 106.312221 | 32.308889 | 群状 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 黄洋镇 | 太阳村 | 鸡罩林 | 乡村 | 106.346666 | 32.306667 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 柳溪乡 | 光荣村 | 烟糖梁 | 乡村 | 106.305408 | 32.148892 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 柳溪乡 | 光荣村 | 烟糖梁 | 乡村 | 106.305368 | 32.148815 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 柳溪乡 | 光荣村 | 烟糖梁 | 乡村 | 106.305372 | 32.148832 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 柳溪乡 | 光荣村 | 烟糖梁 | 乡村 | 106.305338 | 32.148839 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 柳溪乡 | 光荣村 | 柏树坪 | 乡村 | 106.307444 | 32.183577 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 柳溪乡 | 光荣村 | 柏树坪 | 乡村 | 106.30746 | 32.153606 | 散生 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 柳溪乡 | 前进村 | 孙家梁 | 乡村 | 106.244357 | 32.146465 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 柳溪乡 | 前进村 | 池堰梁坟林 | 乡村 | 106.247455 | 32.146466 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 蒙子树 | 大风子科 | 柞木属 | 柳溪乡 | 上游村 | 樟木树林 | 乡村 | 106.29511 | 32.15409 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 尚武镇 | 新生村 | 郑家山 | 乡村 | 106.089741 | 32.230765 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 尚武镇 | 新生村 | 梁川子 | 乡村 | 106.096363 | 32.230841 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 榉树 | 榆科 | 榉属 | 尚武镇 | 五马村 | 砖坡上 | 乡村 | 106.11444 | 32.274629 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 榉树 | 榆科 | 榉属 | 尚武镇 | 五马村 | 老水井 | 乡村 | 106.128783 | 32.269526 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柿 | 柿科 | 柿属 | 尚武镇 | 五马村 | 柿子树嘴 | 乡村 | 106.13123 | 32.267985 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 垂柳 | 杨柳科 | 柳属 | 张华镇 | 池龙村 | 池龙寺 | 乡村 | 106.163886 | 32.127823 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 垂柳 | 杨柳科 | 柳属 | 张华镇 | 池龙村 | 池龙寺 | 乡村 | 106.163972 | 32.127815 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 桂花 | 木犀科 | 木犀属 | 张华镇 | 池龙村 | 作坊 | 乡村 | 106.158974 | 32.120893 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 蒙子树 | 大风子科 | 柞木属 | 张华镇 | 大地村 | 陈家梁 | 乡村 | 106.17294 | 32.156433 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 马尾松 | 松科 | 松属 | 张华镇 | 大梁村 | 大松编 | 乡村 | 106.222367 | 32.1514 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 张华镇 | 东升村 | 黄果树包 | 乡村 | 106.23012 | 32.138166 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 张华镇 | 凤凰村 | 许家山 | 乡村 | 106.205015 | 32.185374 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 张华镇 | 香岭村 | 白沙河 | 乡村 | 106.219569 | 32.12351 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 张华镇 | 香岭村 | 白沙河 | 乡村 | 106.219895 | 32.123555 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 张华镇 | 五一村 | 张家山 | 乡村 | 106.223829 | 32.16816 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 张华镇 | 小龙村 | 观音庙 | 乡村 | 106.255039 | 32.13148 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 张华镇 | 小龙村 | 观音庙 | 乡村 | 106.254985 | 32.131432 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 张华镇 | 小龙村 | 观音庙 | 乡村 | 106.255 | 32.131459 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 张华镇 | 小龙村 | 观音庙 | 乡村 | 106.255015 | 32.131489 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 白水镇 | 白水寺 | 康家嘴 | 乡村 | 106.054783 | 32.245302 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 白水镇 | 白水寺 | 康家嘴 | 乡村 | 106.054816 | 32.245168 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 白水镇 | 前锋村 | 小沟边 | 乡村 | 106.100157 | 32.183646 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 白水镇 | 前锋村 | 李家沱 | 乡村 | 106.100339 | 32.183611 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 白水镇 | 前锋村 | 白果树院子 | 乡村 | 106.084667 | 32.180486 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 白水镇 | 黄金村 | 田家屋基 | 乡村 | 106.063777 | 32.163877 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 白水镇 | 黄金村 | 田家屋基 | 乡村 | 106.063727 | 32.163884 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 白水镇 | 建国村 | 徐家坟林 | 乡村 | 105.994487 | 32.230645 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 白水镇 | 勇敢村 | 铧头嘴 | 乡村 | 105.995415 | 32.231119 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 白水镇 | 勇敢村 | 铧头嘴 | 乡村 | 105.995378 | 32.231154 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 白水镇 | 勇敢村 | 铧头嘴 | 乡村 | 105.995378 | 32.231154 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 白水镇 | 勇敢村 | 铧头嘴 | 乡村 | 105.995378 | 32.231154 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 白水镇 | 勇敢村 | 铧头嘴 | 乡村 | 105.995339 | 32.231198 | 散生 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 白水镇 | 勇敢村 | 铧头嘴 | 乡村 | 105.995353 | 32.231251 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 白水镇 | 中院村 | 中间院子 | 乡村 | 106.05345 | 32.224617 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 麻英乡 | 建设村 | 大园子 | 乡村 | 106.105012 | 32.212467 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 麻英乡 | 旗杆村 | 旗杆村集 | 乡村 | 106.121666 | 32.31512 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 麻英乡 | 水峰村 | 水峰庙 | 乡村 | 106.11751 | 32.317332 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 华山松 | 松科 | 松属 | 麻英乡 | 松林村 | 打林垭 | 乡村 | 106.103341 | 32.194006 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 麻英乡 | 新民村 | 作坊 | 乡村 | 106.091892 | 32.215172 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柿 | 柿科 | 柿属 | 麻英乡 | 新民村 | 柿子树湾 | 乡村 | 106.093161 | 32.220337 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 麻英乡 | 友爱村 | 任家大院 | 乡村 | 106.093327 | 32.315332 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 马尾松 | 松科 | 松属 | 枣林乡 | 枣林村 | 姚家坝 | 乡村 | 106.14601582 | 32.15583175 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 马尾松 | 松科 | 松属 | 枣林乡 | 枣林村 | 姚家坝 | 乡村 | 106.14601582 | 32.15583175 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 枣林乡 | 枣林村 | 雁家坪 | 乡村 | 106.14763319 | 32.14123517 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 马尾松 | 松科 | 松属 | 枣林乡 | 枣林村 | 秋家梁 | 乡村 | 106.14603728 | 32.1550566 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 马尾松 | 松科 | 松属 | 枣林乡 | 枣林村 | 秋家梁 | 乡村 | 106.1459595 | 32.15512633 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 马尾松 | 松科 | 松属 | 枣林乡 | 枣林村 | 秋家梁 | 乡村 | 106.14605874 | 32.15515852 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13312244 | 32.15789974 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13262087 | 32.1574384 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13243043 | 32.15726674 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13263965 | 32.15725332 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13225877 | 32.15729892 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13263965 | 32.15725332 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13243043 | 32.15726674 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13243043 | 32.15726674 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13230437 | 32.15720236 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13230437 | 32.15720236 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13218904 | 32.15718091 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 桥河村 | 观音俺 | 乡村 | 106.13272548 | 32.15784988 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 解放村 | 对河湾 | 乡村 | 106.07079898 | 32.16709703 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 解放村 | 对河湾 | 乡村 | 106.07079595 | 32.16709703 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 枣林乡 | 解放村 | 对河湾 | 乡村 | 106.07079595 | 32.16709703 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 高阳镇 | 古柏村 | 长方岭 | 乡村 | 106.214461 | 32.311698 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 高阳镇 | 古柏村 | 阳坡里 | 乡村 | 106.208091 | 32.30762 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 高阳镇 | 古柏村 | 阳坡里 | 乡村 | 106.208092 | 32.307566 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 华山松 | 松科 | 松属 | 高阳镇 | 关山村 | 打林垭 | 乡村 | 106.17578 | 32.327677 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 油松 | 松科 | 松属 | 高阳镇 | 关山村 | 黄家梁 | 乡村 | 106.180816 | 32.331455 | 散生 | 个人 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 油松 | 松科 | 松属 | 高阳镇 | 关山村 | 打林垭 | 乡村 | 106.183591 | 32.331349 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 高阳镇 | 关山村 | 赵家院子 | 乡村 | 106.183563 | 32.328359 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 蒙子树 | 大风子科 | 柞木属 | 高阳镇 | 鹿渡村 | 黄梁树上 | 乡村 | 106.285846 | 32.333032 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 高阳镇 | 鹿渡村 | 黄梁树店子 | 乡村 | 106.278028 | 32.32279 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 高阳镇 | 鹿渡村 | 鹿渡坝 | 乡村 | 106.27648 | 32.321683 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 高阳镇 | 鹿渡村 | 大树梁 | 乡村 | 106.265607 | 32.325612 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 高阳镇 | 温泉村 | 田坪里 | 乡村 | 106.332933 | 32.32671 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 高阳镇 | 温泉村 | 松树梁 | 乡村 | 106.345606 | 32.325191 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 南酸枣 | 漆树科 | 南酸枣属 | 高阳镇 | 温泉村 | 河边 | 乡村 | 106.352728 | 32.325237 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 高阳镇 | 向阳村 | 新店子 | 乡村 | 106.250448 | 32.309668 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 高阳镇 | 枣树村 | 枣树坪 | 乡村 | 106.290155 | 32.323124 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 高阳镇 | 支溪村 | 尹家梁 | 乡村 | 106.237393 | 32.303066 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 高阳镇 | 支溪村 | 尹家梁 | 乡村 | 106.23339 | 32.303046 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 高阳镇 | 宋江村 | 梁上 | 乡村 | 106.329444 | 32.312778 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 高阳镇 | 宋江村 | 构树湾 | 乡村 | 106.330833 | 32.311944 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 南酸枣 | 漆树科 | 南酸枣属 | 高阳镇 | 宋江村 | 王二坡 | 乡村 | 106.32243 | 32.32652 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 南酸枣 | 漆树科 | 南酸枣属 | 高阳镇 | 宋江村 | 王二坡 | 乡村 | 106.32242 | 32.326502 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 福庆乡 | 光辉村 | 王家湾 | 乡村 | 106.212859 | 32.467944 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 福庆乡 | 光辉村 | 康家岭 | 乡村 | 106.215347 | 32.457452 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 福庆乡 | 光辉村 | 柏林里 | 乡村 | 106.21446 | 32.453671 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 福庆乡 | 光辉村 | 韩家扁 | 乡村 | 106.20894 | 32.453596 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 福庆乡 | 红光村 | 青冈树林 | 乡村 | 106.191778 | 32.45569 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 红光村 | 官地庙 | 乡村 | 106.213703 | 32.448381 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 福庆乡 | 明星村 | 马柳树院 | 乡村 | 106.22664 | 32.423296 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 农经村 | 五岳庙 | 乡村 | 106.216093 | 32.44767 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 农经村 | 五岳庙 | 乡村 | 106.216048 | 32.447726 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 农经村 | 立禅寺 | 乡村 | 106.224456 | 32.442031 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 农经村 | 立禅寺 | 乡村 | 106.224465 | 32.441994 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 农经村 | 立禅寺 | 乡村 | 106.224435 | 32.441975 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 农经村 | 立禅寺 | 乡村 | 106.224366 | 32.441931 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 福庆乡 | 牌坊村 | 石梁上 | 乡村 | 106.242334 | 32.410796 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 牌坊村 | 老屋里 | 乡村 | 106.241643 | 32.410484 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 福庆乡 | 牌坊村 | 长林湾 | 乡村 | 106.249718 | 32.401113 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 福庆乡 | 双河村 | 花园寺 | 乡村 | 106.15925 | 32.45247 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 福庆乡 | 双河村 | 花园寺 | 乡村 | 106.150125 | 32.45247 | 散生 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 福庆乡 | 双河村 | 胡家院 | 乡村 | 106.152613 | 32.455062 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 福庆乡 | 龙岗村 | 土地坝 | 乡村 | 106.279456 | 32.421816 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 燕子乡 | 金银村 | 东岳庙 | 乡村 | 106.14744 | 32.381157 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 燕子乡 | 金银村 | 余家岭 | 乡村 | 106.149712 | 32.39005 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 燕子乡 | 金银村 | 干树梁 | 乡村 | 106.118672 | 32.401161 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 榉树 | 榆科 | 榉属 | 燕子乡 | 金银村 | 小曹梁 | 乡村 | 106.159481 | 32.390127 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 燕子乡 | 金银村 | 石墓园 | 乡村 | 106.150912 | 32.381389 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 燕子乡 | 绿化村 | 梁上 | 乡村 | 106.150278 | 32.411659 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 燕子乡 | 绿化村 | 梁上 | 乡村 | 106.141667 | 32.406098 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 燕子乡 | 绿化村 | 石鼓坪 | 乡村 | 106.142512 | 32.421388 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 燕子乡 | 绿化村 | 雷家河 | 乡村 | 106.141389 | 32.409445 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 燕子乡 | 青松村 | 白果树园子 | 乡村 | 106.161667 | 32.414722 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 燕子乡 | 青松村 | 桥沟里 | 乡村 | 106.164392 | 32.1411689 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 燕子乡 | 青松村 | 大湾口 | 乡村 | 106.165686 | 32.415552 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 燕子乡 | 松龙村 | 狮子岭 | 乡村 | 106.096764 | 32.425112 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 燕子乡 | 松龙村 | 小坟林 | 乡村 | 106.068055 | 32.440832 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 燕子乡 | 西河村 | 柏树地 | 乡村 | 106.108056 | 32.372198 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 双汇镇 | 斑竹村 | 麻柳沟 | 乡村 | 106.271498 | 32.413974 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 双汇镇 | 莲花村 | 田塝上 | 乡村 | 106.221434 | 32.393522 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 双汇镇 | 毛寨村 | 老院子 | 乡村 | 106.198254 | 32.375431 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 双汇镇 | 汶水村 | 汶水小学 | 乡村 | 106.231214 | 32.376891 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 双汇镇 | 汶水村 | 落水洞 | 乡村 | 106.223426 | 32.376385 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 联盟村 | 老将坪 | 乡村 | 106.527352 | 32.199576 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 联盟村 | 老将坪 | 乡村 | 106.527352 | 32.199576 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 农建乡 | 联盟村 | 老将坪 | 乡村 | 106.527352 | 32.199576 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 联盟村 | 老将坪 | 乡村 | 106.527352 | 32.199576 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 农建乡 | 联盟村 | 老将坪 | 乡村 | 106.527352 | 32.199576 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 农建村 | 官厅子 | 乡村 | 106.515876 | 32.157524 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 农建村 | 官厅子 | 乡村 | 106.515876 | 32.157524 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 农建村 | 官厅子 | 乡村 | 106.515876 | 32.157524 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 农建村 | 官厅子 | 乡村 | 106.51589 | 32.15815 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 农建村 | 官厅子 | 乡村 | 106.515876 | 32.157524 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 农建乡 | 农建村 | 官厅子 | 乡村 | 106.515876 | 32.157524 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 农建乡 | 杨林村 | 席家坝 | 乡村 | 106.53746 | 32.16841 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 农建乡 | 杨林村 | 席家坝 | 乡村 | 106.536878 | 32.16816 | 散生 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 农建乡 | 杨林村 | 刘家河 | 乡村 | 106.540737 | 32.155553 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 金溪镇 | 黄柏村 | 刘家山 | 乡村 | 106.41314 | 32.172521 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 金溪镇 | 黄柏村 | 磨房梁 | 乡村 | 106.422859 | 32.172154 | 群状 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 金溪镇 | 黄柏村 | 磨房梁 | 乡村 | 106.422859 | 32.172154 | 群状 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 金溪镇 | 黄柏村 | 磨房梁 | 乡村 | 106.422859 | 32.172154 | 群状 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 金溪镇 | 黄柏村 | 磨房梁 | 乡村 | 106.422859 | 32.172154 | 群状 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 金溪镇 | 黄柏村 | 磨房梁 | 乡村 | 106.422859 | 32.172154 | 群状 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 金溪镇 | 黄柏村 | 磨房梁 | 乡村 | 106.422859 | 32.172154 | 群状 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 大德乡 | 爱国村 | 岩上 | 乡村 | 106.32437 | 32.19 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 三江镇 | 红星村 | 黄粱树嘴 | 乡村 | 106.548646 | 32.210389 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 三江镇 | 红星村 | 黄粱树嘴 | 乡村 | 106.548628 | 32.210389 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 三江镇 | 后坝村 | 天井湾 | 乡村 | 106.321726 | 32.154042 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 蒙子树 | 大风子科 | 柞木属 | 三江镇 | 花园村 | 牛项颈 | 乡村 | 106.322256 | 32.147065 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 三江镇 | 花园村 | 牛项颈 | 乡村 | 106.322244 | 32.148004 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 三江镇 | 桃红村 | 桅杆坝 | 乡村 | 106.333691 | 32.153915 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柿 | 柿科 | 柿属 | 三江镇 | 下石村 | 下石坡 | 乡村 | 106.32534 | 32.181748 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 紫玉兰 | 木兰科 | 木兰属 | 三江镇 | 小溪村 | 赵家坪 | 乡村 | 106.304704 | 32.171895 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 三江镇 | 小溪村 | 白果树 | 乡村 | 106.305426 | 32.17866 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枣 | 鼠李科 | 枣属 | 普济镇 | 板岭村 | 大营里 | 乡村 | 106.273973 | 32.181807 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 普济镇 | 板岭村 | 易家湾 | 乡村 | 106.265291 | 32.19073 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 紫玉兰 | 木兰科 | 木兰属 | 普济镇 | 板岭村 | 易家湾 | 乡村 | 106.265485 | 32.19191 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 普济镇 | 板岭村 | 易家湾 | 乡村 | 106.265629 | 32.19113 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 普济镇 | 洪江村 | 枣树河 | 乡村 | 106.275885 | 32.181756 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 普济镇 | 尖山村 | 侯家塞 | 乡村 | 106.28419 | 32.165008 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 普济镇 | 尖山村 | 侯家塞 | 乡村 | 106.284216 | 32.165017 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 普济镇 | 九江村 | 新田坡 | 乡村 | 106.30166 | 32.142143 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 蒙子树 | 大风子科 | 柞木属 | 普济镇 | 九江村 | 新田坡 | 乡村 | 106.30107 | 32.142153 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 普济镇 | 九江村 | 新田坡 | 乡村 | 106.30147 | 32.142129 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 普济镇 | 九江村 | 坟梁上 | 乡村 | 106.30327 | 32.141723 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 蒙子树 | 大风子科 | 柞木属 | 普济镇 | 九江村 | 小林子湾大坟林 | 乡村 | 106.291025 | 32.141911 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 炉溪村 | 董家河 | 乡村 | 106.447803 | 32.354904 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 炉溪村 | 董家河 | 乡村 | 106.44778 | 32.35491 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 炉溪村 | 董家河 | 乡村 | 106.447681 | 32.3555 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 炉溪村 | 董家河 | 乡村 | 106.447725 | 32.354901 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 炉溪村 | 董家河 | 乡村 | 106.448267 | 32.356615 | 散生 | 个人 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 普济镇 | 炉溪村 | 瓦窑坪 | 乡村 | 106.271644 | 32.204406 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 普济镇 | 前卫村 | 唐家坪坟林里 | 乡村 | 106.264497 | 32.202922 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 普济镇 | 前卫村 | 店子上 | 乡村 | 106.434826 | 32.3438 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 栓皮栎 | 壳斗科 | 栎属 | 普济镇 | 前卫村 | 干树湾 | 乡村 | 106.429811 | 32.345333 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 普济镇 | 五星村 | 何家塝 | 乡村 | 106.273551 | 32.114004 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 普济镇 | 五星村 | 何家塝 | 乡村 | 106.273532 | 32.113914 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 普济镇 | 五星村 | 洞岩扁 | 乡村 | 106.272802 | 32.113951 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 普济镇 | 五星村 | 文家湾 | 乡村 | 106.272292 | 32.112883 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 五星村 | 黄家湾 | 乡村 | 106.273004 | 32.111504 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 普济镇 | 西江村 | 土溪沟 | 乡村 | 106.283291 | 32.206 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 西江村 | 平湾里 | 乡村 | 106.272976 | 32.202697 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 西江村 | 平湾里 | 乡村 | 106.273007 | 32.20266 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 西江村 | 平湾里 | 乡村 | 106.273223 | 32.202671 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 西江村 | 平湾里 | 乡村 | 106.273223 | 32.202612 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 普济镇 | 秀海村 | 大树下 | 乡村 | 106.432827 | 32.201152 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 普济镇 | 远景村 | 五房湾 | 乡村 | 106.426347 | 32.20035 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 巴山松 | 松科 | 松属 | 水磨乡 | 百花村 | 风岩子 | 乡村 | 106.313502 | 32.265662 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 巴山松 | 松科 | 松属 | 水磨乡 | 百花村 | 言家梁 | 乡村 | 106.323812 | 32.273003 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 水磨乡 | 代弓村 | 中湾里 | 乡村 | 106.304665 | 32.2547605 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 红豆杉 | 红豆杉科 | 红豆杉属 | 水磨乡 | 火花村 | 祠堂湾 | 乡村 | 106.343262 | 32.272939 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 水磨乡 | 卢坝村 | 廖家湾 | 乡村 | 106.313607 | 32.24777 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 杉木 | 杉科 | 杉木属 | 万山乡 | 菊花村 | 梁家坪 | 乡村 | 106.588108 | 32.3972 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 英萃镇 | 关嘴村 | 常家沟 | 乡村 | 106.444183 | 32.496095 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 关嘴村 | 常家沟 | 乡村 | 106.443705 | 32.496738 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.506135 | 32.466824 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.506213 | 32.466774 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.510973 | 32.463175 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511134 | 32.463295 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511162 | 32.643288 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.51097 | 32.463174 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 香椿 | 楝科 | 香椿属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.506293 | 32.461683 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.506078 | 32.466756 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.506074 | 32.46678 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511178 | 32.643347 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511132 | 32.46336 | 群状 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.506084 | 32.466771 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.506037 | 32.466809 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.505863 | 32.466854 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.505879 | 32.466767 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.505881 | 32.466929 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 店子坪 | 乡村 | 106.505754 | 32.46687 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511371 | 32.463377 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511243 | 32.463469 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511532 | 32.463511 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511155 | 32.4634 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511134 | 32.463341 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511475 | 32.463436 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.550032 | 32.463622 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511449 | 32.463486 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.51097 | 32.463174 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511212 | 32.463426 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.5111393 | 32.463262 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511118 | 32.463686 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.51113 | 32.463603 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.51142 | 32.468305 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 大坟林 | 乡村 | 106.511474 | 32.463791 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 英萃镇 | 伍岭村 | 小坟林 | 乡村 | 106.509415 | 32.463264 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 檬子乡 | 柏杨村 | 烂子坪 | 乡村 | 106.590583 | 32.616657 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 檬子乡 | 店坪村 | 竹园坪 | 乡村 | 106.552693 | 32.601666 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 檬子乡 | 黎明村 | 土地坪 | 乡村 | 106.539355 | 32.574632 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 檬子乡 | 黎明村 | 横盖上 | 乡村 | 106.521203 | 32.543236 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 檬子乡 | 黎明村 | 新房子 | 乡村 | 106.541526 | 32.568374 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 檬子乡 | 黎明村 | 古庙子 | 乡村 | 106.546074 | 32.570694 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 檬子乡 | 黎明村 | 新房子 | 乡村 | 106.541526 | 32.568374 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 檬子乡 | 黎明村 | 新房子 | 乡村 | 106.541423 | 32.566883 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 合欢 | 豆科 | 合欢属 | 檬子乡 | 黎明村 | 新房子 | 乡村 | 106.541526 | 32.568374 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 檬子乡 | 黎明村 | 新房子 | 乡村 | 106.541423 | 32.566883 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 檬子乡 | 黎明村 | 檬子街道 | 乡村 | 106.54323 | 32.56871 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 檬子乡 | 水帘村 | 马家湾 | 乡村 | 106.522822 | 32.537404 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 檬子乡 | 田梁村 | 观音坝 | 乡村 | 106.598353 | 32.524557 | 散生 | 个人 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 正源乡 | 深溪村 | 庙坪里 | 乡村 | 106.332522 | 32.36466 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 正源乡 | 深溪村 | 石龙门 | 乡村 | 106.328765 | 32.382341 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 正源乡 | 深溪村 | 石龙门 | 乡村 | 106.328539 | 32.381602 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 正源乡 | 深溪村 | 廖叶坪 | 乡村 | 106.335852 | 32.377641 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 正源乡 | 卫星村 | 肖家湾 | 乡村 | 106.36024 | 32.392727 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 正源乡 | 卫星村 | 大树坪 | 乡村 | 106.36024 | 32.392709 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 正源乡 | 卫星村 | 观音堂 | 乡村 | 106.358347 | 32.392028 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 马尾松 | 松科 | 松属 | 正源乡 | 卫星村 | 张家院子 | 乡村 | 106.356963 | 32.394692 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 正源乡 | 卫星村 | 院子里 | 乡村 | 106.366441 | 32.39195 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 正源乡 | 学堂村 | 王家山 | 乡村 | 106.436623 | 32.423782 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 正源乡 | 学堂村 | 王家山 | 乡村 | 106.436307 | 32.424345 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 正源乡 | 学堂村 | 茶园坝 | 乡村 | 106.427538 | 32.424522 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 正源乡 | 竹园村 | 张家河 | 乡村 | 106.362243 | 32.434255 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 正源乡 | 竹园村 | 张家河 | 乡村 | 106.362476 | 32.434286 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 正源乡 | 竹园村 | 张家河 | 乡村 | 106.362416 | 32.434348 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 鼓城乡 | 大坝村 | 白果树 | 乡村 | 106.511198 | 32.573437 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 鼓城乡 | 大坝村 | 张家湾 | 乡村 | 106.495861 | 32.582473 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 大坝村 | 桥沟里 | 乡村 | 106.493967 | 32.576002 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 大坝村 | 桥沟里 | 乡村 | 106.494044 | 32.576057 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 大坝村 | 桥沟里 | 乡村 | 106.49395 | 32.575964 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 鼓城乡 | 大坝村 | 张家垭 | 乡村 | 106.50181 | 32.506333 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 鼓城村 | 李子坪 | 乡村 | 106.505816 | 32.636076 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 鼓城乡 | 鼓城村 | 余家坪 | 乡村 | 106.51196 | 32.636211 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柿 | 柿科 | 柿属 | 鼓城乡 | 鼓城村 | 磨子坪 | 乡村 | 106.506684 | 32.650226 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 鼓城乡 | 关口村 | 佛儿岩 | 乡村 | 106.484692 | 32.589018 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 佛儿岩 | 乡村 | 106.485032 | 32.589121 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.484561 | 32.582869 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.48442 | 32.582894 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.484496 | 32.582833 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.484826 | 32.582944 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.48476 | 32.583081 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.48518 | 32.583151 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.485344 | 32.583143 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.48533 | 32.583272 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.485546 | 32.583256 | 群状 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.485651 | 32.583055 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 关口村 | 绞家沟 | 乡村 | 106.485507 | 32.583123 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 鼓城乡 | 关口村 | 余家湾 | 乡村 | 106.474221 | 32.594566 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青檀 | 榆科 | 青檀属 | 鼓城乡 | 关口村 | 余家湾 | 乡村 | 106.47403 | 32.594319 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 鼓城乡 | 金竹村 | 凉水井 | 乡村 | 106.457186 | 32.61054 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 鼓城乡 | 金竹村 | 凉水井 | 乡村 | 106.45746 | 32.610532 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 七叶树 | 七叶树科 | 七叶树属 | 鼓城乡 | 金竹村 | 大屋基 | 乡村 | 106.52044 | 32.4571 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 鼓城乡 | 金竹村 | 唐家河 | 乡村 | 106.475971 | 32.626754 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 鼓城乡 | 金竹村 | 唐家河 | 乡村 | 106.47592 | 32.626683 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 刺楸 | 五加科 | 刺楸属 | 鼓城乡 | 金竹村 | 唐家河 | 乡村 | 106.475815 | 32.626742 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柿 | 柿科 | 柿属 | 鼓城乡 | 金竹村 | 母家沟 | 乡村 | 106.449547 | 32.602038 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 油松 | 松科 | 松属 | 鼓城乡 | 元山村 | 衙门包 | 乡村 | 106.483932 | 32.552873 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 元山村 | 衙门包 | 乡村 | 106.482889 | 32.551807 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 鼓城乡 | 元山村 | 春雨湾 | 乡村 | 106.483572 | 32.552667 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 元山村 | 衙门包 | 乡村 | 106.482856 | 32.551827 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 跃进村 | 胡家坪 | 乡村 | 106.480566 | 32.618371 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 鼓城乡 | 跃进村 | 胡家坪 | 乡村 | 106.490595 | 32.6184 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 国华镇 | 古松村 | 天井里 | 乡村 | 106.312248 | 32.480263 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 国华镇 | 古松村 | 打长坝 | 乡村 | 106.306001 | 32.494085 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 古松村 | 松梁上 | 乡村 | 106.312502 | 32.485255 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 古松村 | 坟林 | 乡村 | 106.309078 | 32.487003 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 国华镇 | 古松村 | 下梁上 | 乡村 | 106.306549 | 32.496033 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 国华镇 | 古松村 | 下梁上 | 乡村 | 106.306438 | 32.49606 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 国华镇 | 古松村 | 土态上 | 乡村 | 106.306892 | 32.49649 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 国华镇 | 古松村 | 大坪里 | 乡村 | 106.307596 | 32.49671 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 国华镇 | 古松村 | 柏树领 | 乡村 | 106.308229 | 32.496901 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 山峰村 | 坟垭上 | 乡村 | 106.326087 | 32.480002 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 国华镇 | 山峰村 | 闵家坪 | 乡村 | 106.332404 | 32.483125 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 国华镇 | 山峰村 | 闵家坪 | 乡村 | 106.332704 | 32.48267 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 国华镇 | 山峰村 | 慈堂里 | 乡村 | 106.343395 | 32.483061 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 国华镇 | 山坪村 | 大圆子 | 乡村 | 106.357909 | 32.494706 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 蒙子树 | 大风子科 | 柞木属 | 国华镇 | 山坪村 | 赵家湾坟林 | 乡村 | 106.327492 | 32.491332 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 蒙子树 | 大风子科 | 柞木属 | 国华镇 | 山坪村 | 闵家沟大屋 | 乡村 | 106.32304 | 32.490683 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 国华镇 | 山坪村 | 曹家湾 | 乡村 | 106.340646 | 32.49491 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 香椿 | 楝科 | 香椿属 | 国华镇 | 山坪村 | 松树底下坎底下 | 乡村 | 106.349242 | 32.499274 | 群状 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 石岗村 | 张家坟林 | 乡村 | 106.307011 | 32.433621 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307 | 32.433625 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307689 | 32.433608 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307666 | 32.433652 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307017 | 32.433622 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307017 | 32.433622 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307017 | 32.4336212 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307158 | 32.433648 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307017 | 32.433622 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 石岗村 | 坟林里 | 乡村 | 106.307107 | 32.433622 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 国华镇 | 石岗村 | 宗庙上 | 乡村 | 106.308139 | 32.432278 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 油松 | 松科 | 松属 | 天星乡 | 大山村 | 木叶坪 | 乡村 | 106.238373 | 32.477907 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 天星乡 | 红岩村 | 邓家坝 | 乡村 | 106.261155 | 32.486238 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枫杨 | 胡桃科 | 枫杨属 | 天星乡 | 红岩村 | 邓家坝 | 乡村 | 106.261155 | 32.486238 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 天星乡 | 洪水村 | 尖角子 | 乡村 | 106.285871 | 32.511455 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 天星乡 | 洪水村 | 尖角子 | 乡村 | 106.285871 | 32.511455 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 油松 | 松科 | 松属 | 天星乡 | 黄松村 | 柿子树坪 | 乡村 | 106.282801 | 32.500695 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 天星乡 | 黄松村 | 黄松咀 | 乡村 | 106.27444 | 32.503332 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 天星乡 | 黄松村 | 金竹园 | 乡村 | 106.262667 | 32.494084 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 天星乡 | 黄松村 | 大院里 | 乡村 | 106.281637 | 32.498917 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 天星乡 | 黄松村 | 大院里 | 乡村 | 106.281637 | 32.498917 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 天星乡 | 黄松村 | 大院里 | 乡村 | 106.281637 | 32.496917 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 天星乡 | 黄松村 | 大院里 | 乡村 | 106.281637 | 32.498917 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 油松 | 松科 | 松属 | 天星乡 | 云峰村 | 窝坑梁 | 乡村 | 106.256483 | 32.514512 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 天星乡 | 云峰村 | 石叶子 | 乡村 | 106.249652 | 32.504367 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 樟 | 樟科 | 樟属 | 万家乡 | 春坪村 | 李家大屋里 | 乡村 | 106.33599 | 32.654762 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 万家乡 | 春坪村 | 李家大屋里 | 乡村 | 106.33599 | 32.654762 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 万家乡 | 金星村 | 松顶子 | 乡村 | 106.356333 | 32.605698 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 万家乡 | 金星村 | 松顶子 | 乡村 | 106.356333 | 32.605698 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 万家乡 | 民主村 | 大路岭 | 乡村 | 106.2879 | 32.58535 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 七叶树 | 七叶树科 | 七叶树属 | 万家乡 | 民主村 | 巩家沟 | 乡村 | 106.279604 | 32.588776 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 万家乡 | 西陵村 | 孙家营 | 乡村 | 106.322932 | 32.612316 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄连木 | 漆树科 | 黄连木属 | 万家乡 | 自生村 | 黄连树包 | 乡村 | 106.320029 | 32.63532 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 万家乡 | 自生村 | 老屋里 | 乡村 | 106.317635 | 32.647615 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 华山松 | 松科 | 松属 | 盐河乡 | 民建村 | 字库梁 | 乡村 | 106.38293 | 32.512385 | 散生 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 盐河乡 | 民建村 | 柏树垭 | 乡村 | 106.38416 | 32.499704 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 盐河乡 | 青山村 | 对包梁 | 乡村 | 106.405306 | 32.533039 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 青冈 | 壳斗科 | 青冈属 | 盐河乡 | 青山村 | 四根松 | 乡村 | 106.418788 | 32.543052 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342581 | 32.546064 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342586 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342585 | 32.546065 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342582 | 32.546064 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342581 | 32.546067 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342589 | 32.546067 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342588 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 铁坚油杉 | 松科 | 油杉属 | 盐河乡 | 盐河村 | 松梁上 | 乡村 | 106.352142 | 32.542972 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 盐河村 | 五房里 | 乡村 | 106.342584 | 32.546068 | 群状 | 集体 |
| 古树 | 枫香树 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 盐河乡 | 盐河村 | 梁上 | 乡村 | 106.337942 | 32.545719 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 中坪村 | 湾里 | 乡村 | 106.364335 | 32.511882 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 中坪村 | 水磨河 | 乡村 | 106.306897 | 32.515426 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 中坪村 | 水磨河 | 乡村 | 106.306897 | 32.515426 | 散生 | 集体 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 盐河乡 | 中坪村 | 水磨河 | 乡村 | 106.360913 | 32.515513 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 华山松 | 松科 | 松属 | 盐河乡 | 竹垭村 | 槐梁上 | 乡村 | 106.335014 | 32.52473 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 盐河乡 | 竹垭村 | 白果树 | 乡村 | 106.356622 | 32.533264 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 嘉川镇 | 前哨村 | 严家倒角 | 乡村 | 106.164738 | 32.294606 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 嘉川镇 | 前哨村 | 严家倒角 | 乡村 | 106.165065 | 32.294647 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 嘉川镇 | 庆寨村 | 煤铁厂 | 乡村 | 106.214726 | 32.212416 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 嘉川镇 | 群力村 | 周家湾 | 乡村 | 106.252043 | 32.177304 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 嘉川镇 | 庙二村 | 青岩子 | 乡村 | 106.216733 | 32.204708 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 嘉川镇 | 庙二村 | 老宾馆前河边 | 乡村 | 106.21584 | 32.20476 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 皂荚 | 豆科 | 皂荚属 | 嘉川镇 | 小松村 | 毛家河坝 | 乡村 | 106.20077 | 32.269498 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 嘉川镇 | 前哨村 | 赵家瓦屋 | 乡村 | 106.193138 | 32.296884 | 群状 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 嘉川镇 | 前哨村 | 赵家瓦屋 | 乡村 | 106.193333 | 32.296863 | 群状 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 嘉川镇 | 前哨村 | 赵家瓦屋 | 乡村 | 106.19338 | 32.296787 | 群状 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 嘉川镇 | 前哨村 | 赵家瓦屋 | 乡村 | 106.19355 | 32.29674 | 群状 | 其它 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 嘉川镇 | 前哨村 | 赵家瓦屋 | 乡村 | 106.19355 | 32.296782 | 群状 | 其它 |
| 古树 | 银杏 | 银杏科 | 银杏属 | 五权镇 | 五郎庙社区 | 中学 | 乡村 | 106.384158 | 32.195712 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 五权镇 | 楠木村 | 庙子上 | 乡村 | 106.391553 | 32.233158 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 五权镇 | 楠木村 | 庙子上 | 乡村 | 106.391553 | 32.233258 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 柏木 | 柏科 | 柏木属 | 五权镇 | 楠木村 | 庙子上 | 乡村 | 106.391553 | 32.233158 | 散生 | 国有 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 白水镇 | 建国村 | 土地梁 | 乡村 | 105.995973 | 32.230591 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 白水镇 | 建国村 | 土地梁 | 乡村 | 105.995975 | 32.230597 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 枣林乡 | 双龙村 | 吕家岭 | 乡村 | 106.15081698 | 32.18545139 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 枣林乡 | 双龙村 | 韩家湾 | 乡村 | 106.15454257 | 32.1816051 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 桑 | 桑科 | 桑属 | 尚武镇 | 五马村 | 尚家院子 | 乡村 | 106.153665 | 32.280947 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 池龙村 | 池龙寺 | 乡村 | 106.163549 | 32.127624 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 池龙村 | 池龙寺 | 乡村 | 106.163796 | 32.1276 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 池龙村 | 池龙寺 | 乡村 | 106.163796 | 32.127826 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 池龙村 | 华厂 | 乡村 | 106.155186 | 32.123366 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 池龙村 | 华厂 | 乡村 | 106.15501 | 32.123427 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 池龙村 | 作坊 | 乡村 | 106.158626 | 32.12111 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 池龙村 | 作坊 | 乡村 | 106.158798 | 32.12084 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 池龙村 | 作坊 | 乡村 | 106.158794 | 32.121413 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 大龙村 | 胡家梁 | 乡村 | 106.239489 | 32.122684 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 大龙村 | 老屋基 | 乡村 | 106.241275 | 32.120955 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 大龙村 | 老屋基 | 乡村 | 106.241286 | 32.120967 | 散生 | 其它 |

| 古树名木类别 | 树种中文名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树 | 黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 张华镇 | 东升村 | 黄果树包 | 乡村 | 106.230177 | 32.137381 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 普济镇 | 大营村 | 上河口 | 乡村 | 106.262642 | 32.141781 | 散生 | 其它 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 燕子乡 | 河西村 | 坟林坎 | 乡村 | 106.104439 | 32.375278 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 柿 | 柿科 | 柿属 | 双汇镇 | 东山村 | 韩家梁 | 乡村 | 106.305556 | 32.372776 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 三江镇 | 桃红村 | 桅杆坝 | 乡村 | 106.333675 | 32.153502 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 瓶兰花 | 柿科 | 柿属 | 檬子乡 | 黎明村 | 檬子街道 | 乡村 | 106.543519 | 32.568856 | 散生 | 集体 |
| 古树 | 胡桃 | 胡桃科 | 核桃属 | 檬子乡 | 店坪村 | 草庭岩 | 乡村 | 106.56773 | 32.61374 | 散生 | 个人 |
| 古树 | 楠木 | 樟科 | 楠属 | 鼓城乡 | 元山村 | 张家湾 | 乡村 | 106.466869 | 32.544254 | 散生 | 集体 |

名词解释

1.永久基本农田：按照一定时期人口和经济社会发展对农 产品需求，并依法确定的不得擅自占用或改变用途的耕地。

2.生态保护红线：在生态空间范围内具有特殊重要生态功 能，必须强制性严格保护的区域。

3.村庄建设边界：  因建设管控引导需要，因地制宜划定的、 用于村庄集中建设的区域边界。

4.容积率： 是在一定范围内，计算容积率的建筑面积总和 (应包含规划允许兼容其他建筑的面积) 与规划项目建设用地 面积的比值。工业(仓储) 用地采取下限控制；其他用地采取 上限控制。

5.建筑密度： 是在一定范围内，所有建筑的基底面积(即 建筑物首层所占用的土地面积) 总和与该范围总用地面积的比 率， 一般以百分比(%) 表示。工业(仓储) 项目采取下限控 制；其他用地采取上限控制。

6.建筑檐口高度： 指建筑室外地坪至檐口顶部的距离。

7.乡村建设： 指在城镇开发边界以外详细规划未覆盖的乡 村地区进行的各种建设活动。乡村建设主要包括农房(含聚居 点) 、乡村产业、公共服务、基础设施等项目。乡村建设旨在 改善和提高乡村基础设施、经济、社会和文化等多方面的水平。

8.  “203”规模： 2020 年度变更调查村庄用地“203”规模 扣除已划入城镇开发边界的部分。

9.要求严格成都不同的用词说明如下：

( 1 )表示严格， 非这样做不可的用词

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

(2)表示严格， 在正常情况下均应这样做的用词 正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

(3) 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的 用词

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

附 图

01 旺苍县耕地和永久基本农田保护红线图

02 旺苍县生态保护红线图

03 旺苍县历史文化保护图

04 旺苍县综合交通体系图

05 旺苍县乡村风貌分区规划图