利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目

环境影响报告书简本

建设单位：财政部国家农业综合开发办公室

编制单位：中国农业大学

证书等级：甲级

证书编号：国环评证甲字第1004号

中 国 农 业 大 学

2017年7月

目 录

第一章  总论	4

1.1项目概述	4

1.1.1 项目的名称	4

1.1.2 项目执行时间	4

1.1.3 项目背景	5

1.1.4项目开发意义	6

1.1.5项目区选择条件	6

1.1.6项目建设内容	7

1.2编制依据	7

1.2.1 环境保护法律、法规等文件	7

1.2.2 地方法律、法规等其它文件	9

1.2.3 环境影响评价技术导则、规范	10

1.2.4 项目技术和工作文件	10

1.3 评价重点和评价因子	11

1.4评价标准	11

1.4.1环境质量标准	11

1.4.2污染物排放标准	13

1.5评价级别及评价范围	14

1.6环境保护目标	14

第二章  项目概况	17

2.1项目区域分布	17

2.2 项目建设内容与投资	18

2.2.1 建设内容	18

2.2.2 项目总投资	20

第三章  建设项目工程分析	21

3.1项目选址合理性分析	21

3.2环境影响分析	21

3.2.1水土保持工程	21

3.2.2面源污染防治工程	22

3.2.3河湖和湿地生态保护修复工程	22

3.2.4绿色循环农业工程	22

第四章  环境现状调查与评价	25

4.1项目所在省自然环境	25

4.1.1地理位置	25

4.1.2地形地貌	26

4.1.3气候	27

4.1.4河流水系	29

4.1.5水资源	30

4.1.6土地利用现状	33

4.1.7水土流失现状	34

4.2项目区环境质量状况	36

4.2.1地表水环境质	36

4.2.2地下水水质状况	36

4.2.3环境空气质量	37

4.3生态功能区划	37

4.3.1区划依据	37

4.3.2项目省生态功能区划	38

4.3.3项目省重要生态功能区	39

第五章 环境影响预测与评价	41

5.1水资源影响分析	41

5.2农业面源污染对水环境影响分析	41

5.3河道（沟渠）清淤疏浚工程环境影响分析	42

5.4血吸虫病传播影响分析	43

5.5生态环境影响分析	45

5.5.1生态景观影响分析	45

5.5.2植被影响分析	45

5.5.3动物影响分析	45

5.5.4水土流失影响分析	46

5.6泵站环境影响分析	47

5.7施工期环境影响分析	47

第六章  环境保护措施及其可行性论证	49

6.1面源污染减缓措施	49

6.1.1肥料污染减缓措施	49

6.1.2农药污染减缓措施	50

6.2血吸虫病传播控制措施	51

6.3施工期污染防治措施	52

第七章  环境影响经济损益分析	53

7.1项目投资	53

7.1.1项目总投资	53

7.1.2环保投资	54

7.2经济效益分析	54

7.3社会效益分析	54

7.4环境效益分析	56

第八章  环境管理与监测计划	58

8.1环境管理	58

8.1.1环境管理机构及监督计划	58

8.1.2管理机构职责	59

8.1.3项目环境管理计划	60

8.2环境监测	60

8.2.1监测机构	61

8.2.2监测项目	61

8.2.3监测计划	62

第九章  结论	63

9.1项目概况	63

9.2项目环境影响及保护措施	64

9.3项目环评综合结论	65

# 第一章  总论

农业既是社会稳定与国民经济发展的基础，同时又是生态系统的重要组成部分，在长江中上游生态脆弱区发展农业，必须以保护生态、构建长江绿色生态廊道为目标。

利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目是由财政部国家农业综合开发办公室（国家农发办）组织推进的大型利用外资农业综合开发项目。本项目拟申请亚洲开发银行贷款（以下简称亚行贷款）3亿美元，在湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等6省（市）实施农业综合开发长江生态廊道项目，贯彻党中央、国务院的战略部署，借鉴国外现代农业发展经验，推进我国现代农业建设，推动长江流域农业绿色循环低碳发展。

为了进一步完善项目实施过程中关于环境保护方面的内容，按照科学发展观和可持续发展的要求，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等要求，项目实施前开展环境影响评价，作为项目建设单位合理开发，及环保主管部门加强环境管理的科学依据。受国家农业综合开发办公室委托，中国农业大学承担编制《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目》环境影响报告书的任务。

本项目重点实施五大工程：一是水土保持工程；二是面源污染防治工程；三是河湖和湿地生态保护修复工程；四是绿色循环农业工程；五是机构能力提升工程。其中，机构能力提升工程主要是进行农民技术培训、建立农民合作组织和购置办公设备等，因此，本次评价主要对其他四项建设内容进行评价。

## 1.1项目概述

### 1.1.1 项目的名称

利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目

### 1.1.2 项目执行时间

项目总建设期为2018-2023年，共5个年度，项目分年度进行初步设计和建设管理。2018年度主要任务为完成机构设置及能力建设等相关内容，并开展部分建设项目的设计及招标采购工作；2019-2022年度，重点开展土建工程招标、设计、建设工作，并根据实际情况合理安排机构能力建设相关内容；2023年度完成项目收尾及验收准备。

### 1.1.3 项目背景

长江是中国第一大河、全球第三大河，长江流域是世界上人口和城镇数量最多、产业体系最为完整的流域。长江经济带涉及的人口和产值均超过全国的40%，是我国经济重心所在。党的十八大以来，关于长江经济带的建设与发展已上升为国家战略。

2014年9月，国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》（国发〔2014〕39号），将长江经济带定位于“建成生态文明建设的先行示范带”，正式启动了长江经济带发展的战略，其中绿色生态走廊成为一项重点任务，提出：“加强长江全流域生态环境监管和综合治理，保护和改善流域生态服务功能，保护和利用好长江流域宝贵农业资源，对推动流域绿色循环低碳发展，引领全国生态文明建设，全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要现实意义和深远战略意义”。依托长江黄金水道，建设长江经济带是新时期三大国家发展战略之一，有效保护生态环境既是支撑长江经济带成为体现国家综合经济实力、具有全球影响力内河经济带的必然需求，也是国家维护区域生态安全和提升生态文明建设水平的总体要求。

2016年1月26日召开的中央财经领导小组第12次会议强调，推动长江经济带发展，理念要先进，坚持生态优先、绿色发展，把生态环境保护摆上优先地位。习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上指出长江拥有独特的生态系统，是我国重要的生态宝库。当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。要把实施重大生态修复工程作为推动长江经济带发展项目的优先选项，实施好长江防护林体系建设、水土流失及岩溶地区石漠化治理、退耕还林还草、水土保持、河湖和湿地生态保护修复等工程，增强水源涵养、水土保持等生态功能。推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路，使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益和社会效益，使母亲河永葆生机活力。

为此，财政部党组经过认真研究，决定申请亚洲开发银行贷款（以下简称“亚行贷款”）3亿美元，在湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等6省（市）实施农业综合开发长江生态廊道项目，贯彻党中央、国务院有战略部署，借鉴国外现代农业发展经验，推进我国现代农业建设，推动长江流域农业绿色循环低碳发展。

从2016年开始国家农业综合开发办公室首先组织6个项目省、市逐级编制了项目可行性研究报告，并在此基础上，委托北京中咨海外咨询有限公司汇总编制了《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目可行性研究报告》，2017年6月，国家农业综合开发办公室组织完成了《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目可行性研究报告》初稿。

### 1.1.4项目开发意义

本项目建设目标是：提高项目区水源涵养和水土保持能力，有效控制和减轻水土流失与农业面源污染；改善农业生产基础条件，提高土地综合生产能力、生态承载能力和农业与农村经济可持续发展能力；提高各级组织机构能力（含农村农民组织），促进农业生产转型和农业增效与农民增收，助推精准扶贫。最终实现区域生态更加完善、河流水质更加健康、经济发展更加绿色、流域景观更加优美、人民生活更加幸福。

项目开发具有如下重大意义：

1、是落实长江经济带发展战略的需要；

2、是解决主要生态问题促进长江生态修复的需要；

3、是促进现代农业可持续发展的需要；

4、是借鉴先进经验，提高农业综合开发能力的需要。

### 1.1.5项目区选择条件

1、位于长江及其支流，对长江生态环境具有较大影响。首先选择位于长江及其支流，水土流失、面源污染、河湖湿地退化等生态环境问题较为突出的区域。

2、项目建设尽量集中连片。项目建设应选择相对集中连片的项目区，农业发展有一定基础，但基础设施有待完善；技术服务推广体系比较健全，但有待加强。

3、项目建设带动示范作用良好。项目区域的选择要能够通过项目实施，完善基础设施建设和综合运用农业措施，可以产生较大的投资效益和影响力，具有较好的示范作用。

4、项目建设符合各级规划。项目建设符合国家、省和县级土地利用总体规划和部门发展规划，与国家、省、地方发展规划高度一致。同一片区的项目县存在的生态问题基本一致，生产力发展方向和生态治理措施布局方案基本一致。

5、能够保持项目建设可持续发展。项目县通过基础设施改造完善和采取综合的农艺措施，减少温室气体排放，适应与减缓气候变化，增产增效，实现农业的可持续发展。

6、政府重视程度高。项目县党政领导高度重视，支持农发工作，地方配套有保障。市、县农业综合开发机构健全，人员专业配备合理，有一定的项目管理经验，能够保持项目管理人员相对稳定。

### 1.1.6项目建设内容

本项目重点实施五大工程：一是水土保持工程；二是面源污染防治工程；三是河湖和湿地生态保护修复工程；四是绿色循环农业工程；五是机构能力提升工程。

项目总投资316708万元，其中亚行贷款资金203689万元，占总投资的64.3%；地方配套资金86069万元，占总投资的27.2%；自筹资金26950万元，占总投资的8.5%。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 环境保护法律、法规等文件

法律

《中华人民共和国环境保护法》(2015-1-1)

《中华人民共和国环境影响评价法》(2016-9-1)

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997-3-1)

《中华人民共和国水污染防治法》(2008-6-1)

《中华人民共和国大气污染防治法》(2016-1-1)

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2005-4-1，2016年修订)

《中华人民共和国循环经济促进法》(2009-1-1)

《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012-7-1)

《中华人民共和国水土保持法》(2011-3-1)

《中华人民共和国森林法》(1998-4-29，2009年修订)

《中华人民共和国土地管理法》(2004-8-28)

《中华人民共和国水法》(2016-9-1)

《中华人民共和国野生动物保护法》（2017-1-1）

《中华人民共和国自然保护区条例》（2011-1-1）

法规

《关于加强国际金融组织贷款建设项目环境影响评价管理工作的通知》(国家环保局、国家计委、财政部、中国人民银行，1993-6-21)

《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（1993-10-5，2013年修订）

《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000-3-20）

《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保局，2006-3-18）

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部，2015-6-1）

《风景名胜区管理暂行条例实施办法》（1987-6-10）

《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993-8-1，2001年修订）

《基本农田保护条例》(1999-1-1)

《全国生态保护“十三五”规划纲要》（国家环保部，2016-10-28）

《国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划》（国家环保部，2017-2-23）

《水产资源繁殖保护条例》（1979-2-10）

《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2010-12-30）

《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号，2013-11-4）；

《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号，2015-12-11）

国家近年来对长江流域发展的指导方针和相关文件

《长江经济带发展规划纲要》（国家发展改革委，2016年9月）

《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》（国发〔2014〕39号）

《长江流域综合规划(2012～2030年)》（水利部，2012年12月）

《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）

《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部85号令，2016年10月）

《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法》（财政部[2013]13号）

### 1.2.2 地方法律、法规等其它文件

湖北省

《湖北省实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》（1994-10-12）

《湖北省大气污染防治条例》(1997-12-3)

《湖北省环境保护条例》(1997-12-3)

《湖北省地表水环境功能区类别》（2000-1-25）

《湖北省实施<中华人民共和国水污染防治法>办法》（2000-12-1）

《湖北省森林和野生动物类型自然保护区管理办法》（2003-8-1）

《湖北省植物保护条例》（2009-8-1）

《湖北省湖泊保护条例》（2012-10-1）

《湖北省水污染防治条例》（2014-1-22）

《湖北省土壤污染防治条例》（2016-2-1）

《湖北省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（2016-2-1）

湖南省

《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005，2005-7-1）

《湖南省湘江保护条例》（2013-4-1）

《湖南省环境保护条例》（2013-5-27）

《湖南省大气污染防治条例》（2017-6-1）

重庆市

《重庆市水功能区划（2010年版）》（2011-11-15）

《重庆市环境保护条例》（2013-7-23）

《重庆市大气污染防治条例》（2017-6-1）

《重庆市环境保护条例》（2017-6-1）

四川省

《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>》实施办法》（2002-9-1）

《四川省环境保护条例》（2004-9-24 ）

《四川省自然保护区管理条例》（2009-3-27）

《四川省水功能区划》（2010-3）

《四川省饮用水水源保护管理条例》（2012-1-1）

《四川省固体废物污染环境防治条例》（2013-9-25）

贵州省

《贵州省环境保护条例》（2009-3-26）

《贵州省赤水河流域保护条例》（2011-10-1）

《贵州省水功能区划》（2015-2-10）

《贵州省大气污染防治条例》（2016-9-1）

云南省

《云南省风景名胜区管理条例》（1996-5-27）

《云南省自然保护区管理条例》（1997-12-3）

《云南省水功能区划》（2004-3）

《云南省环境保护条例》（2004-6-29）

《云南省湿地保护工程规划》（2008）

《云南省水文条例》（2010-6-1）

### 1.2.3 环境影响评价技术导则、规范

环境影响评价技术导则

亚洲开发银行——环境影响评价导则（2003）

《环境影响评价技术导则》（地面水环境），HJ/T 2.3-93

《环境影响评价技术导则》（大气环境），HJ2.2－2008

《环境影响评价技术导则》（声环境），HJ2.4－2009

《环境影响评价技术导则》（生态影响），HJ19-2011

《环境影响评价技术导则》（地下水环境），HJ 610-2016

《环境影响评价技术导则》（总纲），HJ2.1－2016

《开发区区域环境影响评价技术导则》(HJ/T131－2003)

《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588－2010）

### 1.2.4 项目技术和工作文件

利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目可行性研究报告；

财政部国家农业综合开发办公室委托中国农业大学编制《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目环境影响报告书》的委托函；

各省环保厅“关于利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目”环境影响评价标准的批复；

相关部门意见。

## 1.3 评价重点和评价因子

评价重点：根据本项目内容，评价重点确定为分析选址合理性、水资源平衡分析、农药化肥对水环境的影响分析、河道清淤疏浚工程产生的恶臭、底泥等对环境的影响分析、血吸虫疫区项目建设灌溉渠道、河道疏浚和生态护坡护岸可能造成血吸虫病传播的影响。

表1-1  主要评价因子一览表

| 工程阶段 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 水环境 | 水资源平衡，氮、磷、农药（农灌径流） |
|  | 固体废物 | 化肥包装、废弃农膜、废农药包装 |
|  | 生态 | 动植物、生态景观 |
|  | 声环境 | 泵站噪声 |
|  | 环境风险 | 血吸虫病传播 |
| 施工期 | 生态环境 | 水土流失侵蚀因子、动植物、生态景观 |
|  | 废气 | 扬尘、恶臭 |
|  | 噪声 | 噪声 |
|  | 固体废物 | 疏浚土方、底泥 |

## 1.4评价标准

### 1.4.1环境质量标准

1、声环境质量标准

项目区位于农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

表1-2  声环境质量标准       单位:dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

2、地表水水质标准

项目区附近地表水体环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的II类、III类、IV类，见表1-3。

表 1-3  地表水环境质量标准基本项目标准限值   单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | Ⅱ | Ⅲ | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 6~9 |  |  |
| 2 | 化学需氧量(COD) ≤ | 15 | 20 | 30 |
| 3 | 五日生化需氧量(BOD5) ≤ | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 4 | 6 | 10 |
| 4 | 氨氮(NH3-N) ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 总磷(以P计) ≤ | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.3 (湖、库0.1) |
| 6 | 总氮(湖、库以N计) ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |

3、地下水水质标准

项目地下水执行国家《地下水质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类标准，见表1-4。

表1-4  地下水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）

| pH | 硫酸盐 | 氯化物 | 氨氮 | 亚硝酸盐氮 | 硝酸盐氮 | 总硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5～8.5 | ≤250 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤20 | ≤450 |

注：Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

4、环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，见表1-5。

表1-5  环境空气质量标准   单位：mg/m3

| 污染物名称 | 浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 二级标准 |
| 总悬浮颗粒物 | 年平均 日平均 | 0.20 0.30 |
| 二氧化硫 | 年平均 日平均 小时平均 | 0.06 0.15 0.50 |
| 一氧化碳 | 日平均 小时平均 | 4.00 10.00 |
| 二氧化氮 | 年平均 日平均 小时平均 | 0.08 0.12 0.24 |

### 1.4.2污染物排放标准

1、废气排放标准

项目湖北、湖南、四川、贵州、云南五省区施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；重庆市施工期扬尘执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织排放监控点浓度限值。清淤底泥恶臭中NH3、H2S、臭气浓度的排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

表1-6   施工期污染物排放限值   单位：mg/m3

| 污染物 | 其他颗粒物 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 1.0 | 1.5 | 0.06 | 20 |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |  |  |

2、噪声排放标准

（1）施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。

表1-7 建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运行期

项目运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

表1-8  声环境质量标准       单位:dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

3、固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

## 1.5评价级别及评价范围

根据项目工程特点和地区环境特征，依据《环境影响评价技术导则》（地面水环境，HJ/T 2.3-93、）《环境影响评价技术导则》（大气环境，HJ2.2－2008）、《环境影响评价技术导则》（声环境，HJ2.4－2009）、《环境影响评价技术导则》（生态影响，HJ19-2011）、《环境影响评价技术导则》（地下水环境，HJ 610-2016）中评价级别判定方法，确定各环境要素的评价级别及范围，见表1-9。

表1-9  各环境要素的评价级别

| 评价内容 | 工作等级 | 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 环境影响分析 | 项目建设内容为水土保持林和生态经果林建设、河道清淤疏浚、农田小型水利设施建设等内容，运行期无废水排放，依据HJ/T2.3-93，地表水环境评价等级为环境影响分析。 |
| 生态环境 | 二级 | 项目区现状全部为农田、林地、荒地，建设后为农田、林地，项目区不含特殊生态敏感区和重要生态敏感区。 工程占地面积＞20km2，分布于6个省47个县（市、区），依据HJ/T19-2011，生态环境评价等级为二级。 |
| 环境空气 | 三级 | 项目对大气的环境影响主要在施工期，依据HJ2.2－2008，环境空气评价等级为三级。 |
| 环境噪声 | 二级 | 项目位于农村地区，为1类噪声功能区。项目建设内容为水土保持林和生态经果林建设、河道清淤疏浚、农田小型水利设施建设等内容，项目声环境影响主要在施工期，运行期噪声源为泵站，根据调查泵站周边200m范围内无敏感点，依据HJ2.4-2009，声环境评价等级为二级。 |
| 地下水环境 | IV类 | 项目灌区不使用再生水，不建设原料林基地。 |

根据导则要求和本项目的环境影响特点，评价范围拟定见表1-10。

表1-10  环境影响评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 二级 | 工程周边200m范围。 |
| 2 | 地表水环境 | 环境影响分析 | 项目清淤疏浚、生态护岸、取水、退水涉及的主要地表水体。 |
| 3 | 大气环境 | 三级 | 工程周边200m范围 |
| 4 | 声环境 | 二级 |  |

## 1.6环境保护目标

根据项目特点，本项目所在县（市、区）的自然保护区、水产种质资源保护区、饮用水源保护区等见表1-11。

表1-11  项目县环境敏感目标

| 省份 | 项目县（市、区） | 环境敏感目标 | 保护内容 | 是否在保护区范围内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北省 | 石首市 | --- | --- | --- |
|  | 公安县 | 牛浪湖鳜国家级水产种质资源保护区 | 鳜鱼 | 否 |
|  | 洪湖市 | 长江洪湖新螺段白鳍豚国家级自然保护区 | 白鳍豚 | 否 |
|  | 松滋市 | --- | --- | --- |
|  | 当阳市 | --- | --- | --- |
|  | 宜都市 | 长江宜昌中华鲟保护区省级自然保护区 | 中华鲟 | 否 |
|  | 枝江市 | --- | --- | --- |
|  | 赤壁市 | 长江洪湖新螺段白鳍豚国家级自然保护区 | 白鳍豚 | 否 |
| 湖南省 | 南县 | --- | --- | --- |
|  | 澧县 | --- | --- | --- |
|  | 桃源县 | --- | --- | --- |
|  | 平江县 | 黄金洞水库饮用水源保护区 | 地表水 | 在保护区范围内建设水源涵养林 |
|  | 洞口县 | --- | --- | --- |
|  | 衡南县 | 衡阳国家级水产种质资源保护区 | 四大家鱼（青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼） | 否 |
|  | 双峰县 | --- | --- | --- |
|  | 冷水滩区 | --- | --- | --- |
| 四川省 | 昭化区 | --- | --- | --- |
|  | 旺苍县 | --- | --- | --- |
|  | 剑阁县 | 西河剑阁段特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 特有鱼类 | 否 |
|  | 营山县 | 消水河国家级水产种质资源保护区 | 中华鳖、乌龟 | 否 |
|  | 南部县 | --- | --- | --- |
|  | 盐亭县 | 梓江国家级水产种质资源保护区 | 鳜、黄颡鱼、中华倒刺鲃 | 否 |
|  | 安州区 | --- | --- | --- |
| 重庆市 | 万州区 | --- | --- | --- |
|  | 涪陵区 | --- | --- | --- |
|  | 江津区 | 笋溪河饮用水源保护区 | 地表水 | 否 |
|  | 开州区 | 南河饮用水源保护区 | 地表水 | 否 |
|  | 武隆区 | 乌江饮用水源保护区 | 地表水 | 否 |
|  | 忠县 | --- | --- | --- |
|  | 巫山县 | 江南市级自然保护区 | 森林生态系统及野生动植物 | 否 |
|  | 巫溪县 | --- | --- | --- |
| 贵州省 | 玉屏县 | --- | --- | --- |
|  | 江口县 | --- | --- | --- |
|  | 松桃县 | --- | --- | --- |
|  | 碧江区 | 锦江河国家级水产种质资源保护区 | 鳜类 | 否 |
|  |  | --- | --- | --- |
|  | 德江县 | --- | --- | --- |
|  | 印江县 | --- | --- | --- |
|  | 沿河县 | --- | --- | --- |
|  | 思南县 | --- | --- | --- |
| 云南省 | 宣威市 | --- | --- | --- |
|  | 会泽县 | --- | --- | --- |
|  | 昭阳区 | --- | --- | --- |
|  | 巧家县 | --- | --- | --- |
|  | 永善县 | --- | --- | --- |
|  | 盐津县 | 白水江特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 特有鱼类 | 否 |
|  | 威信县 | 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区（云南段） | 珍稀特有鱼类及其生境 | 否 |
|  | 彝良县 | 白水江特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 特有鱼类 | 否 |

# 第二章  项目概况

## 2.1项目区域分布

利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目位于长江流域，共涉及湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南6省（市）的47个县、市、区，具体分布表2-1。项目区选择的主要原则如下：

- 位于长江及其支流，对长江生态环境具有较大影响。首先选择位于长江及其支流，水土流失、面源污染、河湖湿地退化等生态环境问题较为突出的区域。

- 项目建设尽量集中连片。项目建设应选择相对集中连片的项目区，农业发展有一定基础，但基础设施有待完善；技术服务推广体系比较健全，但有待加强。

- 项目建设带动示范作用良好。项目区域的选择要能够通过项目实施，完善基础设施建设和综合运用农业措施，可以产生较大的投资效益和影响力，具有较好的示范作用。

- 项目建设符合各级规划。项目建设符合国家、省和县级土地利用总体规划和部门发展规划，与国家、省、地方发展规划高度一致。同一片区的项目县存在的生态问题基本一致，生产力发展方向和生态治理措施布局方案基本一致。

- 能够保持项目建设可持续发展。项目县通过基础设施改造完善和采取综合的农艺措施，减少温室气体排放，适应与减缓气候变化，增产增效，实现农业的可持续发展。

- 政府重视程度高。项目县党政领导高度重视，支持农发工作，地方配套有保障。市、县农业综合开发机构健全，人员专业配备合理，有一定的项目管理经验，能够保持项目管理人员相对稳定。

表2-1  项目省、市、县分布表

| 省（市） | 地（市） | 个数 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖北 | 荆州市 | 4 | 石首市、公安县、洪湖市、松滋市 |
|  | 宜昌市 | 3 | 当阳市、宜都市、枝江市 |
|  | 咸宁市 | 1 | 赤壁市 |
| 湖南 | 益阳市 | 1 | 南县 |
|  | 常德市 | 2 | 澧县、桃源县 |
|  | 岳阳市 | 1 | 平江县 |
|  | 邵阳市 | 1 | 洞口县 |
|  | 衡阳市 | 1 | 衡南县 |
|  | 娄底市 | 1 | 双峰县 |
|  | 永州市 | 1 | 冷水滩区 |
| 重庆 |  | 1 | 万州区 |
|  |  | 1 | 涪陵区 |
|  |  | 1 | 江津区 |
|  |  | 1 | 开州区 |
|  |  | 1 | 武隆区 |
|  |  | 1 | 忠县 |
|  |  | 1 | 巫山县 |
|  |  | 1 | 巫溪县 |
| 四川 | 广元市 | 3 | 昭化区、旺苍县、剑阁县 |
|  | 南充市 | 2 | 营山县、南部县 |
|  | 绵阳市 | 2 | 盐亭县、安州区 |
| 贵州 | 铜仁市 | 8 | 玉屏县、江口县、松桃县、碧江区、德江县、印江县、沿河县、思南县 |
| 云南 | 曲靖市 | 2 | 宣威市、会泽县 |
|  | 昭通市 | 6 | 昭阳区、巧家县、永善县、盐津县、威信县、彝良县 |
| 合计 |  | 47 | ----- |

## 2.2 项目建设内容与投资

### 2.2.1 建设内容

本项目重点实施五大工程：一是水土保持工程；二是面源污染防治工程；三是河湖和湿地生态保护修复工程；四是绿色循环农业工程；五是机构能力提升工程。具体内容及规模如下：

（1）水土保持工程

本项目水土保持工程在六省市均有布局，建设坡改梯工程0.31万公顷（4.6万亩），生态林工程1.16万公顷（17.4万亩），生态经济经果林2.16万公顷（32.5万亩），灌排渠道1035.5千米，低压防渗管952.6千米，截水沟320.6千米，桥、涵、闸等渠系建筑物724座，沉沙池5708座，拦沙堰94座，山塘、蓄水池、泵站等水源工程3358座，田间路、生产路等1518.4千米，生态植草护坡298.4公顷（0.45万亩），保护性耕作2124.73公顷（3.2万亩），土地深松533.33公顷（0.8万亩），工程标志牌建设2485座。

（2）面源污染防治工程

本项目面源污染防治工程涉及除重庆市以外的五个省份，建设小型人工生态湿地20.28公顷（304.3亩），污染物排放预警监测站点43处，U型生态截污沟2千米，科学施用农药、化肥（测土配方施肥）6021.33公顷（90320亩），小流域综合效益监测点7处。

（3）河湖和湿地生态保护修复工程

本项目河湖和湿地生态保护修复工程建设涉及除重庆市、云南省以外的四个省市，实施灌渠及河道疏浚762.5千米，河堤生态护岸护坡工程200.6千米，湖泊围堤加培9.8千米。

（4）绿色循环农业工程

本项目绿色循环农业工程在六省市均有布局，实施节水农业灌溉5994公顷（8.9万亩），有机肥加工厂4座，生态养殖示范点（含水产养殖）5处，安装太阳能杀虫灯23134盏，生物农药推广5628公顷（84421亩），秸秆还田、种绿肥5628公顷（84420亩），生态种植示范点181处，水域杂草打捞切碎机1套，化肥减施1333公顷（20000亩），平衡施肥3070公顷（46049亩），农业机械购置185台，地膜回收430公顷（6450亩），田间排数渠道3千米，大型旋耕机5台，大型喷雾器12台，秸秆沤制发酵池30座，设施农业（温室大棚）400座，农业废弃物回收池303座。

（5）机构能力提升工程

本项目绿色机构能力建设在六省市均有布局，实施国外培训2741人次，国内培训12475人次，村民技术培训139630人次，设备采购4889台/套/件，课题研究14项，农民种植业合作社FC48个，技术援助253人月，信息传播813千元，新技术推广11项，构建专业合作社19个，开展技术咨询援助240人次，信息系统1套，工程宣传手册62500册。

### 2.2.2 项目总投资

项目总投资316708万元，其中工程费用263653万元，占总投资的83.3%；其他费用35334万元，占总投资的11.1%；预备费16500万元，占总投资的5.2%；建设期利息1222万元，占总投资的0.4%。从各省市看，各省市投资总额差不多，投资最大的是湖南省57620万元，最少的是重庆市50761万元，湖北省、四川省、贵州省和云南省投资分别为52959万元、51000万元、51699万元和52669万元。

# 第三章  建设项目工程分析

## 3.1项目选址合理性分析

项目选址避开自然保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区等生态红线。平江县拟在黄金洞水库饮用饮用水源保护区范围内建设水源涵养林。工程与饮用水源保护区相关法律法规的符合性见表3-1。

表3-1  平江县水源涵养林与《中华人民共和国水污染防治法》符合性

| 保护区 | 管理要求 | 工程与保护区的位置关系 | 与水污染防治法的符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目 | --- | --- |
| 二级保护区 | 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； | 项目拟在二级保护区范围内建设水源涵养林 | 水源涵养林可以调节、改善、水源流量和水质。项目建设符合水污染防治法管理要求。已取得平江县环保局的意见，同意项目的建设。 |
| 准保护区内 | 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 | --- | ---- |

## 3.2环境影响分析

项目主要建设内容包括水土保持工程、面源污染防治工程、河湖和湿地生态保护修复工程、绿色循环农业工程、机构能力提升工程五个方面。其中机构能力提升工程主要是人员进行培训等，不会对环境造成影响。

### 3.2.1水土保持工程

项目水土保持工程主要内容为：建设坡改梯工程0.31万公顷（4.6万亩），生态林工程1.16万公顷（17.4万亩），生态经济经果林2.16万公顷（32.5万亩），灌排渠道1035.5千米，低压防渗管952.6千米，截水沟320.6千米，桥、涵、闸等渠系建筑物724座，沉沙池5708座，拦沙堰94座，山塘、蓄水池、泵站等水源工程3358座，田间路、生产路等1518.4千米，生态植草护坡298.4公顷（0.45万亩），保护性耕作2124.73公顷（3.2万亩），土地深松533.33公顷（0.8万亩），工程标志牌建设2485座。

水土保持工程施工期环境影响主要是施工扬尘、噪声对周边环境产生的影响，以及坡改梯、耕地改造成经果林过程中可能产生水土流失影响；运营期的影响主要是生态经果林灌溉对水资源影响，农业面源污染对水环境的影响，泵站运行过程中设备噪声对周边环境的影响，在血吸虫疫区修建灌溉渠道对血吸虫病传播的影响。

### 3.2.2面源污染防治工程

本项目面源污染防治工程涉及除重庆市以外的五个省份，建设小型人工生态湿地20.28公顷（304.3亩），污染物排放预警监测站点43处，U型生态截污沟2千米，科学施用农药、化肥（测土配方施肥）6021.33公顷（90320亩），小流域综合效益监测点7处。

面源污染防治工程施工期环境影响主要是施工扬尘、噪声对周边环境产生的影响。该工程中涉及到的农药、化肥90320亩是在经果林推广生物农药和测土配方施肥等，有利于减少农业面源污染对环境的影响。

### 3.2.3河湖和湿地生态保护修复工程

本项目河湖和湿地生态保护修复工程建设涉及除重庆市、云南省以外的四个省市，实施灌渠及河道疏浚762.5千米，河堤生态护岸护坡工程200.6千米，湖泊围堤加培9.8千米。

项目拦河坝工程均对现有拦河坝进行改造，现有拦河坝的坝体渗漏比较严重，项目拟对拦河坝进行防渗处理，不会改变现有河道的水文情势。河湖和湿地生态保护修复工程施工期环境影响主要是施工扬尘、噪声对周边环境产生的影响，河道清淤底泥产生的恶臭影响以及底泥处置产生的环境影响，河道疏浚、河堤生态护岸护坡、沙套湖围堤加培过程中产生的水土流失影响。

### 3.2.4绿色循环农业工程

本项目绿色循环农业工程在六省市均有布局，实施节水农业灌溉5994公顷（8.9万亩），有机肥加工厂4座，生态养殖示范点（含水产养殖）5处，安装太阳能杀虫灯23134盏，生物农药推广5628公顷（84421亩），秸秆还田、种绿肥5628公顷（84420亩），生态种植示范点181处，水域杂草打捞切碎机1套，化肥减施1333公顷（20000亩），平衡施肥3070公顷（46049亩），农业机械购置185台，地膜回收430公顷（6450亩），田间排数渠道3千米，大型旋耕机5台，大型喷雾器12台，秸秆沤制发酵池30座，设施农业（温室大棚）400座，农业废弃物回收池303座。

节水农业灌溉主要是安装水肥一体化设备，进行节水灌溉和科学施肥，可减少农业面源污染对环境的影响；有机肥加工厂主要是尾菜进行处理后还田，不进行土建工程，在蔬菜地边设置移动板房；生态养殖示范点均为稻虾养殖，将水稻田改造成稻虾养殖模式，可减少农药化肥的施用量，减少农业面源污染；生态种植示范点主要是建设温室大棚；其它工程主要是进行补贴和采购机械等。

综上所述，绿色循环农业工程施工期环境影响主要是安装水肥一体化设备、生态养殖点、生态种植点建设过程中施工扬尘、噪声对周边环境产生的影响；运行期影响主要是有机肥加工厂、水肥一体化设备噪声对环境的影响。

项目主要环境影响见表3-2。

表3-2 项目环境影响分析

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 | 主要环境影响及问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水土保持工程 |  |  |
| 1 | 坡改梯工程 | 将坡地改造成土坎梯田或石坎梯田 | 施工期扬尘、噪声、水土流失影响。 |
| 2 | 生态林工程 | 种植水土保持林和水源涵养林 | 施工扬尘、噪声的影响 |
| 3 | 生态经济经果林 | 种植核桃、柑橘等，包括改造和新建，改造主要是品种改良、密度改良、提质增效等；新建主要是把耕地、荒草地等改造成经果林。项目提供树苗以及5年的管护。 | 耕地改造经果林施工过程中扬尘、噪声、水土流失影响；运行期农业面源污染对水环境的影响。 |
| 4 | 灌排渠道 | 主要建设斗渠以下的渠道 | 1、施工扬尘和噪声的影响； 2、在血吸虫疫区，可能对血吸虫病传播的影响。 |
| 5 | 低压防渗管、截水沟、桥、涵、闸等渠系建筑物、沉沙池、拦沙堰、山塘、蓄水池、田间路、生产路 | 谷坊和拦沙坝用于在沟道中以拦蓄山洪及泥石流中固体物质为主要目的拦挡建筑物。 | 施工扬尘和噪声的影响。 |
| 6 | 泵站 | 用于取水灌溉，建设位置包括蓄水池、河道、水库。 | 施工扬尘和噪声的影响；运行过程中设备噪声。 |
| （二） | 面源污染防治工程 |  |  |
| 1 | 小型人工生态湿地 | --- | 施工扬尘和噪声 |
| （三） | 河湖和湿地生态保护修复工程 |  |  |
| 1 | 河道清淤疏浚 | 大部分河道、沟渠由于雨水冲刷，河床已坍塌，项目对河道进行整理；澧县涉及30米河道底泥清淤。 | 施工期扬尘和噪声的影响；清淤底泥恶臭对环境的影响；底泥处置方式对环境的影响以及对血吸虫病传播的影响；河道疏浚对水生生物的影响。 |
| 2 | 河堤生态护岸护坡工程 | 洪水期，岸上农田被洪水淹没，部分农田已经废弃造成农民损失。工程对河堤进行植草护坡，可以保护农田。 | 施工扬尘和噪声的影响；在血吸虫病疫区对血吸虫病传播的影响。 |
| 3 | 沙套湖围堤加培 | 对沙套湖围堤进行加高、加厚，洪水期，避免沙套湖洪水淹没农田。 | 施工扬尘和噪声的影响 |
| （四） | 绿色循环农业工程 |  |  |
| 1 | 节水农业灌溉 | 进行水肥一体化，采取滴管等节水措施 | 施工期扬尘和噪声的影响；水肥一体化设备运行设备噪声对环境的影响。 |
| 2 | 有机肥加工厂 | 对尾菜处理后进行还田 | 运行期设备噪声对环境影响。 |
| 3 | 生态养殖示范点（含水产养殖） | 稻虾轮作养殖 | 水稻田改造成稻虾养殖过程中施工噪声的影响。 |
| 4 | 安装太阳能杀虫灯、生物农药推广 | 购置杀虫灯灯、进行生物农药补贴 | 有利于减少农业面源污染 |
| 5 | 秸秆还田 | 四川省进行秸秆还田补贴省，其它省采购秸秆粉碎机 | 有利于减少农业面源污染 |
| 6 | 种绿肥 | 林下种质绿肥 | 有利于减少农业面源污染 |
| 7 | 生态种植示范点 | 建设温室大棚 | 施工扬尘和噪声，农业面源污染对水环境的影响。 |
| 8 | 化肥减施、平衡施肥 | 在经果林和农田推广测土平衡施肥措施 | 有利于减少农业面源污染 |

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1项目所在省自然环境

### 4.1.1地理位置

湖北省位于中国中部、长江中游，在东经108°21′至116°07′，北纬29°05′至33°20′之间，东连安徽，南邻江西、湖南，西连重庆，西北与陕西为邻，北接河南。全省东西长740.6km，南北宽470.2km，面积18.59万km2，占全国总面积的1.94%左右。

湖南省位于中国中部、长江中游，在东经112°25′-113°03′，北纬27°20′-28°05′之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北与湖北相连.全省东西直线距离最宽667km，南北直线距离最长774km，总面积21.18万km2，占全国国土面积的2.2%左右。

重庆市位于中国西南部，长江上游，在东经105°17'-110°11'，北纬28°10'-32°13'之间，东邻湖北、湖南，南靠贵州，西接四川，北连陕西。全省东西长470km，南北宽450km， 总面积8.24万km2，占全国陆地总面积的0.9%左右。

四川省位于中国西南地区、长江上游，在东经97°21′～108°31′，北纬26°03′～34°19′之间，北连陕西、甘肃、青海，南接云南、贵州，东邻重庆，西衔西藏。全省东西长1075km，南北宽921km，面积为48.41万km2，占全国总土地面积的5.1%左右。

贵州省位于中国西南地区东部，在东经103°36′-109°35′、北纬24°37′-29°13′之间，东毗湖南、南邻广西、西连云南、北接四川和重庆。全省东西长约595km，南北相距约509km，总面积为17.61万km2，占全国国土面积的1.8%左右。

云南省位于中国西南边陲，在东经97°31′-106°11′，北纬21°8′-29°15′之间，云南东部与贵州省、广西壮族自治区为邻，北部同四川省相连，西北隅紧倚西藏自治区，西部同缅甸接壤，南同老挝、越南毗连。全省东西最大横距864.9km，南北最大纵距900km，总面积38.32万km2，占全国陆地总面积的4.1%左右。

图4-1  项目所在省地理位置图

### 4.1.2地形地貌

湖北省正处于中国地势第二级阶梯向第三级阶梯过渡地带，湖北省地势呈三面高起、中间低平、向南敞开、北有缺口的不完整盆地。地貌类型多样，山地、丘陵、岗地和平原兼备。山地、丘陵和岗地、平原湖区各占湖北省总面积的56%、24%和20%。湖北省西、北、东三面被武陵山、巫山、大巴山、武当山、大别山、幕阜山等山地环绕，山前丘陵岗地广布，中南部为江汉平原，与湖南省洞庭湖平原连成一片，地势平坦，土壤肥沃。

湖南省地势属于云贵高原向江南丘陵和南岭山地向江汉平原的过渡地带。全省以山地和丘陵地貌为主，合占总面积的66.62%。全省可划分为六个地貌区：湘西北山原山地区、湘西山地区、湘南丘山区、湘东山丘区、湘中丘陵区、湘北平原区。

重庆市地处四川盆地东南边缘，北部和东南部分别靠大巴山、武陵山两座大山脉，西北部和中部以丘陵、低山为主。地形沿河流、山脉起伏,地势南北高、中间低,由南北向长江河谷倾斜，构成以山地、丘陵为主的地形状态。重庆地貌的总特征为：地势起伏大，层状地貌分明。北部、东部、东南部和南部地势高，大多为海拔1 500米以上的山地，最高处为大巴山的川鄂岭，海拔2796.8米，西部地势低。

四川省地貌东西差异大，地形复杂多样。地处中国大陆地势三大阶梯中的第一级和第二级，即处于第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡带,高差悬殊,西高东低的特点特别明显。西部为高原、山地,海拔多在4000米以上;东部为盆地、丘陵,海拔多在1000~3000米之间。全省可分为四川盆地、川西北高原和川西南山地三大部分。

贵州省是全国唯一没有平原支撑的省份，境内有乌蒙山、大娄山、苗岭山、武陵山四大山脉，山地和丘陵占全省面积的92.5%，喀斯特(出露)面积为10.9万平方公里，占全省国土总面积的61.9%，是喀斯特地学的天然百科全书。

云南省属山地高原地形，山地高原约占全省国土总面积的94%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界，分为东西两大地形区。全省地势呈现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，从北到南的每千米距离，海拔平均降低6米。北部是青藏高原南延部分，海拔一般在3000～4000米左右，南部为横断山脉，山地海拔不到3000米。

### 4.1.3气候

湖北省冬冷夏热，四季分明，春秋多变，夏冬长春秋短：湖北省年平均气温15～18℃，南部高于北部、东部高于西部。受季风影响，冬冷夏热。1月最冷，大部分地区平均气温3～6℃；7月最热，除高山地区外平均气温27～29℃；极端最高气温达40℃以上。四季分明，夏季最长，平均为121天；冬季次之，为116天；春秋季短，约64天左右。入春较早，平均3月21日入春，南北、东西差异大。降水充沛，梅雨明显，时空分布不均匀：湖北省年均年降水量1201mm，远高于全国平均降水量（632mm），由西北向东南递增。受季风气候影响，降水年际和年内间变化大。雨热同季，气候资源丰富多样：高温期与多雨期一致，雨热同季，气候资源丰富多样。

湖南省位于长江以南,纬度偏低,为大陆性特征明显的中亚热带季风湿润气候。在冬季，常受从西伯利亚和蒙古高原南下的干冷气团控制，比较干冷，在准静止锋面和气旋活动的影响下，可带来一定的雨雪冰霜天气。在夏季，则多为低纬度海洋暖湿气团所盘踞，气候高温多雨。春季，地面南北气流对峙，气旋及锋面活动频繁，雨水较多，天气多变。秋季是从夏入冬的过渡季节，副热带高压势力逐步南撤，偏北气流渐次控制全境，全省呈现出气层垂直结构十分稳定，而湿度又很小的秋高气爽天气。可以用四句话概括湖南的气候特征：气候温和，四季分明；热量充足，降水集中；春温多变，夏秋多旱；严寒期短，暑热期长。

重庆市位于北半球副热带内陆地区，其气候特征恰如几句俗谚：春早气温不稳定，夏长酷热多伏旱，秋凉绵绵阴雨天，冬暖少雪云雾多。重庆年平均气温为18℃。1月份气温最低，月平均气温为7℃，最低极限气温为零下3.8℃。7月至8月份气温最高，多在27℃～38℃之间，最高极限气温可达43.8℃。因此，重庆与武汉、南京并称长江流域三大“火炉”。

四川省气候总的特点是：区域表现差异显著，东部冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾、少日照、生长季长，西部则寒冷、冬长、基本无夏、日照充足、降水集中、干雨季分明；气候垂直变化大，气候类型多，有利于农、林、牧综合发展；气象灾害种类多，发生频率高，范围大，主要是干旱，暴雨、洪涝和低温等也经常发生。 由于受地理纬度和地貌的影响，气候的地带性和垂直方向变化十分明显，东部和西部的差异很大，高原山地气候和亚热带季风气候并存。根据水、热和光照条件的差异，大致可分为三大气候区：

（1）四川盆地中亚热带湿润气候区，即四川盆地及周围山地。该区全年温暖湿润，年均温16～18℃，日温≥10℃的持续期240～280天，积温达到4000～6000℃，气温日较差小，年较差大，冬暖夏热，无霜期230～340天。盆地云量多，晴天少，全年日照时间较短，仅为1000～1400小时，比同纬度的长江流域下游地区少600～800小时。雨量充沛，年降水量达1000～1200mm。

（2）川西南山地亚热带半湿润气候区。该区全年气温较高，年均温12～20℃，年较差小，日较差大，早寒午暖，四季不明显，但干湿季分明。降水量较少，全年有7个月为旱季，年降水量900～1200mm，90%集中在5～10月。云量少，晴天多，日照时间长，年日照多为2000～2600小时。其河谷地区受焚风影响形成典型的干热河谷气候，山地形成显著的立体气候。

（3）川西北高山高原高寒气候区。该区海拔高差大，气候立体变化明显，从河谷到山脊依次出现亚热带、暖温带、中温带、寒温带、亚寒带、寒带和永冻带。总体上以寒温带气候为主，河谷干暖，山地冷湿，冬寒夏凉，水热不足，年均温4～12℃，年降水量500～900mm。天气晴朗，日照充足，年日照1600～2600小时。

贵州省气候属亚热带湿润季风气候。大部分地区年均温14℃～16℃，最冷月（1月）均温一般不低于5℃，最热月（7月）均温一般在25℃以下。年降水量一般1100～1400mm。10℃以上活动积温约4000～5500℃。无霜期长达270天以上。因地形和纬度等因素的影响，致省内气候从东到西、从南到北、从低到高变化明显,形成了多种气候类型。但雨日多达160天，相对湿度常达80％，日照仅1200～1500小时，日照率不足25～30％，不利于喜光作物的生长。

云南省地处低纬度高原，主要受南孟加拉高压气流影响形成的高原季风气候，全省大部分地区冬暖夏凉，四季如春。全省气候类型丰富多样，有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和高原气候区共7个气候类型。云南气候有兼具低纬气候、季风气候、山原气候的特点。其主要表现为：

（1）气候的区域差异和垂直变化十分明显。

（2）年温差小，日温差大。夏季，最热天平均温度在19～22℃左右；冬季，最冷月平均温度在6～8℃以上。年温差一般为10～15℃。

（3）降水充沛，干湿分明，分布不均。全省大部分地区年降水量在1100mm，降水量最多是6～8三个月，约占全年降水量的60％。11月至次年4月的冬春季节为旱季，降水量只占全年的10～20％，甚至更少。

### 4.1.4河流水系

湖北省境内有大小河流1100多条,均属于长江水系。驰名于世的长江自西向东横穿巫山,形成了著名的长江三峡。长江在湖北境内流经16个县、市,省境流长1200km,主要支流有汉江、漳水、清江、陆水、举水、巴水、浠水等,发源于周围的山地,迂回曲折流入长江,构成向心状水系。

湖南省径流网稠密，主属长江水系。长度在5km以上的河流共5341条。大多汇入湘、资、沅、灃4水，从东、南、西三面汇入洞庭湖，而后经城陵矾注入长江。东面还有汨罗江、新墙河，北面有长江分流河道如洞庭湖，构成向心水系。

重庆市市境内河流纵横，均属长江流域，形成不对称的、向心的网状分布体系。流域面积大于50km2的河流374条，其中流域面积大于1000km2的河流36条，流域面积大于3000km2的河流18条。

四川省境内河流众多绝大多数属长江水系。长江流域在四川境内的面积为5507万km2占全省总面积的97.02%。另外黄河水系在四川境内的流域面积也有169万km2。 四川省水系区域可分为金沙江、岷江、嘉陵江、沱江、长江上游干流等区域。其中岷江区、金沙江区水流量最大。

贵州省河流处在长江和珠江两大水系上游交错地带，全省水系顺地势由西部、中部向北、东、南三面分流。苗岭是长江和珠江两流域的分水岭，以北属长江流域，主要河流有乌江、赤水河、清水江、洪州河、锦江、松桃河、松坎河、牛栏江、横江等；以南属珠江流域，主要河流有南盘江、北盘江、红水河、都柳江、打狗河等。长度在10km以上的河流有984条，全省水力资源丰富。

云南省江河纵横，大小河流共600多条，其中较大的有180条，多为入海河流的上游，它们集水面积遍于全省，分别属于六大水系：金沙江-长江，南盘江-珠江，元江-红河，澜沧江-湄公河，怒江-萨尔温江，独龙江、大盈江、瑞丽江-伊洛瓦底江。六大水系分别注入三海和三湾：东海、南海、安达曼海，北部湾、莫踏马湾、孟加拉湾；归到两大洋：太平洋和印度洋。六大水系中，除南盘江-珠江，元江-红河的源头在云南境内，其余均为过境河流，发源于青藏高原。

### 4.1.5水资源

1、湖北省

根据《2015年湖北省水资源公报》，全省平均降水量为1177.0mm，较多年平均偏少0.2%，水资源总量1015.63亿m3。全省总供水量301.27亿m3，地表水源占97.0%，地下水源占3.0%，综合耗水率43.3%。总用水量中，生产用水273.97亿m3，生活用水26.21亿m3，生态用水0.77亿m3。全省平均万元国内生产总值（当年价）用水量为102 m3，万元工业增加值用水量为81 m3，按可比价计算，万元国内生产总值用水量比上年减少5.0%，万元工业增加值用水量比上年减少4.8%。

2、湖南省

根据《2015年湖南省水资源公报》，全省平均降水量1609.7mm，较上年偏多7.1%，比多年平均偏多11.0%，属平水偏丰年份。全省降水量地域分布差别较大。最小降水量为汉寿县周文庙站，年降水量990mm；最大降水量为江华县安马站，年降水量2857mm，极值比为2.9。全省年降水量地域分布呈三高二低，湘南、湘中、湘东为高值区。湘北洞庭湖区和衡邵丘陵区属于低值区。年内降水主要集中在汛期，全省汛期(4月到9月)降水量占年降水量的63.0%左右。

3、重庆市

根据2015年重庆市水资源公报，2015年全市平均降水量1048.3 mm，折合年降水量 863.7956 亿m3，比上年减少 17.46％，比多年平均降水量偏少11.47%，属偏枯年份。2015年全市地表水资源量为 456.1648亿m3，比上年减少 29.01%，较多年平均值 减少19.65%。2015年全市大中型水库年末总蓄水量50.3225亿m3，比上年末减少10.2800亿m3，减幅16.96%。2015年全市总供用水量为78.9802亿m3，比上年减少1.85%。

4、四川省

根据2015年四川省水资源公报，降水量2015年全省平均降水深894.6mm，按全省48.43万km2面积计算，折合降水总量为4332.25亿m3，比常年减少8.6％，比2014年减少3.4％。从水资源分区看，与常年相比，全省7个水资源二级区降水量均有不同程度减少，其中减少最多的是金沙江石鼓以上，减少36.7％。与2014年相比，仅金沙江石鼓以下增加5.9%，其余6个水资源二级区降水均呈减少趋势，减少最多的是龙羊峡以上，减少25.8％。从行政分区看，与常年相比，攀枝花、泸州、遂宁、广安4市的降水量有所增加，巴中市降水量与常年持平，其余16市（州）的降水量有不同程度减少。其中减少最多的是雅安市，减少25.0％；增加最多是攀枝花市，增加9.9％。与2014年比较，攀枝花、德阳、广元、南充、凉山5市（州）的降水量有所增加，遂宁市降水量与常年持平，其余15市（州）的降水量均有不同程度减少。其中减少最多的是广安市，减少20.1％；增加最多是攀枝花市，增加19.8％。

地表水资源量2015年全省地表水资源量2219.35亿m3，折合径流深458.3mm，比常年减少15.1％，比2014年减少13.2％。从水资源分区看，与常年相比，7个水资源二级区中除宜宾至宜昌地表水资源量略增加3.0％外，其余6个水资源二级区与常年相比均有所减少；与2014年相比，7个水资源二级区地表水资源量均有不同程度减少。从行政分区看，与常年相比，泸州、遂宁2市的天然年径流量有所增加，其余19市(州)的天然年径流量均有不同程度减少。其中减少最多的是成都市，减少35.2％；增加最多是遂宁市，增加16.9％。与2014年相比，攀枝花、遂宁、凉山3市（州）的天然年径流量增加，其余18市（州）均有不同程度减少。其中减少最多的是巴中市，减少34.6％；增加最多是攀枝花市，增加8.5％。

2015年，从省外入省境水量1113.19亿m3，出省境水量3204.47亿m3。

5、贵州省

根据2014年贵州省水资源公报，2014年全省平均降水量1273.3mm，折合年降水总量2243.05亿m3，属平水年份。2014年全省水资源总量1213.12亿m3，比常年偏大14.2%。入境水量154.96亿m3，处境水量1322.03亿m3。平均每km2产水量68.86万m3，人均水资源量3458 m3。

6、云南省

根据2015年云南省水资源公报，降水量 2015年全省年平均降水量1239.8mm，折合降水总量4751亿m3，比常年偏少3.1%，比上年偏多8.4%，属平水年。

行政分区中，德宏州年降水量最大，为1766.9mm；迪庆州最小，为824.0mm。与常年比，有8个州（市）年降水量较常年偏多，其中曲靖和文山2个州（市）偏多16.2%和12.6%；昆明、普洱、昭通、楚雄、玉溪和西双版纳6个州（市）偏多9.2%～1.1%。其余8个州（市）较常年偏少，其中红河州偏少7.2%；大理、丽江、临沧、德宏、怒江和迪庆6个州（市）偏少11.5%～19.0%；保山市偏少23.1%。

六大流域中，伊洛瓦底江流域年降水量最大，为1830.6mm；长江流域最小，为952.7mm。与常年比，除珠江流域年降水量比常年偏多13.9%外，长江、红河、澜沧江、怒江和伊洛瓦底江流域分别比常年偏少1.7%、2.6%、1.9%、17.4%和16.7%。

地表水资源量 2015年全省地表水资源量1872亿m3，折合径流深488.5mm，比常年偏少15.3%，比上年偏多8.4%。

行政分区中，德宏州年径流深最大，为1045.7mm；楚雄州最小，为179.0mm。与常年比，曲靖市地表水资源量较常年偏多14.2%；文山、昭通和昆明3个州（市）偏多4.8%～2.3%；其余州（市）均较常年偏少，其中玉溪、西双版纳和普洱3个州（市）偏少3.3%～6.5%；德宏和楚雄2个州（市）偏少14.4%和19.4%；临沧、保山、丽江、红河和大理5个州（市）偏少26.0%～26.9%；迪庆和怒江2个州（市）偏少32.6%～36.4%。

六大流域中，伊洛瓦底江流域年径流深最大，为1119.1mm；长江流域最小，为345.2mm。与常年比，除珠江流域年地表水资源量比常年偏多9.3%外，长江、红河、澜沧江、怒江和伊洛瓦底江流域年地表水资源量分别比常年偏少10.9%、19.1%、13.9%、30.9%和21.0%。

### 4.1.6土地利用现状

1、湖北省

湖北省土地利用呈“七山一水两分田”的格局。全省农用地面积1466.38万公顷，占土地总面积的78.88%;建设用地面积136.76万公顷，占土地总面积的7.36%;未利用地面积255.74万公顷，占土地总面积的13.76%。

2、湖南省

湖南省农用地1793.17万公顷，占土地总面积的84.64%;建设用地133.87万公顷，占土地总面积的6.32%;未利用土地191.51万公顷，占土地总面积的9.04%。另外湖南省土地利用具有利用率高、地域差异明显、土地利用类型多样、城乡建设用地布局分散等特点。

3、重庆市

重庆市土地总面积822.69万公顷，其中农用地694.50万公顷，占土地总面积84.42%。建设用地56.91万公顷，占土地总面积6.91%。未利用地71.28万公顷，占土地总面积8.67%。农用地中耕地226.27万公顷，园地23.53万公顷，林地327.31万公顷，牧草地23.79万公顷，其他农用地93.60万公顷。建设用地中城乡建设用地46.48万公顷，交通水利建设用地9.73万公顷和其他建设用地0.70万公顷。未利用土地中荒草地29.76万公顷，公益性水域16.69万公顷，其他自然保留地24.83万公顷。

4、四川省

四川全省农用地面积为4242.58万公顷，建设用地面积为156.22万公顷，未利用地面积为441.76万公顷，分辨占土地总面积的87.65%、3.23%和9.12%。在农用地中，耕地面积为599.63万公顷，林地面积为1962.78万公顷。

5、贵州省

贵州省土地总面积为1761.53万公顷(26423万亩)，其中：农用地1528.76万公顷(22931万亩)，占土地总面积的86.78%;建设用地54.06万公顷(811万亩)，占土地总面积的3.07%;未利用地178.71万公顷(2681万亩)，占土地总面积的10.15%。另外，贵州省土地利用具有山地特点突出，用地类型多样、土地垦殖率高，坡耕地比例大、林草地面积大，生态功能凸显等特点。

6、云南省

云南省土地总面积3831.94万公顷，其中农用地3176.09万公顷，占82.88%;建设用地77.53万公顷，占2.02%;未利用地578.32万公顷， 占15.10%。农用地中，耕地面积609.44万公顷，园地面积82.79万公顷，林地面积2212.87万公顷，牧草地面积78.30万公顷，其他农用地面积192.69万公顷。建设用地中，居民点及工矿用地面积60.20万公顷，交通用地面积9.46万公顷，水利设施用地面积7.87万公顷。

### 4.1.7水土流失现状

1、湖北省

根据《2015年湖北省水土保持公报》湖北省水土流失面积为36903.02平方公里，主要类型为水力侵蚀。2015年全省平均降雨侵蚀力6779.24Mj.mm/hm2.a，整体上自北向南增加，降雨侵蚀力较大区域位于鄂东南与鄂西南，较小的区域位于鄂西北。2015年9月，湖北省植被指数均值为0.70，年度输沙量较大的河流（流域）有巴水、举水、蕲水、滠水。

根据《湖北省省级水土流失重点防治区划分报告》（2013年）项目所在宜都市属于省级重点治理区，清江流域中下游水土流失重点防治区。

2、湖南省

根据《湖南省水土保持规划》（2017年1月）按全国水土流失类型区的划分，湖南省属于以水力侵蚀为主类型区中的南方红壤区，水土流失类型主要是水力侵蚀，部分山丘区存在着滑坡、崩塌、泥石流等重力侵蚀。水力侵蚀的表现形式主要是面蚀和沟蚀。根据2015年12月31日公布的湖南省第三次土壤侵蚀遥感调查数据，全省现有轻度以上土壤侵蚀面积37357.47km2，占全省土地总面积的17.63%。 其中，轻度侵蚀面积25498.07km2，占水土流失面积的68.25%；中度侵蚀面积9337.44km2，占水土流失面积的24.99%；强烈侵蚀面积1298.02km2，占水土流失面积的3.47%；极强烈侵蚀面积925.89km2，占水土流失面积的2.48%；剧烈侵蚀面积298.05km2；占水土流失面积的0.80%。

项目所在洞口县、衡南县属于国家级重点治理区，位于湘资沅澧中游治理区。根据《湖南省水土流失重点预防区和重点治理区图表》南县、澧县属于洞庭湖平原湿地省级水土流失重点预防区，桃源县属于湘西北凤凰山～乌云界省级水土流失重点预防区，平江县属于汨罗江～新墙河中上游省级水土流失重点治理区，洞口县属于湘西南天雷山～雪峰山省级水土流失重点预防区。

3、重庆市

根据《重庆市水土保持规划（2016-2030年）》，重庆市属于全国水土保持区划中的西南紫色土区（四川盆地及周围山地丘陵区），水土流失类型主要为水力侵蚀，局部地区存在重力侵蚀。据2015年重庆市水土保持公报，全市水土流失面积3.01万km2，占幅员面积的36.53％。其中中度及以上侵蚀面积1.92万km2，占侵蚀总面积的63.79%。平均土壤侵蚀模数3356.43t/km2·a，年均土壤侵蚀总量为10093.67万t。从空间分布看，渝西方山丘陵地区地形平缓，耕地以水田和平坝旱地为主，水土流失相对轻微；主城都市功能区水土流失主要集中于城镇开发和基础设施建设区域，侵蚀强度高，危害大；三峡库区是重庆市水土流失最严重的区域，水土流失集中分布于涪陵及以东的中部平行岭谷区和东段平行岭谷区，特别是位于东段平行岭谷区的万州至巫山段是重庆市水土流失最严重的地区；渝东南武陵山区林草植被覆盖相对较高，但局部区域水土流失严重，且石漠化分布较广。

项目所有项目区皆属于国家级重点监督区，位于三峡库区监督区。

4、四川省

四川省主要水土流失类型为水利侵蚀和风力侵蚀，根据第一次全国水利普查公报数据，全省水蚀和风蚀面积之和达121042km2，占幅员面积的24.9%。其中，全省水蚀面积114420km2，占幅员面积的23.54%，在全省各地均有分布，其中轻度流失面积48480km2，中度流失面积35854km2，剧烈流失面积4765km2,。风蚀面积6622km2，占幅员面积1.36%，主要分布在阿坝藏族羌族自治区的红原、若尔盖和阿坝县。

项目昭化区、旺苍县、剑阁县、盐亭县、营山县属于国家级重点治理区，位于嘉陵江上中游治理区。项目南部县属于省重点预防保护区。

5、贵州省

贵州省全省水土流失空间分布格局是由西北至东南逐渐减轻；西部、西北部及东北部水土流失最严重，强烈等级以上的水土流失主要分布在这一区域；西南部、中部、东部地区次之；南部、东南部地区主要为轻度流失。水土流失主要发生在坡耕地、荒山荒坡、低覆盖林地等地类和生产建设活动集中区。2015年调查显示，全省水土流失面积为48791.87km2。

项目玉屏县、江口县、松桃县、铜仁市属于国家重点预防保护区，位于湘资沅上游预防保护区。江口县、印江县、松桃县属于铜仁梵净山省级水土流失重点预防区。沿河县、思南县、印江县属于乌江中下游国家级重点水土流失重点治理区。

6、云南省

根据《第一次全国水利普查水土保持情况公报》（2013），云南省水土流失类型主要为水力侵蚀，水力侵蚀总面积为109588km2，其中轻度水力侵蚀面积为44876km2、中度水力侵蚀面积为34764km2、强烈水力侵蚀面积1 5860km2、极强烈水力侵蚀面积8963km2、剧烈水力侵蚀面积5125km2。

项目威信县、盐津县、永善县、巧家县、彝良县、昭阳区、会泽县属于国家级重点治理区，位于金沙江下游治理区。宣威市属于国家级重点治理区，位于珠江南北盘江治理区。

## 4.2项目区环境质量状况

### 4.2.1地表水环境质

六个省所涉及的项目县（市、区）主要地表水监测点位共有15个，其中湖北省3个、湖南省3个、重庆市1个、四川省2个、贵州省2个、云南省4个，所测断面水质分别符合相应《地表水环境质量标准》（GB/T3838-2002）中II类及Ⅲ类水质要求。

### 4.2.2地下水水质状况

六个省所涉及的项目县（市、区）地下水监测点位共有24个，其中四川省5个、贵州省5个、云南省7个、重庆市1个、湖南省5个、湖北省1个，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质要求。

### 4.2.3环境空气质量

项目县（市、区）大气环境质量按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价。

湖北省：2016年各项目县（市、区）PM10、PM2.5年平均浓度超过二级标准，SO2、NO2年平均浓度满足二级标准要求。

湖南省：各项目县（市、区）中，2016年灃县、桃源县PM10、PM2.5，洞口县、冷水滩区PM2.5年平均浓度超过二级标准，以上四县（区）其他指标年平均浓度满足二级标准要求。其他项目县各项指标24小时平均浓度满足二级标准要求。

重庆市：各项目县（市、区）中，2015年涪陵区和巫山县NO2，江津区NO2、PM10，开州区和武隆区PM10，年平均浓度超过二级标准；以上地区其他指标和其他项目县各项指标年平均浓度满足二级标准要求。

四川省：各项目县（市、区）中，2016年昭化区、盐亭县、安州区PM2.5年平均浓度超过二级标准，安州区PM10年平均浓度超过二级标准，以上三县（区）其他指标年平均浓度满足二级标准要求。其他项目县各项指标24小时平均浓度满足二级标准要求。

贵州省：各项目县（市、区）各项指标24小时平均浓度满足二级标准要求。

云南省：各项目县（市、区）中，昭阳区2016年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度皆存在超标现象，其他项目县（市、区）24小时平均浓度满足二级标准要求。

## 4.3生态功能区划

### 4.3.1区划依据

本报告依据2015年11月国家环境保护部和中国科学院公布的《全国生态功能区划（2015年编修）》，分析各省项目区所属生态功能区。新修编的《全国生态功能区划》根据生态系统服务功能类型及其空间分布特征，开展全国生态功能区划。

（1）按照生态系统的自然属性和所具有的主导服务功能类型，将生态系统服务功能分为生态调节、产品提供与人居保障3 大类。

（2）在生态功能大类的基础上，依据生态系统服务功能重要性

划分9 个生态功能类型。生态调节功能包括水源涵养、生物多样性保护、土壤保持、防风固沙、洪水调蓄5 个类型；产品提供功能包括农产品和林产品提供2 个类型；人居保障功能包括人口和经济密集的大都市群和重点城镇群2 个类型。

（3）根据生态功能类型及其空间分布特征，以及生态系统类型

的空间分异特征、地形差异、土地利用的组合，划分生态功能区。全国共划分242个生态功能区。

### 4.3.2项目省生态功能区划

本项目包括四川、贵州、云南、重庆、湖南、湖北六省市，依据2015年11月国家环境保护部和中国科学院公布的《全国生态功能区划（2015年编修）》，各省市包括的生态功能类型及生态功能区见表4-1。

表4-1  项目省生态功能区划方案

| 项目省 | 生态服务功能 | 生态功能类型 | 生态功能区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 名称 |
| 四川省 | 生态调节 | 水源涵养 | I-01-28 | 大娄山区水源涵养与生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-01-29 | 米仓山－大巴山水源涵养功能区 |
|  |  |  | I-01-31 | 川西北水源涵养与生物多样性保护功能区 |
|  |  | 生物多样性保护 | I-02-27 | 凉山生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-02-28 | 岷山－邛崃山生物多样性保护与水源涵养功能区 |
|  |  | 土壤保持 | I-03-14 | 川滇干热河谷土壤保持功能区 |
|  |  |  | I-03-15 | 川西南山地土壤保持功能区 |
|  | 产品提供 | 农产品提供 | II-01-30 | 四川盆地农产品提供功能区 |
|  |  |  | II-01-31 | 四川盆地南部低山丘陵农产品提供功能区 |
|  |  | 林产品提供 | II-02-05 | 川东丘陵林产品提供功能区 |
|  | 人居保障 | 重点城镇群 | III-02-17 | 成都城镇群 |
| 贵州省 | 生态调节 | 水源涵养 | I-01-26 | 黔东南桂西北丘陵水源涵养功能区 |
|  |  |  | I-01-27 | 黔东中低山水源涵养功能区 |
|  |  |  | I-01-28 | 大娄山区水源涵养与生物多样性保护功能区 |
|  |  | 生物多样性保护 | I-02-15 | 渝东南－黔东北生物多样性保护与土壤保持功能区 |
|  |  | 土壤保持 | I-03-09 | 黔北山原中山土壤保持功能区 |
|  |  |  | I-03-10 | 黔中喀斯特土壤保持功能区 |
|  |  |  | I-03-11 | 黔桂喀斯特土壤保持功能区 |
|  | 人居保障 | 重点城镇群 | III-02-18 | 黔中城镇群 |
| 云南省 | 生态调节 | 水源涵养 | I-01-23 | 西江上游水源涵养与土壤保持功能区 |
|  |  | 生物多样性保护 | I-02-19 | 滇南生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-02-20 | 蒙自、元江岩溶高原峡谷生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-02-21 | 澜沧江中游生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-02-22 | 滇缅西南丘陵生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-02-23 | 滇中高原生物多样性保护与土壤保持功能区 |
|  |  |  | I-02-24 | 无量山－哀牢山生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-02-25 | 滇西山地生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-02-26 | 滇西北高原生物多样性保护与水源涵养功能区 |
|  |  | 水土保持 | I-03-12 | 滇东土壤保持功能区 |
|  |  |  | I-03-13 | 乌蒙山山地土壤保持功能区 |
|  |  |  | I-03-14 | 川滇干热河谷土壤保持功能区 |
|  |  |  | I-03-15 | 川西南山地土壤保持功能区 |
|  | 产品提供 | 农产品提供 | II-01-31 | 四川盆地南部低山丘陵农产品提供功能区 |
|  |  |  | II-01-32 | 滇东农产品提供功能区 |
|  |  |  | II-01-33 | 西双版纳山中盆地农产品提供功能区 |
|  | 人居保障 | 重点城镇群 | III-02-19 | 滇中城镇群 |
| 重庆市 | 生态调节 | 水源涵养 | I-01-28 | 大娄山区水源涵养与生物多样性保护功能区 |
|  |  | 生物多样性保护 | I-02-15 | 渝东南－黔东北生物多样性保护与土壤保持功能区 |
|  |  | 土壤保持 | I-03-07 | 三峡库区土壤保持功能区 |
|  |  |  | I-03-08 | 渝东南山区土壤保持功能区 |
|  | 产品提供 | 农产品提供 | II-01-30 | 四川盆地农产品提供功能区 |
|  |  | 林产品提供 | II-02-05 | 川东丘陵林产品提供功能区 |
|  | 人居保障 | 重点城镇群 | III-02-16 | 重庆城镇群 |
| 湖南省 | 生态调节 | 水源涵养 | I-01-11 | 幕阜山山地水源涵养功能区 |
|  |  |  | I-01-19 | 都庞岭－萌渚岭水源涵养与生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-01-20 | 桂东北丘陵水源涵养功能区 |
|  |  |  | I-01-23 | 西江上游水源涵养与土壤保持功能区 |
|  |  | 生物多样性保护 | I-02-14 | 武陵山区生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-02-16 | 雪峰山生物多样性保护与土壤保持功能区 |
|  |  | 洪水调蓄 | I-05-02 | 洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护功能区 |
|  | 产品提供 | 农产品提供 | II-01-22 | 湖南中部丘陵农产品提供功能区 |
|  | 人居保障 | 重点城镇群 | III-02-15 | 长株潭城镇群 |
| 湖北省 | 生态调节 | 水源涵养 | I-01-08 | 大别山水源涵养与生物多样性保护功能区 |
|  |  |  | I-01-09 | 大洪山山地水源涵养功能区 |
|  |  |  | I-01-10 | 九岭山山地水源涵养功能区 |
|  |  |  | I-01-30 | 豫西南山地水源涵养功能区 |
|  |  | 生物多样性保护 | I-02-13 | 鄂西南生物多样性保护功能区 |
|  |  | 水土保持 | I-03-07 | 三峡库区土壤保持功能区 |
|  |  | 洪水调蓄 | I-05-01 | 江汉平原湖泊湿地洪水调蓄功能区 |
|  |  |  | I-05-03 | 长江洪湖－黄冈段湿地洪水调蓄功能区 |
|  |  |  | I-05-04 | 长江黄冈－九江段湿地洪水调蓄功能区 |
|  | 产品提供 | 农产品提供 | II-01-16 | 南阳盆地农产品提供功能区 |
|  |  |  | II-01-19 | 江汉平原农产品提供功能区 |
|  |  |  | II-01-20 | 鄂东南咸黄丘陵农产品提供功能区 |
|  | 人居保障 | 重点城镇群 | III-02-14 | 武汉城镇群 |

### 4.3.3项目省重要生态功能区

依据2015年11月国家环境保护部和中国科学院公布的《全国生态功能区划（2015年编修）》，确定63个重要生态区，项目省涉及重要生态功能区见表4-2。

表4-2  项目省涉及重要生态功能区

| 项目省 | 涉及重要生态功能区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 |
| 湖北省 | 29 | 秦岭－大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区 |
|  | 30 | 武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区 |
|  | 48 | 三峡库区土壤保持重要区 |
|  | 58 | 江汉平原湖泊湿地洪水调蓄重要区 |
| 湖南省 | 8 | 罗霄山脉水源涵养与生物多样性保护重要区 |
|  | 10 | 南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区 |
|  | 30 | 武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区 |
|  | 59 | 洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护重要区 |
| 重庆市 | 13 | 大娄山区水源涵养与生物多样性保护重要区 |
|  | 30 | 武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区 |
|  | 48 | 三峡库区土壤保持重要区 |
| 四川省 | 14 | 川西北水源涵养与生物多样性保护重要区 |
|  | 37 | 岷山-邛崃山-凉山生物多样性保护与水源涵养重要区 |
|  | 50 | 川滇干热河谷土壤保持重要区 |
| 贵州省 | 13 | 大娄山区水源涵养与生物多样性保护重要区 |
|  | 30 | 武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区 |
|  | 49 | 西南喀斯特土壤保持重要区 |
| 云南省 | 12 | 西江上游水源涵养与土壤保持重要区 |
|  | 33 | 滇南生物多样性保护重要区 |
|  | 34 | 无量山-哀牢山生物多样性保护重要区 |
|  | 35 | 滇西山地生物多样性保护重要区 |
|  | 36 | 滇西北高原生物多样性保护与水源涵养重要区 |
|  | 50 | 川滇干热河谷土壤保持重要区 |

# 第五章 环境影响预测与评价

根据第三章工程分析，主要建设内容包括水土保持工程、面源污染防治工程、河湖和湿地生态保护修复工程、绿色循环农业工程、机构能力提升工程五个方面。本次评价主要分析施工期环境不利影响，以及项目建成后的环境影响。

## 5.1水资源影响分析

项目区位于湖北、湖南、贵州、重庆、云南、四川等六个省市，该六省降水充沛，雨季时期，经果林及农田基本通过降雨可以满足作物需求，不需进行灌溉，项目拟修建蓄水池、泵站等水源工程，用于储存雨水，有利于解决旱季田间灌溉问题。但也有部分项目区需修建泵站，从水库、河道内取水灌溉。项目对水资源影响较小。

## 5.2农业面源污染对水环境影响分析

项目拟建设稻虾养殖点，稻虾共生综合种养生态效益明显，为保证龙虾品质，要避免使用化肥和有机磷农药，有利于避免土壤板结和农业面源污染。经果林和蔬菜温室大棚的建设，不涉及农田退水，对水环境的影响主要是农药化肥随着地表径流汇入受纳水体、通过地下淋溶污染地下水。

过量施肥、肥料结构和施肥方法不当，会增加氮、磷等养分的流失。过量的氮、磷营养盐向封闭和滞留性水体迁移，引起水体的富营养化，并对水生生物造成不良影响。氮肥以硝态氮形式向地下水淋洗，使地下水受到硝酸盐污染，危害人体健康。

水体中的农药污染主要来源施用于农田的农药随雨水或灌溉水向水体的迁移、大气中残留农药和农药使用过程中的飘移沉降及施药工具和器械的清洗等，其中农田农药流失为最主要来源。水体被农药污染后，会使其中的水生生物大量减少，破坏生态平衡。农药除污染地表水体以外，还使地下水源遭受严重污染，地下水受到农药污染后极难降解，易造成持久性污染，若被当作饮用水源，将会严重危害人体健康。

项目采取了节水、测土配方、生物农药推广等管理措施，有效地提高了化肥农药的利用率，减少了肥料的流失。项目的实施可减少地表径流和地下淋溶对该地区水环境污染物的贡献量，对水环境质量有明显的改善作用。

## 5.3河道（沟渠）清淤疏浚工程环境影响分析

湖北、湖南、四川三个省项目区拟对河道（沟渠）进行清淤疏浚，河道（沟渠）坡面及堤顶上由于水土流失造成河道（沟渠）渠道淤积，河道（沟渠）底抬高，过流能力降低，影响灌溉与排涝。本项目拟对河道（沟渠）进行清淤疏浚，经调查，除澧县涉及村庄30米河道进行底泥清淤外，其它河道（沟渠）均为河底淤积泥土的疏浚和边坡的整修，河道（沟渠）沿线主要分布为农田、村庄，无排污口，无工业废水排入。该工程产生的环境影响主要为清淤疏浚过程中产生的弃土和底泥、澧县河道底泥清淤过程中产生的恶臭对环境的影响，以及清淤疏浚过程对水生生物的影响。

1、恶臭

澧县河道清淤疏浚过程中会有恶臭气体产生，主要成分为NH3-N、H2S。本次评价将参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。

（1）恶臭强度等级分类

恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的。目前我国把恶臭强度划分为6级，详见表5-1。限制标准一般相当于恶臭强度2.5~3.5 级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取防护措施。

表5-1  恶臭强度分类一览表

| 强度分类 | 臭气感觉强度 |
| --- | --- |
| 0 | 无气味 |
| 1 | 勉强感觉到气味（检知阈值浓度 |
| 2 | 能够确定气味性质的较弱气体 （确认阈值浓度） |
| 3 | 容易闻到有明显气味 |
| 4 | 很容易闻到有明显气味 |
| 5 | 极强的气味 |

（2）恶臭影响分析

本次评价采用类比法，分析确定该项目的恶臭污染强度级别。根据《漳卫南运河四女寺枢纽北进洪闸除险加固工程环境影响报告书》中底泥堆场恶臭实际监测数据，在夏季气温较高的情况下，臭气强度一般为2~3 级。本工程清淤范围小，清淤量较小，恶臭对河道周围村庄影响较小。

2、清淤疏浚弃土

澧县清淤疏浚河道为灌溉排涝河道，无工业废水排入，在穿村庄河段有少量生活污水排入，需要对约30m长的河道进行底泥清淤。项目采用围堰后干场作业的方式进行清淤，该部分底泥可与其它疏浚弃土混合后用于河堤填筑。

其它项目区均为河道（疏浚），疏浚弃土为河底淤积的泥土以及边坡整修过程中产生的弃土，该部分弃土拟用于河堤的填筑。

河道（沟渠）清淤疏浚工程不设取弃土场，产生的底泥和弃土均进行回用，对环境产生的影响较小。

3、对水生生物的影响

根据调查项目清淤疏浚河道（沟渠）无珍稀保护鱼类，均为常见物种，如草鱼、鲫鱼、鲤鱼等，清淤疏浚工程选择在枯水季节施工，采用围堰干场作业，施工结束后及时清理施工区，对水生生物影响较小。

## 5.4血吸虫病传播影响分析

1、血吸虫病及传播途径

血吸虫病是一种人和动物都能受传染的寄生虫病。血吸虫的生活史比较复杂。成虫寄生在人、牛、猪或其他哺乳动物的肠系膜静脉和门静脉的血液中，因此人和这类动物被称为成虫宿主或终宿主。虫卵从宿主的粪便中排出，如粪便进入河水，虫卵便在水中孵化成毛蚴。毛蚴并不感染人，而要先钻进钉螺体内寄生，钉螺被称为中间宿主。一条毛蚴在钉螺体内可发育、繁殖成上万条尾蚴。尾蚴离开钉螺后在浅表的水面下活动，遇到人或哺乳动物的皮肤便钻人体内，进入血液，使人或动物感染血吸虫病。有尾蚴的水称为疫水。

钉螺是两栖淡水螺炎，孳生地的特点是：土质肥沃、杂草丛生、水流缓慢。肋壳钉螺孳生在湖沼型及水网型疫区的水涨水落、水流缓慢、杂草丛生的洲滩、湖汊、河畔、水田、沟渠边等。光壳钉螺孳生在山丘型疫区的小溪、山涧、水田、河道及草滩等处。

2、项目区血吸虫病疫区分布情况

根据血吸虫病重疫区分布情况，湖北省石首市、公安县、洪湖市、松滋市；湖南省澧县和南县；四川省安州市均属于血吸虫病重疫区。

3、项目对血吸虫病传播的影响分析

项目拟对河堤进行生态护岸护坡、修建灌溉渠、山塘整治可能对血吸虫病传播造成一定影响。根据钉螺的生存环境，生态护岸护坡有利于钉螺的生存；修建灌溉水渠可使血吸虫传播到农田。为了消灭钉螺，建议项目根据国家及地方相关规定，采取相应的血防措施，具体见表5-2。

表5-2 项目应采取的血防措施

| 省份 | 项目县（市、区） | 工程内容 | 国家规定 | 地方相关规定 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北省 | 石首市 | 修建灌溉渠、排水沟 | 1、《血吸虫病防治条例》：县级以上人民政府水利主管部门在血吸虫病防治地区进行水利建设项目，应当同步建设血吸虫病防治设施；结合血吸虫病防治地区的江河、湖泊治理工程和人畜饮水、灌区改造等水利工程项目，改善水环境，防止钉螺孳生。 - 2、《关于印发“十三五”全国血吸虫病防治规划的通知》（2017年）：对流行区有螺河段（湖泊），因地制宜采取硬化护坡、抬洲降滩、改造涵闸（增设拦螺阻螺设施）等措施，改变钉螺孳生环境，控制钉螺沿水系扩散。 对流行区灌区的有螺灌排渠道（沟），采取硬化护坡、改造涵闸（增设拦螺阻螺设施）等措施，改变钉螺孳生环境，控制钉螺沿渠系扩散。 | 《湖北省血吸虫病防治条例》（2008年）：农业、水利等主管部门在血防地区实施农田水利工程、开挖鱼池、建设排灌渠道涵闸等项目时，必须落实防止钉螺扩散的措施。 | 采取硬化护坡；修建的涵闸设拦螺阻螺设施 |
|  | 公安县 | 修建灌溉渠、排水沟；生态塘修复 |  |  |  |
|  | 洪湖市 | 修建灌溉渠、排水沟；河堤生态护岸护坡工程。 |  |  |  |
|  | 松滋市 | 修建灌溉渠、排水沟；河堤生态护岸护坡工程；山塘整治 |  |  |  |
| 湖南省 | 南县 | 河堤生态护岸护坡工程 |  | 《湖南省血吸虫病防治条例》（2007年）：血防区县级以上人民政府水利主管部门应当结合血防区的江河湖泊治理、灌区改造和新建、改建血防区引水涵闸，同步建设血防设施，防止钉螺扩散。 |  |
|  | 澧县 | 修建灌溉渠、排水沟；河堤生态护岸护坡工程 |  |  |  |
| 四川省 | 安州区 | 修建灌溉渠、排水沟；河堤生态护岸护坡工程；山塘整治 |  | 《四川省血吸虫病防治管理办法》（1999年）：水行政主管部门应将农田水利工程、人畜饮水工程、水电工程等水利工程建设与除灭钉螺工作相结合，把血防工作纳入水利建设统筹规划，并制定实施方案组织实施。 |  |

## 5.5生态环境影响分析

### 5.5.1生态景观影响分析

1、景观安全格局影响分析

项目大多是对现有农田及经果林的改造，对区域景观的安全格局影响较小。

2 景观破碎化程度影响分析

项目区不新建农田，现有农田存在排水不畅、田间道路不符合标准等问题，项目拟对这部分农田进行规整，修建蓄水、排水设施，配套建设生产路及机耕路等。另外，对现有经果林进行规整，优化树种、配套建设生产路等，采取减少水土流失的措施。另外，项目对少量荒坡进行改造，种植经果林，既增加了收入同时增加了林地面积，保持水土。

项目大多在原有基础上进行改建，不会增加农田的破碎化程度。并且项目建成后，使项目区在植被类型、种类多样化方面有明显增加，改善了农业生产条件和局部地域的生态环境，从各区域生态环境的整体来看，项目建设对生态景观带来的正面影响大于不利影响。

### 5.5.2植被影响分析

（1）施工期影响分析

项目施工过程会对施工区内的植被造成一定影响，区域生物量有所下降，项目区域内主要植被为农田、林地，随着工程施工的结束，对植被进行恢复，对植被影响较小。

（2）林地建设影响分析

该项目除农田外，建设大量生态经果林、水土保持林，不种植工业原材料，不会定时砍伐，生态经果林、水土保持林的建设使项目区植被覆盖率提高，并且可以起到涵养水源，改善小气候和水土保持等效果；

### 5.5.3动物影响分析

本项目所处区域均为成熟的农业区，人类活动比较频繁，评价范围内未发现国家及地方重点保护的野生动植物，项目区域内主要植被类型为农田、林地，主要野生动物为农田常见的小型鼠类等，项目施工期建筑材料堆放等将对施工区内的植被造成一定占压影响，施工活动对野生动物产生一定的惊扰影响。但以上影响是暂时的、可逆的，随施工结束及对植被进行恢复、农田进行复耕，此类影响消失或得到缓解。项目建设前后，用地面积和用地内作物种类基本没有变化，并且项目增加了水土保持林及生态经果林的建设，林木的增加会增加鸟类的数量和种类。但农药化肥的施用会对鸟类和多种动物造成影响，主要为：

1、对土壤微生物、土壤动物的影响

不合理的施用化肥虽然可使土壤肥力有所提高，但土壤结构破坏较大，常可造成土壤的板结，影响土壤微生物和土壤动物的生长，种群和数量下降，物种多样性趋于单一。

3）对水生生物的影响

进入地表水体的农药可以在水生生物体内残留，并对水生生物产生危害，再间接对人体健康带来威胁。农药能影响鱼类和甲壳动物的生长和繁殖，直至引起鱼类和甲壳动物的死亡。

化肥中大量有机养料流入水中，引起地表水中氮素增加，可能造成地表水体富营养化的风险。

4）对野生动物的影响

农药的使用使得农田生态系统内的昆虫、土壤无脊椎动物数量大大降低，进而影响到区域鸟类的繁殖、捕食和种群的发展。农药对鸟类的危害主要表现为两个方面：一是鸟类体内蓄积的农药达到一定量时，会使鸟类中毒死亡，对鸟类的繁殖产生严重影响；二是施用农药，使杂草与动物种群的多样性减少，并进一步影响到鸟类的捕食。

但随着项目推广生物农药、平衡施肥和增施有机肥、秸秆还田等农业配套措施的实施，土地得到改良，有机质含量的增加、土壤结构的改善和剧毒农药量的减少，将会使土壤微生物、微型动物、昆虫等生物种类的生物多样性增加，使土壤群落结构更为复杂多样。

### 5.5.4水土流失影响分析

工程建设对水土流失的影响主要有两方面：一是在施工期各施工段挖方在回填工作完成以前，由于地表原有植被受到一定程度的破坏，水土流失会有所增加；二是挖方临时堆放不合理，使可冲刷地表面增加，水土流失也可能加剧。

弃土若随意丢弃或处置不当，极易产生水土流失；产生扬尘，影响大气质量；影响景观。因此施工场地使用后尽快恢复植被；开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；应做好临时占地的防护工程；加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨时不施工，减少水土流失量。

## 5.6泵站环境影响分析

项目泵站仅在灌溉取水时启用，并且泵站周边200m范围内为河道和农田，没有村庄等噪声敏感点，因此，泵站噪声对周边环境影响较小。

## 5.7施工期环境影响分析

1、施工废水

项目涉及范围较多，但疏浚的沟渠以及建设的渠系建筑物均为小型工程，施工期较短，且不在施工现场进行机械设备清洗，无生产废水排放。项目施工人员多为当地农民，食宿依托附近村庄，无生活废水排放。故项目无废水排放，对周边地表水造成影响较小。

项目施工过程中应加强管理，避免施工机械跑、冒、滴、漏污油，在土方挖、填过程中必须进行表土处理，必要时用塑料布遮盖, 避免暴雨淋刷而对周边河流水质造成的污染。

2、施工扬尘

疏浚沟渠、平整土地、材料运输过程都会产生扬尘，建筑材料运输、堆放也会产生少量扬尘。

施工扬尘不仅会对施工区周围的植被造成短期影响，并且在一定范围会影响区域环境空气质量。类比调查数据表明，在施工场地上风向50m范围内总悬浮颗粒物（TSP）浓度约0.3 mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6~1.2 mg/ m3，下风向50m距离TSP浓度约为0.45~0.50 mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35~0.38 mg/ m3，150m距离TSP浓度约为0.31~0.34 mg/m3。局部空气中TSP浓度超过《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准的要求。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加TSP浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧50m以内。因此，车辆运输扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染。

其减缓措施如下：

（1）河道疏浚弃土用于河堤填筑。

（2）严格按照设计施工，减少对项目区植被的破坏，并努力保护施工区周边地表植被。临时场地，施工结束后，应立即实施生态恢复，土地复垦与植被复种。

（3）工程使用的粉状施工材料，如水泥、沙子等的堆放和储存应严格管理，表面覆盖。工程施工分段分区作业，减少扬尘范围。必要时喷洒水减少扬尘。

（4）粉状材料（如水泥等）的运输应采用灌装或袋装运输，其它土料、砂料的运输车辆应加盖帆布，避免抛撒。

3、施工噪声

本项目噪声源主要包括施工噪声和运输车辆噪声、农业机械耕作产生的噪声，源强在80～90dB(A)，属于间断性排放，随着建设、耕作和运输工作结束而结束。由于本项目建设内容主要为建设生态经果林、疏浚田间沟渠、建设小型渠系建筑物等，大部分工作可人工进行，不会涉及大型施工机械，并且本项目的固定设施施工区距离周围村庄较远，基本上不会造成扰民。但在实施过程中也应加强管理，减少施工噪声对周边环境的影响。

其减缓措施如下：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间。

（2）在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（3）压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。

（4）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

（5）运输车辆穿越村镇时，应减速慢性，减少人为噪声。

# 第六章  环境保护措施及其可行性论证

## 6.1面源污染减缓措施

### 6.1.1肥料污染减缓措施

1、增施有机肥，实施秸秆还田，提倡有机无机配合。

以农作物的秸秆、动物的粪便及各种植物为原料，利用沼气池产生沼液制作高质量的农家有机肥。有机肥不仅含有农作物所需的各种营养元素，而且施用有机肥能够增加土壤有机物质和微生物，改善土壤结构，提高土壤自净能力。

2、优化施肥结构，选择适宜施肥时期，实施测土配方施肥。

采用测土配方平衡施肥技术，通过测试土壤，及时掌握土壤肥力状况，并根据不同作物的特性和需肥规律。实行有机肥与化肥、氮肥与磷肥、钾肥、微量元素肥料适量配比平衡试用，做到均衡施肥。充分利用肥效的目的，减少其损失，提高氮肥利用率和增产效应，最大限度地降低氮肥对生态环境的不利影响。

3、改进施肥方法

采用氮肥深施技术。据农业部统计，在保持作物相同产量的情况下，碳铵的深施可提高利用率31%、尿素可提高5%-12.7%、硫铵可提高18.9-22.5%。

4、磷肥按照旱重水轻的原则集中施用，可以提高磷肥的利用率，减少对土壤的污染。

5、肥料科学管理措施

施肥原则：按照NY/T496-2002 规定的标准执行。所施用的肥料应为农业行政主管登记的肥料或免于登记的肥料，限制使用含氯和含硝酸离子化肥。允许使用的肥料种类：①有机肥料，包括堆肥、沤肥、厩肥、沼气肥、绿肥、作物秸秆肥、泥炭肥、饼肥、腐殖酸类肥、人畜废弃物加工而成的肥料等。②微生物肥料，包括微生物制剂和微生物处理肥料等。③化肥，包括氮肥、磷肥、钾肥、硫肥、钙肥、镁肥及复合（混）肥等。④叶面肥，包括大量元素类、微量元素类、氨基酸类、腐殖酸类肥料等。

6、完善技术体系

应完善项目区农业技术推广体系，对农技推广人员进行培训和资格认证；建立、完善监测体系，监测农田环境质量；积极推广成熟的高效施肥技术等。

### 6.1.2农药污染减缓措施

1、选用抗病虫的作物，引种时对种子进行检疫，防止病虫草害传播，通过栽培措施提高植株的抗病虫害的能力。病虫害发生以后尽量是用物理方法（如拔除病株、人工捕捉、灯光诱虫等）和生物方法，以达到少施农药或不使用农药的目的。

2、播种前于炎夏或隆冬深翻耕地，可杀死部分病菌、虫卵，配合施入充分腐熟的有机肥，播种后加强田间管理，创造适宜作物生长而不利于病虫害发生的环境条件，可有效地减轻病虫害的发生。

3、向农户推荐使用矿物药剂、生物制剂以及低毒药剂，在上述药品无效的情况下使用中等毒性的药剂，禁止使用高毒、高残留以及致癌的农药，以降低农药对于人畜和生态系统的影响。调整农药结构，使杀虫、杀菌、除草剂之间的比例更趋合理。

4、严格控制农药的施用浓度、施用量、剂型、次数和施药方法。农药剂型中以乳油残留量较大，乳粉和可湿性粉剂次之，水剂较低。从施药方法中，种子处理、土壤处理、喷粉有较高残留。特别注意在接近农作物收获期的施药，一定要选择毒性小、分解快的药剂品种，严格控制用药量、施药浓度、施药方法、施药次数和禁用时间等，并根据各种农药的安全间隔期，按早治的原则，提前在农作物的生长期和害虫幼龄期与病菌初侵染时用药，可大大减少农药残留。

5、按农药使用规程施用农药，对农民进行培训。

当前中国政府正在推行无公害农产品计划，还有绿色食品计划、有机食品计划，现在已在各省地县展开。这些计划要求降低化学农药使用量，提倡生物防治、农业防治和综合防治，推荐使用低毒农药，控制使用中毒农药，禁止使用高毒农药，这对于减轻农药污染是积极的和有利的。

6、农药科学管理措施

农业生产病虫害的防治原则，积极贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针。以农业和物理防治为基础，提倡生物防治，按照病虫害的发生规律和经济阈值，科学使用化学防治技术，有效控制病虫危害。

①严格按产品使用说明使用农药，主要包括农药使用浓度、适用条件、适用的防治对象、残效期及安全使用间隔期等。

②保证农药喷施质量。一般情况下，在清晨至上午10时前和下午4时后至傍晚用药，对人和作物较为安全，而在气温较高的中午时分用药则多产生药害和人员中毒现象，且农药挥发速度快，杀虫时间较短。

③提倡交替使用农药。同一生长季节单纯或多次使用同种或同类农药时，病虫的抗药性明显提高，既降低了防治效果，又增加损失程度，必须及时交换新类别的农药交替使用，以延长农药使用寿命和提高防治效果，减轻污染程度。

④严格执行农药品种的使用准则。农药品种按毒性分为高、中、低毒三类，无公害作物生产中，禁用高毒、高残留及致病(致畸、致癌、致突变) 农药；有节制地应用中毒、低残留农药；优先采用低毒、低残留或无污染农药。

7、要依据病虫测报科学用药。对病虫危害要做多方面预测，如气候、天敌数量和种类、病虫害发生基数及速度等。在充分考虑人工防治难度和速度、天敌生物控制及物理防治的可行性基础上，作出准确的测报依据，是决定化学药剂是否采用的科学方法。在病虫害发生时，能用其他无公害手段控制时，尽量不采用化学合成农药防治或在危害盛期有选择用药，以综合防治来减少用药。

8、在必须使用农药时，严格按照农药的使用规范。尽量采用高效、低毒、低残留的农药，保证使用及人员安全。

9、加强农药的监测和管理

建立、健全农药环境管理体系，加强农药环境管理是当前有效控制农药环境污染与危害的重要手段，从而由被动的应付污染事件转为主动使用法规，加以控制，作为从根本上预防和控制农药对环境进一步造成危害的有效措施。

应尽快研究和建立适合中国国情的土壤环境质量评价和监测标准，制定适合农药污染防治与治理的对策，并加强重点区域土壤环境质量调查和监控，开展土壤与农药污染的风险评估，在此基础上逐步建立农药污染与土壤环境安全预警系统。

## 6.2血吸虫病传播控制措施

在湖北省石首市、公安县、洪湖市、松滋市；湖南省澧县和南县；四川省安州市等血吸虫病重疫区，实施河道护坡工程、修建灌溉渠道、山塘整治应采取硬化护坡；在渠道上修建的涵闸时应设拦螺阻螺设施；加强施工人员的防护措施。

## 6.3施工期污染防治措施

1、施工扬尘污染防治措施

（1）河道疏浚弃土用于河堤填筑。

（2）严格按照设计施工，减少对项目区植被的破坏，并努力保护施工区周边地表植被。临时场地，施工结束后，应立即实施生态恢复，土地复垦与植被复种。

（3）工程使用的粉状施工材料，如水泥、沙子等的堆放和储存应严格管理，表面覆盖。工程施工分段分区作业，减少扬尘范围。必要时喷洒水减少扬尘。

2、施工噪声污染防治措施

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间。

（2）在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（3）压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。

（4）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

3、施工垃圾污染防治措施

项目施工人员为周围农民，食宿依托附近村庄，无生活垃圾产生。施工期的固废主要是河道疏浚弃土和底泥，全部就地回用，对周边环境影响较小。

# 第七章  环境影响经济损益分析

本项目建设目标是：提高项目区水源涵养和水土保持能力，有效控制和减轻水土流失与农业面源污染；改善农业生产基础条件，提高土地综合生产能力、生态承载能力和农业与农村经济可持续发展能力；提高各级组织机构能力（含农村农民组织），促进农业生产转型和农业增效与农民增收，助推精准扶贫。最终实现区域生态更加完善、河流水质更加健康、经济发展更加绿色、流域景观更加优美、人民生活更加幸福。因此，项目建设具有重大的社会意义。

针对该项目的特点，本报告在环境经济损益分析时，采取了以下原则：

（1）把自然环境作为一种资源，采用系统工程的方法，鉴别项目环境经济效益的真值，亦即正确估价资源利用的真正费用。

（2）项目的环保投资本身就是为获取更大的经济效益，不是为了弥补开发项目对环境造成的不利影响，而是为促进开发项目能更好地利用自然环境资源进行农业生产，实现可持续发展。

（3）参照项目规划的环境目标和社会经济目标，对环保投资进行估算，与周围地区现状进行类比，权衡项目开发过程中环境的改善，判断各种环境措施的可行性。

本报告主要从经济效益、社会效益和环境效益3个方面对项目进行分析。

## 7.1项目投资

### 7.1.1项目总投资

（1）项目总投资316708万元，其中：工程费用263653万元，其他费用35334万元，预备费16500万元，分别占总投资的83.25%、11.16%、5.21%。

（2）工程费用总计263653万元，其中：水土保持工程投资180303万元，面源污染防治工程投资18845万元，河湖和湿地生态保护修复工程投资17910万元，绿色循环农业工程投资42815万元，其它公共设施建设工程投资3780万元，分别占工程总投资的68.39%、7.15%、6.79%、16.24%和1.43%

（3）6省市项目区共投资316708万元，其中：湖北省项目区投资52959万元，湖南省项目区投资57620万元，重庆市项目区投资50761万元，四川省项目区投资51000万元，贵州省项目区投资51699万元，云南省项目区投资52669万元，分别占项目区总投资的16.72%、18.19%、16.03%、16.1%、16.32%和16.63%。

### 7.1.2环保投资

本项目环保投资主要包括水土保持工程、面源污染防治工程、河湖和湿地生态保护修复工程、绿色循环农业工程，总投资263653万元，约占总投资的83.25%。环保投资估算详见表7-1。

表7-1  环保投资明细表

| 投资项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 水土保持工程 | 180303 |
| 面源污染防治工程 | 18845 |
| 河湖和湿地生态保护修复工程 | 17910 |
| 绿色循环农业工程 | 42815 |
| 合 计 | 263653 |

## 7.2经济效益分析

通过建设该工程，项目区农作物单位面积产量和产值得到明显提高，新增生态经济林与水土保持林的种植，改扩建农业合作社，有效地促进了项目区农民收入的增加，项目实施后使得项目区约180万人受益，农民人均年收入增加600元左右。

## 7.3社会效益分析

长江经济带是我国综合实力最强、战略支撑作用最大的区域。党的十八大以来，关于长江经济带的建设与发展已上升为国家战略。“绿化长江，建设长江上游重要生态屏障”，是习近平总书记对长江生态廊道建设的最高指示。项目的建设不仅会为项目区农业及农户带来较大的经济效益，增加农民收入，促进当地经济发展，提升居民居住环境，而且还将对非项目区发展及国内农业综合开发产生良好的示范带动作用。

（1）通过项目实施，长江经济带产业升级，加快第一二三产业融合，项目区内大规模建设生态经果林，主要包括油茶新建与低改、茶园新造以及柑橘、稻田水稻虾等其他经济价值高的农业产物基础上, 调整农业产业结构，以粮食为主的农业产业结构将得到调整并趋于合理，促进地方经济的发展，可在保持水土，涵养水源的同时，为贫苦地区群众创造就业岗位，增加收入，同时随着项目的建设将会带动当地农副产品、农产品深加工、建筑材料以及其它商品的流通，拉动内需，促进商品经济的发展。

（2）在项目完建后，将建设灌排渠道1042千米，低压防渗管954.9千米，截水沟292.2千米，桥、涵、闸等渠系建筑物724座，通过长江经济带渠系工程及配套建设，可使现有渠道的阻水和渗漏现象得到彻底改善，渠系水利用系数得到提高，起到节水作用，改善项目区农业生产条件，提高农业生产效率，降低农业生产风险。粮食生产改广种薄收为少种高产，形成集约经营，土地利用结构得到合理调整，劳动生产率明显提高。由于各项治理措施的增加和完善，水土流失得到有效控制，使降雨入渗，可拦蓄径流，减少大量的土壤流失，保护了土地肥力，提高了土壤水份，增强了抗旱能力。并且使地下水得到调节，保证了农田的有效灌溉。项目的实施将使项目区农民摆脱贫困，并逐步走向富裕；随着农业生产水平的提高和农民经济收入的增加，农民的食物结构也将发生变化，农民的生活质量将会明显提高。通过项目实施，改善土壤环境和农业生产条件，提高粮食产品的质量和产量，确保粮食产品有效供给，提升居民生活质量，为社会和谐稳定打下坚实的基础。

（3）项目安排培训和考察，六省内国外培训（考察）2366人次，国内培训（考察）11947人次，内容涉及水利技术、农业技术和项目管理等方面。通过水利技术、农业技术、环保意识等方面的培训，可提高项目区基层项目管理人员的管理水平和项目区农民的科技文化素质，有利于培养造就新型农民。当前，我国农村劳动力整体素质不高，已成为建设新农村的主要障碍。通过项目建设将对农民进行有针对性的专业培训，加强农民的人文建设，多渠道、全方位的提高农民的综合素质。

（4）提高农民组织化程度，解决产销问题。当前农业产品价格并不掌握在农民手中，存在批发商等各方恶意压价情况，导致农产品无路可销，损害农民利益。项目实施过程扶持农民专业合作组织，能够使农户分散经营通过合作组织很好地实现与市场的对接。龙头企业、基地、农户之间的利益连接机制日益完善，不仅使农民自我管理、自我发展的能力显著增强，还将有利于提高农村基础组织的自主决策和民主意识，提高农民组织化程度，创建和谐社会。

（5）项目区各乡镇正是发展农村经济的良好机遇。项目完成后，农民生产积极性提升，增加农产品附加值，提供更多更新型就业岗位，减轻了就业压力，起到了安定社会的作用。项目建设完成后，在一定程度上提高了土地的生产能力，缓解了日益尖锐的人多地少的矛盾，增加了粮食和经济作物产量，改善了当地农民生活，使农民有地可种，安居乐业，耕地对社会的稳定功能得到了体现，促进了社会的稳定。

## 7.4环境效益分析

长江经济带横跨我国东部、西部、中部三大经济区，是我国经济发展和沿江生态系统的重要组成部分。项目区将实施坡改梯工程5.4万亩，生态林工程10.9万亩，生态经济经果林31.6万亩，建设小型人工生态湿地550亩，沼气池、化粪池、厌氧净化池等383座，科学施用农药、化肥90320亩，长江经济带区域内生态环境得到有效改善，项目区内六省保持生态功能和水涵养功能将得到大力提升，农民生产条件、农产品品质、农村环境将得到有效改善，生态环境实现良性循环，可持续发展能力得到提升。

（1）通过水土保持建设工程，项目区内林地面积增加42.5万亩，防风固沙，水土流失情况得到有效控制，有效减轻长江中下游城市出现洪涝、泥石流、干旱、滑坡、崩塌等自然灾害，保护居民生命和财产安全，同时避免土壤营养成分的流失，大大提升农、牧、林业产品的品质。 促进区域内生态环境和经济的发展。

（2）通过面源污染防治工程建设，项目区全面开展测土配方施肥，进一步减少农业、化肥污染，降低种植业的面源污染，有效防止土壤中的残留农药、化肥进入河流，实现生态保护和生态农业的可持续发展。

（3）通过虫草害综合防治技术的推广，高效低毒、低残留农药的应用，有效遏制了在蔬菜、经果林等经济作物方面的农药滥用情况，降低农药中金属镉和其他有害物质，保护了农产品的生产环境，提高作物品质，打造绿色、无公害食品，为发展优势农产品，绿色食品提供了良好的生态环境。

（4）通过农村生活环境防治工程建设，农业基础设施逐步完善，有效解决农村污水排放和垃圾处理问题。通过栽植行道树和道路设施的配套完善，改善长江经济带村落植被覆盖率，降低交通扬尘。推行村庄绿化，生态农业建设，发展长江经济带旅游产业，加快一二三产业融合，实现农业良性智慧循环的生态圈。

可见，项目的建设对于改善当地生态环境及水环境、对提高项目区林木覆盖率有积极作用。

综上所述，项目的建设不仅会为项目区农业及农户带来较大的经济效益，增加农民收入，促进当地经济发展，提升居民居住环境，而且还将对非项目区发展及国内农业综合开发产生良好的示范带动作用；同时，经济上可行，增加了农民收入，对于改善农民生活，提高农民素质，对建设社会主义新农村具有很大帮助；并且，项目建设过程采取了种植经果林、减少面源污染、废物利用等许多环境保护措施，对当地环境保护具有积极作用。

# 第八章  环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保项目实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对项目环境管理与环境监测制度提出建议。

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理机构及监督计划

本项目由于建设内容较多，涉及到的部门比较多，根据本项目的特点，环境管理应以环境主管部门为主，农业综合开发办公室、水利、农业、林业等行业或部门相配合，各部门均设置环境管理相应机构和人员，组成一个系统的环境监管体系，更好地为项目服务。

利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目的环境管理工作由国家环保部统一管理，省、县（市、区）各级农业综合开发办公室负责实施。由县（市、区）级环境保护局负责日常监督工作，各项目办负责具体实施，其环境管理及监督机构组织见图8-1。

图8-1 环境管理及监督机构示意图

表8-1  环境监督计划

| 阶段 | 监督单位 | 任 务 |
| --- | --- | --- |
| 设计 阶段 | 亚洲银行工作团 国家环保部 省环保厅 县（市、区）环保局 | 1.审查环评报告和环境管理计划。 2.审查初步设计内容，其中包括建设地点、工程设计、环保工程投资等。 |
| 施工 阶段 | 亚洲银行工作团 国家环保部 省环保厅 县（市、区）环保局 | 1.检查清淤疏浚底泥和弃土处置方式 2.检查和监督环评中提出的施工噪声和扬尘减缓措施的实施； 3.检查和监督施工现场废水和固体废物排放； 4.检查和监督施工期环境监测计划的实施； 5.调查和处理施工期出现的环境问题，并采取相应的对策。 |
| 营运 阶段 | 亚洲银行工作团 国家环保部 省环保厅 县（市、区）环保局 | 1、检查在环评报告中所提出的农药残留、化肥污染的控制和减缓措施的落实。 2、检查和监督农药、化肥的使用种类与施用方法等。 3、检查和监督环境监测计划的实施；调查和处理农业开发项目环境问题，并采取相应的对策。 4、检查对于开发项目过程中突发事件应急措施的实施效果。 5、检查废农药瓶、农膜、秸秆等固体废物的收集、回用等措施。 6、检查小型人工生态湿地治理效果。 8、检查血吸虫疫区河道、灌溉沟渠项目是否采取硬化护坡，渠道，修建的涵闸是否有设拦螺阻螺设施。 |

### 8.1.2管理机构职责

1、环境保护部门的管理职责

（1）项目设计阶段

县（市、区）环境保护主管部门应积极参与项目的立项、设计等过程，并与农业综开办、农业、林业、水利等部门一起参与项目管理。 积极参与项目综合决策研究，使项目决策更据科学化、民主化。参与项目的选址，规划、审查项目可行性研究报告、环境影响评价报告及设计方案。

国家环保部负责项目总体环评文件的审查。

（2）项目实施阶段

根据我国环境管理体制和当地政府对环境质量负责的原则，在项目实施阶段的职责如下：

1）加强对项目环境保护治理设施的监督管理；

2） 作好项目运营期的环境监测监督管理工作，参与项目的工程环境监理工作，监督施工单位模范执行国家有关环境保护法规；

3）作好项目的环境保护宣传工作，提高全民的环境保护意识；

4）监督环境保护设施的“三同时”建设；

5）参与项目年度检查和竣工验收工作；

6）建立环境监测管理制度、定期汇总各项监测结果，发现问题及时反馈于项目实施过程中。

2、项目建设单位的管理职责

根据环境影响评价法等有关法律、法规的，省项目管理办公室要设置专职机构或安排专职人员，各县（市、区）项目管理办公室要设置专职机构或兼职人员，具体负责项目环境管理工作。

省项目管理办公室的最根本职责是落实本环境管理规划的实施，其主要职责包括：

（1） 编制必要的项目环境管理规定；

（2）督促、监督施工保环境保护措施的落实；

（3）聘请环境监测单位，审查或组织审查环境监测报告，落实环境监测有关建议；

（4）聘请环境咨询，落实咨询建议；

（5） 组织、落实环境培训计划；

（6） 向环境主管部门汇报，与省相关部门协调；

（7） 编制年度环境管理工作报告；

（8）项目文档管理；

（9）参与项目环境保护设施竣工验收工作。

县（市、区）项目办公室的环境管理人员，其职责是按照省环境管理办公室/人员的要求，具体落实相关的工作。

### 8.1.3项目环境管理计划

项目施工期及运行期环境管理计划见表8-2。

## 8.2环境监测

本项目规模大、涉及地区和门类极为广泛和复杂，项目的实施对项目区的地面水、植被、土壤、能源供应、社会经济等环境要素存在着长期的、潜在的、积累的和不确定的影响。因此，在项目的设计、施工和运行期有必要实施监测，以评估项目实施对环境的实际影响、掌握不利影响的动态和影响程度，为各阶段的环境监督、对策研究以及环境管理提供依据。

表8-2  项目环境保护管理行动计划

| 阶段 |  | 环境问题 | 已采取的措施或将采取措施 | 实施 机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 施工扬尘 | 定期洒水。 | 建设 单位 | 县（市、区）环保局 |
|  |  | 弃土 | 回填，不随意丢弃。 | 建设 单位 | 县（市、区）环保局 |
|  |  | 水土流失 | 由具有资质的设计单位制定水土保护方案，进行地质、地貌勘探，选择适宜的施工工艺。 避开雨季挖土要及时回填，撒草籽、种植绿化。 | 建设 单位 | 县（市、区）环保局 |
| 运行期 | 种植准备阶段 | 土壤肥力下降 | 增施有机肥。 | 种植 户 | 县（市、区）农业局 县（市、区）环保局 |
|  |  | 引种 | 选择优良抗病品种，检疫种子种苗。 |  |  |
|  |  | 地膜 | 不使用超薄地膜、不易回收的地膜。 |  |  |
|  |  | 教育培训 | 利用农闲季节，结合生产技术培训进行环境保护教育。 |  |  |
|  | 田间管理阶段 | 肥料污染 | 有机肥和化肥配合施用，N、P、K配合施用，改进施肥技术。 | 种植 户 | 县（市、区）农业局 县（市、区）环保局 |
|  |  | 农药污染 | 通过栽培、生物、物理方法控制病虫害减少农药用量；不使用禁用农药；遵守农药安全期的规定；避免大剂量高频率使用一种农药。 |  |  |
|  | 收获 | 农膜污染 | 回收残留农膜 | 种植 户 | 县（市、区）农业局 县（市、区）环保局 |
|  |  | 病虫害防治 | 清理残枝落叶，降低越冬病虫群体数量。 |  |  |
|  |  | 秸秆污染 | 积极采取秸秆还田措施，变废为宝。 |  |  |

### 8.2.1监测机构

由项目县（市、区）负责单位委托项目县所在地县（市、区）环境监测站或农业环境保护监测站定期对项目周围的环境敏感点进行环境监测，对项目环境进行监控。

### 8.2.2监测项目

1、农业环境监测项目

土壤侵蚀监测（土壤侵蚀模数）、土壤肥力监测（N、P、K、有机质）、土壤污染监测（Cd、Cr、Pb、As、Hg、有机氯农药）。

2、水环境监测项目

地表水监测（pH值、溶解氧、CODCr、BOD5、NH4+-N、总大肠菌群）

人畜饮水（色度、浑浊度、臭和味、pH值、总硬度、硝酸盐、细菌总数、总大肠菌群）

3、农产品监测项目（铅、汞、有机磷农药残留、镉、氟、亚硝酸盐）

### 8.2.3监测计划

项目环境监测的范围包括6个省47个县（市、区）。项目监测周期、监测频率、监测方法、监测单位见表8-3。

表8-3  环境监测计划

| 项目 | 监测项目 | 监测周期 | 分析方法 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业监测项目 | 土壤侵蚀 | 每年三次 |  | 省农业环境监测站 省项目监测处 |
|  | 土壤肥力 | 每年一次 |  |  |
|  | 土壤污染 | 每季一次 | 《环境监测技术规范》有关土壤监测方法 |  |
| 水环境 | 地表水 | 3季测6次，每次连续采样3天 | 《水和废水监测分析方法》 | 省环境监测站 省项目监测处 |
|  | 人畜饮水 | 每月一次 | 《生活饮用水标准检验法》 | 县（市、区）环境监测站 县（市、区）项目监测部 |
| 食品 卫生 |  | 不定期抽查 | 《全国卫生防疫工作规范》卫生部分 | 县（市、区）食品卫生监测站 县（市、区）项目监测站 |

除了由专业监测机构对各项目进行例行监测外，项目负责单位还应安排接受过环境监测培训的人员进行随机环境监测，以便及时发现问题并加以解决。日常监测内容包括：通过视觉观察，对项目所产生的不良环境影响情况进行检查，例如造成大范围的水土流失等情况。

# 第九章  结论

## 9.1项目概况

项目在湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南6省区的47个县（市、区）实施利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色廊道项目。项目重点实施五大工程：一是水土保持工程；二是面源污染防治工程；三是河湖和湿地生态保护修复工程；四是绿色循环农业工程；五是机构能力提升工程。具体内容及规模如下：

（1）水土保持工程

本项目水土保持工程在六省市均有布局，建设坡改梯工程0.31万公顷（4.6万亩），生态林工程1.16万公顷（17.4万亩），生态经济经果林2.16万公顷（32.5万亩），灌排渠道1035.5千米，低压防渗管952.6千米，截水沟320.6千米，桥、涵、闸等渠系建筑物724座，沉沙池5708座，拦沙堰94座，山塘、蓄水池、泵站等水源工程3358座，田间路、生产路等1518.4千米，生态植草护坡298.4公顷（0.45万亩），保护性耕作2124.73公顷（3.2万亩），土地深松533.33公顷（0.8万亩），工程标志牌建设2485座。

（2）面源污染防治工程

本项目面源污染防治工程涉及除重庆市以外的五个省份，建设小型人工生态湿地20.28公顷（304.3亩），污染物排放预警监测站点43处，U型生态截污沟2千米，科学施用农药、化肥（测土配方施肥）6021.33公顷（90320亩），小流域综合效益监测点7处。

（3）河湖和湿地生态保护修复工程

本项目河湖和湿地生态保护修复工程建设涉及除重庆市、云南省以外的四个省市，实施灌渠及河道疏浚762.5千米，河堤生态护岸护坡工程200.6千米，湖泊围堤加培9.8千米。

（4）绿色循环农业工程

本项目绿色循环农业工程在六省市均有布局，实施节水农业灌溉5994公顷（8.9万亩），有机肥加工厂4座，生态养殖示范点（含水产养殖）5处，安装太阳能杀虫灯23134盏，生物农药推广5628公顷（84421亩），秸秆还田、种绿肥5628公顷（84420亩），生态种植示范点181处，水域杂草打捞切碎机1套，化肥减施1333公顷（20000亩），平衡施肥3070公顷（46049亩），农业机械购置185台，地膜回收430公顷（6450亩），田间排数渠道3千米，大型旋耕机5台，大型喷雾器12台，秸秆沤制发酵池30座，设施农业（温室大棚）400座，农业废弃物回收池303座。

（5）机构能力提升工程

本项目绿色机构能力建设在六省市均有布局，实施国外培训2741人次，国内培训12475人次，村民技术培训139630人次，设备采购4889台/套/件，课题研究14项，农民种植业合作社FC48个，技术援助253人月，信息传播813千元，新技术推广11项，构建专业合作社19个，开展技术咨询援助240人次，信息系统1套，工程宣传手册62500册。

项目总投资316708万元，其中亚行贷款资金203689万元，占总投资的64.3%；地方配套资金86069万元，占总投资的27.2%；自筹资金26950万元，占总投资的8.5%。

## 9.2项目环境影响及保护措施

1、水资源影响

项目区位于湖北、湖南、贵州、重庆、云南、四川等六个省市，该六省降水充沛，雨季时期，经果林及农田基本通过降雨可以满足作物需求，不需进行灌溉，项目拟修建蓄水池、泵站等水源工程，用于储存雨水，有利于解决旱季田间灌溉问题。但也有部分项目区需修建泵站，从水库、河道内取水灌溉。项目对水资源影响较小。

2、农业面源污染对水环境影响

项目采取了节水、测土配方、生物农药推广等管理措施，有效地提高了化肥农药的利用率，减少了肥料的流失，对水环境质量有明显的改善作用。

3、河道清淤工程环境影响

本工程清淤范围小，清淤量较小，恶臭对河道周围村庄影响较小；河道（沟渠）清淤疏浚工程不设取弃土场，产生的底泥和弃土均进行回用，对环境产生的影响较小。

4、血吸虫病传播影响

在湖北省石首市、公安县、洪湖市、松滋市；湖南省澧县和南县；四川省安州市等血吸虫病重疫区，实施河道护坡工程、修建灌溉渠道、山塘整治应采取硬化护坡；在渠道上修建的涵闸时应设拦螺阻螺设施；加强施工人员的防护措施。

5、生态环境影响

项目实施后对现有农田采取测土配方施肥、推广生物农药等方式，可减少农业面源污染对水环境的影响。

项目大多在原有基础上进行改建，不会增加农田的破碎化程度。并且项目建成后，使项目区在植被类型、种类多样化方面有明显增加，改善了农业生产条件和局部地域的生态环境，从各区域生态环境的整体来看，项目建设对生态景观带来的正面影响大于不利影响。

项目建设前后，用地面积和用地内作物种类基本没有变化，并且项目增加了水土保持林及生态经果林的建设，林木的增加会增加鸟类的数量和种类。

## 9.3项目环评综合结论

综上所述，项目的建设提高了粮食产量，增加了农民收入，改善农业生态环境，提高农民素质，促进农业可持续发展，项目的建设具有巨大的经济和社会效益。

另外，该项目的实施对环境所产生的有利影响在农业生态系统中占主导地位，不利影响是次要的，不可逆的影响是微小的，大多数不利影响可以通过落实各项环保措施得到缓解和克服。因此，从环境角度出发，本项目是可行的。